אוניברסיטת תל-אביב

נוהל תגובה ראשונה בחירום

אוניברסיטת תל-אביב

נוהל תגובה ראשונה בחירום

הוכן ע"י יחידת הבטיחות

| טבלת עדכונים |  |  |
| --- | --- | --- |
| מהדורה | תאריך | מהות העדכון |
| 5 | 7/2006 | נוהל מקורי |
| 6 | 08/2008 | תיקונים קלים |
| 7 | 05.2010 | עדכונים |
| 8 | 05.2012 | עדכונים |
| 9 | 12.2013 | עידכונים |
| 10 | 06/2015 | עידכונים |
| 11 | 04/2016 | עידכונים |

הנוהל אושר על ידי מנהל יחידת הבטיחות מר רחמים הדר

תאריך ______________  חתימה_______________

הקדמה

באוניברסיטת תל-אביב נמצאים בו בזמן אלפי עובדים וסטודנטים המפוזרים בעשרות מבנים. במקביל קיימים מעצם פעולתם של אנשים אלו סיכונים ברמות ואופי שונים.

הכוחות העשויים לתת תגובה ראשונה בזמן אירוע , עד להגעת כוחות הסיוע הממלכתיים החיצוניים, הינם מוגבלים ביסודם.

לעומת זאת חשיבותם של כוחות אלו היא קריטית, כי תפקידם העיקרי הוא לצמצם כמה שניתן את הסיכונים או לפחות למנוע את התפשטותם עד להגעתם של כוחות הממלכתיים לטפל באירוע , וכל זאת תוך כדי ניהול האירוע ופינוי האנשים הנמצאים במוקד הסיכון.

נוהל תגובה ראשונה בחירום מיועד בעיקר:

* להסדיר את פעילות צוותי החירום של האוניברסיטה.

* לאפשר הפעלתם בצורה נכונה, מהירה ומתואמת.

* לבצע במהירות משימות המורכבות בהתאם לנסיבות.

* * לקלוט ולכוון כוחות הסיוע הממלכתיים עם הגעתם למקום האירוע.

עקב מורכבות הפעולות שיש לבצע נכון ומהר, ובהתייחס לגודלם המוגבל של צוותי החירום, הן בשעות הפעילות השגרתית  וכל שכן  בשעות הפעילות הלא שגרתיות , נבנה נוהל בנוי בהתאם לסד"כ הקיים.

הנוהל כולל 6 פרקים עיקריים ונספחים אשר באים לטפל במהות החירום:

| פרק | הנושא | עמוד |
| --- | --- | --- |
| א' | השיטה - דרכי הפעולה, סה"כ ותיוג | 8 |
| ב' | מוקדי סיכון ואמצעים | 61 |
| ג' | פינוי הקמפוס מלא או חלקי | 80 |
| ד' | תרחישים ותגובות - תרחישים אפשריים במצבי חירום | 92 |
| ה' | רעידות אדמה | 137 |
| ו | נספחים- רשימת מבנים+ היתר רעלים | 143 |

תוכן עניינים

בתחילת כל פרק מופיע תוכן עניינים ייעודי.

| סעיף | נושא | עמוד |
| --- | --- | --- |
|  | פרק א' - השיטה | 6 |
| 1 | הרקע | 7 |
| 2 | מטרות | 9 |
| 3 | הגדרות | 9 |
| 4 | מבנה ארגוני ותחומי אחריות בחירום | 11 |
| 5 | אחריות וסמכות הפעלה לנוהל | 15 |
| 6 | השיטה | 16 |
| 7 | ציוד לחירום | 19 |
| 8 | מערכת מי כיבוי אש שקיימת בקמפוס | 20 |
| 9 | מגבלות בטיפול בדליקות | 21 |
| 10 | גילוי אירוע ודיווחים | 22 |
| 11 | הערכות מקדימה | 23 |
| 12 | בדיקת התאמת משימות לכוחות | 25 |
| 13 | טבלאות משימות עקרוניות בשעות שגרה | 26 |
| 14 | טבלאות משימות עקרוניות בשעות אחרות | 34 |
| 15 | ארגון מטה חירום | 36 |
| 16 | תיאום עם גורמי הצלה חיצוניים | 39 |
| 17 | הדרכה והכשרה למערך החירום | 40 |
| 18 | מושגים וקווים מנחים לפעולות חירום | 42 |
| 19 | קווים מנחים לטיפול ופינוי נפגעים | 47 |
| 20 | רשימות איכון | 52 |

אוניברסיטת תל-אביב

נוהל תגובה ראשונה בחירום

פרק א'

השיטה

1.	רקע

1.1	מבוא

לאור חשיבות הנושא, החליטה הנהלת האוניברסיטה להכין נוהל חירום לתגובה ראשונה לטיפול באירועי חירום.

הנוהל המקורי נערך בשנת 2002 ע"י חברת הז-מט ועודכן באופן סדיר.

מהדורה חדשה זאת הוכנה ע"י יחידת הבטיחות של האוניברסיטה ומעודכנת בכל תקופה לפי הצורך.

במהות הנוהל שונה מהקודם בזה שהוא נבנה סביב הכוחות והצוותים הקיימים בפועל בקמפוס, כאשר המשימות תואמו לאפשרויות של  גיוס מיידי הן בשעות העבודה הרגילות והן בשעות אחרות (ערב, לילה, שבתות וחגים).

הטיפול הראשוני בחירום מבוצע על ידי צוות החירום של האוניברסיטה וצוותים ממעבדות(אם הארוע מתבצע במעבדה), ובמקביל יוזעקו עפ"י דין כוחות החירום הממלכתיים כשיגיעו: משטרת ישראל אליה יועבר הפיקוד, כוחות כיבוי והצלה, כוחות מד"א, נציגי המשרד להגנת  הסביבה (מחוז ת"א והיחידה הסביבתית), משרד הבריאות ומשרד הכלכלה.

בשלב  הערכת נזקים בסיום האירוע יופעלו השמאים, חברות הביטוח ומס רכוש.

1.2	עקרונות

1.2.1  אירוע חירום

הגורמים העיקריים אשר עלולים לגרום במפתיע לאירוע חירום הם:

* דליפת חומרים מסוכנים בהיקף גדול.

* שריפה באחד המבנים לרבות במעבדות.

* דליפת גז בישול עם דליקה או פיצוץ.

* אירוע פח"ע עם פיצוץ, שריפה או דליפת חומ"ס.

* רעידת אדמה.

* נפילת טק"ק.

יחד עם זאת יכול להתפתח אירוע חירום כתוצאה מפעולת מלחמה,

אך במקרה זה כוחות פיקוד העורף מהווים תגבור משמעותי לצוות הקיים.

1.2.2  צוותים קיימים

הצוותים הקיימים בשגרה (שעות העבודה הרגילות) כוללים:

- צוות עובדי מעבדה- כל אחד בתחומו.

- צוותי הביטחון ומאבטחים בשערים.

- צוות ממוני  בטיחות.

- צוותי מנהלי הבית ועוזריהם.

- צוות מחסן הכימיקלים (למתקן שלהם בלבד).

- צוותי רפואה.

- צוותי תחזוקה וחשמל.

1.2.3  ציוד חירום לתגובה ראשונה

קיים באוניברסיטה ציוד למתן תגובה בהתרחש אירוע חירום, אשר נמצא במבנים, במספר ארונות חירום בקמפוס ובכלי הרכב של צוותי הביטחון.

1.2.4	  מטה חירום

קיימים באוניברסיטה מטה חירום ראשי ומטה חירום חלופי, מצוידים באמצעים הנחוצים להפעלתם.

2.	מטרות

2.1	מטרת הנוהל להסדיר מתן תגובה ראשונה של צוותי החירום באירועי חירום בקמפוס , עד להגעתם של כוחות הסיוע הממלכתיים שעל פי דין לוקחים פיקוד על המשך הטיפול באירוע.

2.2	תגובה זו תהיה מתאימה לאופי האירוע.

- הגדרות

מערך חירום אוניברסיטאי - מערך הכולל את מכלול הגורמים והאמצעים הנדרשים לפעול בעת אירוע חירום.

אירוע חירום - אירוע הדורש הפעלת מערך החירום האוניברסיטאי ובכלל זה אירוע בטחוני, אירוע בטיחותי או אסון טבע - אירוע רבתי.

צוות מטה חירום - מטה מקצועי ופיקודי האחראי לטפל באירועי חירום. קיים גורם מקצועי להכשרה ואימון צוותי החירום והכנת המערכת ברגיעה למצבי חירום. המטה מתאם ומפעיל את צוותי החירום באוניברסיטה.

צוות שטח - צוות מקצועי אוניברסיטאי המיועד לפעולה בכל שטח האוניברסיטה ובנוי על בסיס עובדי הבטחון, האחזקה וגופים מקצועיים אחרים.

משו"ב (מרכז שליטה ובקרה) - משמש כמוקד למסירת מידע על אירוע חירום, אירועי תחזוקה ובטיחות.

יו"ר מטה חירום - אחראי לכל  מערך החירום באוניברסיטה, ובין היתר על פעולות צוות מטה וצוות שטח.

מנהל תורן - מחליף את האחראי למערך החירום באוניברסיטה בשעות הלילה, שבתות וחגים עד להגעתו או להגעת גורם בכיר אחר.

נוהל פינוי - נוהל הבא לפרט את ההנחיות וסדר הפעולות לפינוי קהל ואורחים באופן חלקי (מבנים בודדים) או מלא משטח הקמפוס בעת אירוע חירום המחייב פינוי.

אירועים ותגובות - תרחישים שנצפו מראש, להם תוכננו תגובות והוראות

לטיפול באירועים השונים.

גורמי הצלה חיצוניים (כוחות סיוע ממלכתיים) :

כיבוי אש, הגה"ס, מד"א, משטרה, פיקוד העורף, עיריות ואחרים.

צוות חירום פסיכו-סוציאלי - צוות מקצועי אשר מטפל במתן סיוע

לאוכלוסיית האוניברסיטה בעת אירוע, בליווי לבית חולים וטיפול במשפחות.

איומים פוטנציאליים בתחום הקמפוס:

- שריפה - בכל אחד מהמבנים, אולמות, מחסנים, ספריות, והשטח הפתוח.

- אירוע כימי - בכל אחד מהמעבדות שבפקולטות השונות, במחסן חומ"ס וגז.

- פיצוץ - פיצוץ של גלילי גז למיניהם, ושל מערכות גז הבישול (גפ"מ).

- אירוע ביולוגי - דליפה של חומרים ביולוגיים.

- אירוע בטחוני - בכל שטח הקמפוס (החדרת רכב ממולכד,מטען חבלה וכו').

- אירוע בטיחותי - תאונה או אירוע בשטח הקמפוס עם נפגעים או ללא נפגעים.

- התמוטטות והריסת מבנים – כתוצאה  מאירוע בטחוני ו/או פיצוץ ו/או רעידת אדמה.

- רעידות אדמה – בכל אחד מהמבנים בשטח הקמפוס.

- מצב חירום ביטחוני -  מצב בו הוכרז במדינה מצב חירום כללי.

- מצב נפילת טק"ק - נפילת טיל עם חומר נפץ (לא כימי)  1-2 דקות לאחר אזעקה.

- ארוע רדיואקטיבי   - פיזור חומר רדיואקטיבי .

4.	מבנה ארגוני ותחומי אחריות בחירום

מצורפים בעמודים הבאים תזרימי משבצות של המבנה הארגוני של האוניברסיטה בשעות שיגרה (לא בחירום), מבנה ארגוני בעת חירום בשעות שיגרה ומבנה ארגוני בעת חירום בשעות אחרות (לילות, שבתות וחגים).

4.1	מבנה ארגוני בשיגרה

4.2  	מבנה ארגוני לחירום בעת שעות שיגרה

4.3  מבנה ארגוני לחירום מחוץ לשעות שיגרה

4.1 מבנה אירגוני בשיגרה

4.2  מבנה אירגוני לחירום בשעות שיגרה

הערה : קשר פתוח באמצעות המשו"ב (מרכז שליטה ובקרה).

4.3  מבנה ארגוני לחירום מחוץ לשעות שיגרה

הערות:

- מבנה זה הוא זמני עד הגעת גורמים בכירים נוספים ממטה חירום ואנשי צוות נוספים.

- מפקד האירוע הוא תמיד האיש הבכיר הנמצא בשטח.

5.	אחריות וסמכות להפעלת הנוהל

5.1   אישור הנוהל

נוהל החירום האוניברסיטאי יאושר ע"י מנכ"ל האוניברסיטה.

5.2	אחריות וסמכות הפעלה

* 	האחריות והסמכות להפעלת הנוהל בעת חירום חלה על יו"ר מטה החירום, ובהעדרו על ממלא מקום שנקבע לכך.

* 	הנוהל מופעל במקרה בו מתרחש אירוע חירום המחייב טיפול של מערך

החירום, תוך הזעקת גורמי סיוע והצלה ממלכתיים המגיעים מבחוץ בהזמנת אחראי משמרת של צוות הבטחון או אב הבית מהמבנה בו מתרחש האירוע.

*        באחריות יו"ר מטה חירום להודיע לגופי החירום, ובתוך 15 דקות למשרד

להגנת הסביבה.

* 	הקריטריונים להפעלה: נוהל החירום יופעל בכל מקרה בו התרחש אירוע

חירום.

* 	הנוהל לתגובה ראשונה בחירום מופץ להנהלת האוניברסיטה, לחברי

מטה החירום ולבעלי תפקידים חיוניים אשר ילמדו את הנוהל ויכינו את

המוטל עליהם בשעת שיגרה כדי שיפעילו אותו בשעת חירום.

5.3	עדכוני הנוהל

* 	עדכונים ותוספות לנוהל באחריות יו"ר מטה חירום, לפחות אחת לשנה.

6.	השיטה

6.1	 נתוני היסוד

6.1.1	 הגדרת הסד"כ לתגובה ראשונה בחירום

| שם הכוח | סד"כ | תפקיד עיקרי |
| --- | --- | --- |
| יחידת הביטחון * ממונה הבטחון (ממונע) * צוותי חירום (ממונעים) | 1 3-5 | הערכת מצב והזעקת כוחות סיוע פעולות שטח וליווי כוחות סיוע |
| מאבטחי שער * בשערים לרכב ומשולבים * בשערים להולכי רגל בלבד | 10 5 | שערים: 4, 8, 1, 14, 16, שערים: 7, 10, 2, 17, 5 |
| יחידת הבטיחות * מנהל יחידת הבטיחות * ממוני בטיחות * יועצים לסיכונים (ממונים) | 1 1-3 1-3 | יו"ר מטה חרום - הערכת סיכונים צוות למטה ולשטח סיכונים ביולוגיים, כימיים וקרינה |
| מחסן כימיקלים * מנהל מחסן * צוותי חרום | 1 4 | הערכת סיכונים רק ממחסן כימיקלים טיפול שטח רק במחסן כימיקלים |
| מנהל הבית/המבנה המעורב * מנהל בית * צוות עוזרים | 1 1-2 | טיפול ראשוני ופינוי ציבור בבניין מעורב טיפולי שטח במוקד האירוע |
| מרפאה * רופאים * אחות | 1-2 1 | אבחון וטיפול ראשוני בנפגעים הכנות לפינוי דרך מד"א / נטל"י |
| חשמליה * מנהל מדור חשמל | 1-3 | הפסקת חשמל במבנה האירוע |
| אחזקה (מסגריה/שרברבות/נגריה) * בהתאם לצורך | 1-3 | פעולות תחזוקה כנדרש בשטח |

הערות:

המאבטחים בשערים מודרכים ומתורגלים רק לביצוע בדיקות ביטחון לאנשים נכנסים ולהפעיל נשק קל.

נוסף לכך, הנוכחות של 2 מאבטחים לכל שער לרכב/משולב תישאר בתוקף גם בעת החירום:

-	שערים 4 + 14 ישמרו לכניסת כוחות סיוע חיצוניים

-	שערים 1 + 8 + 16 ישמרו לפינוי רכבים והולכי רגל.

למעשה ניתן לגייס עד 5 מאבטחים מהשערים להולכי רגל לאחר סגירתם (יש תמיד  קרוסלה לאפשר יציאה). אולם הם יכולים לבצע רק פעולות עזרה לצוותים המקצועיים של הביטחון.

צוותים של אבות הבתים לא מעורבים אלה משמשים כצוות עזר בשטח.

6.1.2  סיכום הסד"כ המירבי לתגובה ראשונה בשעות שיגרה

| שם הכוח | סד"כ | תפקיד עיקרי |
| --- | --- | --- |
| בטחון | 4 עד 6 4 עד 5 | כצוות חירום מקצועי כצוות עזר מגויס משערים |
| בטיחות | 3 עד 7 | כצוות סיוע ומתן הנחיות (לא כולם נמצאים כל יום) |
| מנהל הבית המעורב | 1 עד 3 | צוות חירום במבנה המעורב |
| אבות בתים אחרים | 5 עד 10 | צוותי עזר בשטח |
| מרפאה | 2 עד 3 | טיפול ראשוני הנפגעים |
| תחזוקה ועובדי חשמל | 2 עד 6 | ניתוק חשמל ועבודות כנדרש בנסיבות |
| סה"כ בצוותי חירום ועזר | 21 עד 40 | תגובה ראשונה בחירום |

6.1.3	  הגדרת הסד"כ לתגובה ראשונה מחוץ לשעות השיגרה

| שם הכוח | סד"כ | תפקידים עיקריים |
| --- | --- | --- |
| בטחון שומר שער 4 | 3 1 | כולל מנהל תורן השער פתוח 7 × 24 |
| שומרים במבנים | 3 | שמירה במבנים בשעות אחרות (רפואה, מדעי החיים, הנדסה). |
| משו"ב | 1 |  |
| סה"כ לטיפול באירוע חירום | 8 | לכל התפקידים |

הערות:

שומר שער 4 חייב להישאר בשערו כדי לכוון כוחות סיוע חיצוניים עם הגעתם.

המאבטחים המוצבים במבנים אינם יכולים לקחת חלק בפעולות החירום,

אלא לפי הצורך ולאחר ביצוע הערכת מצב.

7.  ציוד לחירום

קיימים 6 מקומות בהם נמצא/מאוחסן ציוד לשימוש במצבי חירום:

-	שני רכבי בטחון – בפעילות שוטפת

-	ארון חירום בחצר התחזוקה והבטחון (עבור טיפול במחסן הכימקליים)

-	ארון מתכת בלובי של בניין שרת.

-        ארון מתכת בבניין שנקר כימיה בקומה שלישית

-	ארון מתכת של יחידת הבטיחות ליד מפקחי ניקיון.

תכולת ארונות ציוד החירום

| שם ותפקיד ציוד החירום |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ארון בטחון (מחסן (כימקליים) | טנדר בטחון x2 | בניין שרת | שנקר כימיה | ליד מפקחי ניקיון |
| מנ"פ קומפלט, גליל 7 ליטר 300 בר | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| גליל עתודה של אוויר דחוס | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| מסיכת גז אב"כ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| מסננים 2-ABEK + CO למסכות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| חליפות פלסטיק אטומות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| כפפות גומי זוג XL נגד חומ"ס | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| כפפות עור נגד כוויות, זוג | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| שמיכות gel-Water 1.8 X 1.2 מ' | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| מגפיים לחומ"ס, מידה 46, זוג | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| סולם שחיל 8-10 מטר, 4-3 חלקים |  | 1 | - | - | - |
| אלונקה מתקפלת תקן מד"א |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| תרמיל עזרה ראשונה תקן מד"א | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| פנס מוגן התפוצצות (סוללות בחוץ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| אפודי זיהוי כתומים "צוות חירום" | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| שקי וורמיקוליט להספגת חומ"ס | 3 | 3 | 3 (2) | 3 (2) | 0 |
| לום וגרזן גדולים | - | 1 + 1 | - | - | 0 |
| קסדת כבאים מפלסטיק | - | 2 | - | - | 0 |

בבניינים בהם יש מעבדות קיים ציוד חירום הנמצא בתוך המעבדה או בקומה או באגף.

הציוד מותאם לאופי הסיכונים במעבדות הנ"ל.

רשימת המבנים בהם יש מעבדות: רפואה, מדעי החיים, הנדסה, מדעים מדוייקים, שרת (פסיכולוגיה).

הערות:

1.	יש סולם 4 שלבים 10 מטר נוסף, הנמצא נשען על הקיר במעבר מול מדור חשמל.

2.	שקי הוורמיקוליט מאוחסנים בתוך חדר מכונות בבניין שרת (מפתחות אצל אב הבית).

3.       רשימת הציוד יכולה להשתנות מעת לעת לפי  הצורך.

8.	מערכת מי כיבוי אש שקיימת בקמפוס

בקמפוס קיימות מערכות לטיפול בדליקות הכוללות את הפרטים הבאים:

מיכלי מי שתיה בקיבולת כוללת של 2,000 מ"ק, הנמצאים ליד בניין התחזוקה, המקבלים את המים  מעיריית תל-אביב לפי מפלס.

משאבות מים המספקות מי שתייה בלחץ של 4.5 בר לכלל הקמפוס.

צנרת ראשית בקוטר "12 עם לופים וטבעות לתחזוקה.

קוטר הצנרת בקמפוס  יורד ל – "6.

אופציה להגברת לחץ ל-7 בר במקרה שריפה מחדר המשאבות: הפעלה המשאבות להגברת הלחץ.

אין מערכת נפרדת למי כיבוי אש: ההידרנטים מוזנים מאותה מערכת מי שתייה.

גם מערכת הגינון מוזנת מאותה רשת מי שתייה: כך שעלולים להיווצר פיצוצי צנרת בקמפוס, עם ניתוקים ודליפות מים ברשת הגינון, כאשר מעלים הלחץ לצורך כיבוי דליקה.

ההידרנטים הם בקוטר "3, אך יש גם הידרנטים ישנים בקוטר "2.

במקומות שונים בקמפוס קיימים ארגזי כיבוי חיצוניים עם 2 זרנוקים "2, 2 מזנקים ומפתחות  שטורץ.

9.  מגבלות בטיפול בדליקות

למרות הימצאות של אמצעי כיבוי אש מפוזרים בקמפוס (הידרנטים וארגזי כיבוי), קיימות מגבלות בשימוש באמצעים אלו:

לצוותי החירום אין מספיק ידע מקצועי בהפעלת אמצעי כיבוי אלו.

לצוותי החירום אין בגדי התקרבות לאש לכיבוי דליקות.

צוותי החירום מקבלים  הדרכה בסיסית בלבד בהפעלת אמצעי כיבוי.

לצוותי החירום אין סמכות ואין ידע להפסקת חשמל במבנה, כנדרש לפני כל שימוש במים לכיבוי אש. ניתוקי חשמל במבנה כולו יבוצעו אך ורק ע"י חשמלאים. ניתוקי חשמל מקומיים ומוגבלים יוכלו להתבצע ע"י צוותי חירום (כגון במעבדה, בכיתה, בחדר).

- לפיכך יש לקחת בחשבון שעיקר הטיפול הראשוני בדליקות מתבצע תוך שימוש במטפי כיבוי למיניהם, לרבות מספר מועט של מטפים ניידים בקיבולת של עד 50 ליטר .

- כיבוי במים יוכל להתבצע אך ורק ואחר וידוי מוחלט של ניתוק החשמל.

- הרמפה הממוקמת בחלק המזרחי של הפקולטה למדעים מדוייקים מוגבל למשקל של 2 טון בלבד, ולכן רכבי כבוי מעל משקל של 2 טון לא יוכלו להגיע.

המסקנה המתבקשת ממגבלות אלו:

יש להזמין שירותי כבאות והצלה בכל מקרה של שריפה.

10.	  גילוי אירוע ודיווחים

אדם המגלה אירוע חירום חייב להודיע על כך לאב הבית של הפקולטה/המבנה בו התרחש האירוע או ישירות למשו"ב של האוניברסיטה בטלפון 5555 פנימי או

6405555- 03  מטלפון נייד, או טלפון 8222 חירום ומטלפון נייד 03-6408222.

אדם המגלה אירוע חירום בכל שטח אחר מחוץ לפקולטה/למבנה, חייב להודיע על כך ישירות למשו"ב (טלפון פנימי 5555 פנימי או 6405555 - 03 מטלפון נייד או 8222 חירום 03-6408222).

על מגלה אירוע חירום להיות תמציתי ולהודיע על הפרטים הבאים:

-	שם ומיקום בעת הודעתו.

-	מיקום האירוע (פקולטה, בניין, חדר, מגרש).

-	אם האירוע התרחש במבנה:  לציין קומה ומספר החדר.

-	סוג האירוע: דליקה, שפך כימי, עשן, פיצוץ, מחבל, מטען וכו'.

-	האם יש נפגעים.

-	פרטים נוספים חשובים אם יש.

עם קבלת פרטי אירוע החירום, ידווח אב הבית למשו"ב הביטחון על פרטי האירוע, ויערך לטפל באירוע החירום על פי אופיו של האירוע.

כאשר יקבל אב הבית פרטים מלאים יותר מהצוות שלו או מעצמו, הוא יעדכן כל פעם את אחראי משמרת במשו"ב הביטחון אשר יעדכן את צוותי הביטחון.

עם קבלת הדיווחים מהשטח, יבצע מנהל האחמ"ש הערכת מצב ראשונית ויזעיק באמצעות המשו"ב את כוחות הסיוע הממלכתיים (שרותי כבאות והצלה, שירותי מד"א, משטרת ישראל).

עם הזעקת כוחות הסיוע החיצוניים יתארגן מערך הביטחון לקבל אותם בשער 4 וללוות אותם אל מקום אירוע החירום.

השער המיועד לכניסת כוחות הסיוע החיצוניים ביום או בלילה הוא שער 4 ליד הכניסה הראשונית שברחוב גורג' וויז. על כל שינוי יש להודיע על כך למוקד כוחות הסיוע החיצוניים לפני הגעתם לקמפוס אונ' ת"א. מוקד הסיוע יודיע על שער כניסה אחר בקשר לכלי הרכב של כוחותיו שבדרך.

כל צוותי החירום של האוניברסיטה ישמרו על קשר פתוח וידווח בשוטף למשו"ב הביטחון על כל פעולותיהם בשטח ועל כל מהלך הטיפול באירוע חירום.

11.	היערכות מקדימה

11.1	פעולות חירום שנערכים להן ברגיעה

לצורך כניסה/יציאה גורמי הצלה, פינוי נפגעים ואנשים בקמפוס את"א, נקבעו שמונה (8) שערים.

*	בשעות השיגרה כל השערים פתוחים, בשעות אחרות רק שער מס' 4

פתוח.

*	לפי הצורך ניתן לפתוח שערים נוספים.

11.2	ארגון מערך החירום האוניברסיטאי כולל:

*	צוות מטה

*	צוות שטח

*	ציוד חירום

*	ביצוע הדרכות והכשרות

*	ביצוע תרגילים ותרגילי מנהליים - סימולציה

11.3	נוהל פינוי אוניברסיטאי

תרגול פינוי מלא או חלקי בקמפוס באופן שוטף כל שנה.

11.4  אחסון חומ"ס וגלילי גזים

*	אחסון חומרים דליקים וגפ"מ תת-קרקעי (יש מספר מיכלי גפ"מ      מוטמנים).

*	אחסון חומ"ס במחסן כימיקלים.

*	אחסון גלילי גזים במבנה בטון מיועד לכך.

*	ציוד לטיפול ונטרול.

11.5  מערכות גלאים וכיבוי אש

*	מערכות לגלאי אש פרוסות בכל הקמפוס.

*	מערכת כיבוי אש אוטומטית בחלק מארונות החשמל שמעל 100 אמפר.

*	מערכת מטזי מים (ספרינקלרים)  בחלק מהמבנים.

11.6	  אמצעי הכיבוי

אמצעי הכיבוי פרוסים בכל הקמפוס וכוללים:

*	מערכת ברזי כיבוי "2 בתוך ומחוץ למבנים.

*	מערכת ברזי כיבוי "3 מחוץ למבנים.

*	גלגלוני כיבוי "3/4 במבנים וברוב הקומות.

*	פריסת מטפי כיבוי במבנים ובתוך המעבדות ואיזורים רגישים.

*	לאחרונה הוכנה תוכנית מקיפה של מיקום כל ההידרנטים לפי "2

ו-"3, שתחולק לקצין כוחות כיבוי והצלה עם כניסתו בשער 4 לטיפול באירועי חירום (דליקה).

11.7	מרפאה בשטח הקמפוס פתוחה בשעות היום

המרפאה נמצאת בקצה המזרחי של מבנה הספרייה המרכזית.

במרפאה נמצאים בשעות היום (08:00 עד 17:00) בימים א' עד ה' :

  - רופא, או 2 רופאים

  - אחות.

במרפאה ניתן לבצע טיפול ראשוני בנפגעים (בקנה מידה של בודדים בלבד) והכנה להעברה לבתי חולים להמשך טיפול.

12.	בחינת התאמת משימות לכוחות

12.1	עקרונות

עקב מגבלות בסד"כ שאפשר להפעיל במסגרת הנוהל לתגובה ראשונה באירוע חירום, ובהתחשב במשימות הרבות שיש לבצע, מוכרחים להתאים את המשימות לסד"כ הקיים.

לשם כך נקבעו וסודרו המשימות על פי סדר הכוחות הקיימים, תוך התחשבות בסדרי  עדיפויות של המשימות.

בהיותו סדר העדיפות תלוי או לפחות קשור באופיו של האירוע והתפתחותו, חייב להיות שיקול דעת מושכל של מנהל האירוע בהתאמת המשימות לכוחות הנמצאים לרשותו, ובסדר העדיפויות לביצוען.

נוסף על כך, ולפי השלבים השונים של הטיפול באירוע, על אותו כוח יוטלו משימות משלימות.

12.2	 רשימת המשימות העיקריות לתגובה ראשונה

- הזעקת כוחות סיוע ממלכתיים חיצוניים

- הערכת המצב בשטח

- שימוש במטפי כיבוי אש כשלב ראשון לכיבוי

- גיוס מטה חירום

- גיוס כוחות עזר, והכללתם לסד"כ עם הגעתם.

- גיוס כוחות בטחון ומאבטחים משערים שיסגרו

- הערכת סיכונים

- חלוקת כוחות לצוותי מטה וצוותי שטח

- חילוץ נפגעים והעברתם למרפאה

- פינוי עובדים ושוהים מאתר האירוע

- קליטה וליווי כוחות סיוע חיצוניים

- חבירה והעברת הפיקוד למשטרת ישראל

- הצבת נציג האוניברסיטה בחפ"ק המשטרה (אם יוקם)

13.	טבלאות משימות עקרוניות בשעות שיגרה

  - משימות עקרוניות לצוות מטה

| יו"ר מטה החירום |  |
| --- | --- |
| בשלב המיידי | - מקבל הודעה על התרחשות אירוע, ומתשאל את המודיע על פרטי האירוע - מנחה את המשו"ב לבדוק את פרטי האירוע - מקבל פרטים על הטיפול המיידי שמתבצע ע"י הצוותים המקומיים - מבצע הערכת מצב ראשונית, והערכת סיכונים מיידית - מנחה ממונה הביטחון להזעיק צוותי שטח ולהציב אותם בהתאם לאירוע - מדווח לנציג הנהלת האוניברסיטה על פרטי האירוע ועל הטיפול בו - מפעיל את גורמי הביטחון ואת חברי מטה החירום עם הגעתם - מנחה התורנים במשו"ב לדווח לרשויות על האירוע והטיפול הראשוני בו. |
| בשלב המשלים | - קולט ומתאם במטה חירום את קציני כוחות הסיוע החיצוניים עם הגעתם - מדווח למנכ"ל ולסמנכ"ל אגף הנדסה ותחזוקה על התנהלות הטיפול באירוע - שולח נציג לחפ"ק המשטרה - מקבל דיווחים מהשטח על נפגעים והתנהלות הטיפול באירוע, ומדווח בהתאם |
| בסיום האירוע | - סיור בשטח עם מפקד האירוע וממונה הביטחון לוודא סיום והחזרת ציוד - סיכום עם מפקד האירוע [מטעם המשטרה או שירותי כבאות והצלה] - הקמת צוות להפקת לקחים שיכין דו"ח אירוע |

  - משימות מטה החירום

| ממונה הביטחון (קב"ט) |  |
| --- | --- |
| בשלב המיידי | - מזעיק כוחות סיוע חיצוניים: כבאים, משטרה, מד"א, אחרים לפי האירוע - מחלק משימות לצוותי הביטחון - סוגר שערים, מזעיק מאבטחים ומציב אותם למקומות ולפעולות מתאימים - דואג לחלוקת ציוד ואמצעי מיגון לצוותים - מציב 2 מאבטחים בשער 4 לקליטה וליווי של כוחות סיוע החיצוניים שבדרך |
| בשלב המשלים | - קולט כוחות סיוע חיצוניים ומעדכן אותם על האירוע והטיפול שכבר בוצע - מפקח על תדרוך ומיגון מתאים לצוותי השטח הנשלחים לטיפול באירוע - מפקח על הצבת צוותי השטח לטיפול באירוע, ושומר על קשר עימם |
| בסיום האירוע | - סיור בשטח עם יו"ר מטה חירום ומפקד האירוע לוודא סיום והחזרת ציוד - ביצוע תחקירים פנימיים של אנשי הצוות להפקת לקחים והצעות לשיפור - הפקת דו"ח לקחים שיוגש ליו"ר מטה החירום |

13.3	משימות עקרוניות לצוותי השטח

| אחראי משמרת ביטחון |  |
| --- | --- |
| בשלב המיידי | - שומר על קשר עם כוחות הסיוע החיצוניים - שומר על קשר עם כל הצוותים הפועלים בשטח - שומר על קשר עם המרפאה לטיפול ראשוני בנפגעים - מזעיק אב הבית וצוותו לפינוי מבנה האירוע - מזעיק חשמלאי ראשי - מזעיק מנהל אחזקה |
| בשלב המשלים | - מקבל כוחות הסיוע החיצוני בהגעתם למוקד האירוע - מעביר פיקוד לכוחות הכיבוי/המשטרה - משתף ומתאם פעולה עם מפקד האירוע - מורה לחשמלאי לנתק חשמל במבנה לפני הפעלת כיבוי אש, ובודק הניתוק - שומר על קשר עם כל צוותי אונ' ת"א שפועלים בשטח |
| בסיום האירוע | - פועל עפ"י ההנחיות ממונה הביטחון |

| מלווה/ים לכוחות הסיוע החיצוניים |  |
| --- | --- |
| בשלב המיידי | - מקבלים תדרוך מאחמ"ש על הדרך לפריסת כוחות סיוע חיצוניים - 1-2 מלווים ניגשים לשער 4 אל כוחות הסיוע עד קליטתם במוקד האירוע |
| בשלב המשלים | - קולטים כוחות הסיוע ומלווים אותם לשטח האירוע - מצטרפים למפקד הכיבוי ומשיבים לשאלותיהם על מקום האירוע |
| בסיום האירוע | - פועלים עפ"י הנחיות ממונה הביטחון |

| אנשי צוות הביטחון |  |
| --- | --- |
| בשלב המיידי | - מצטיידים בציוד מגן מתאים לאירוע - ניגשים עם רכב למוקד האירוע - נפגשים עם אב הבית |
| בשלב המשלים | - ניגשים לטיפול ראשוני במוקד האירוע - מדווחים על המצב בשטח ואם יש נפגעים - מטפלים טיפול ראשוני באירוע, ומפנים נפגעים |
| בסיום האירוע | - פועלים עפ"י ההנחיות ממונה הביטחון |

| אנשי צוות הבטיחות |  |
| --- | --- |
| בשלב המיידי | - פיקוח על פינוי מבנים - לוודא סגירת חשמל במבנה לפני כיבוי אש - התמגנות אישית לפי סוג האירוע - פיקוח על אמצעי מיגון של צוותי השטח |
| בשלב המשלים | - אוספים גיליונות MSDS על החומ"ס המעורב, ומסירים אותם לכבאים - ביצוע הערכת סיכונים אם חומ"ס מעורב - שמירה על קשר עם מטה החירום ומפקד האירוע |
| בסיום האירוע | - פועלים עפ"י הנחיות מנהל הבטיחות |

| ממוני בטיחות (עפ"י הצורך) |  |
| --- | --- |
| בשלב המיידי | - הערכת סיכונים כימיים, ביולוגיים או קרינתיים על פי אופי האירוע - הנחיות לטיפול במוקד האירוע - מלווה בליווי על הפעולות של כל הגופים המעורבים |
| בשלב המשלים | - להמשיך ליווי מקצועי על טיפול נכון במוקד האירוע - הערכת סיכונים דינמית ותקופתית |
| בסיום האירוע | - פועלים עפ"י הנחיות מנהל יחידת הבטיחות |

| צוות בית מורחב [כולל תגבור] |  |
| --- | --- |
| בשלב המיידי | - התמגנות מבוקרת [ע"י בטיחות] בציוד חירום וגישה למוקד הסיכון - ביצוע פעולות לבידוד האירוע (מים, גז, חשמל, חלונות, דלתות) - הערכת מצב מיידית - שימוש במטפי כיבוי [אם יש דליקה], תחת פיקוח הבטיחות - גיוס צוותים ממבנים שכנים - ארגון מקום להיערכות כבאים, משטרה ומד"א - הכוונת והצבת כוחות סיוע חיצוניים למקומות הפריסה שלהם - מתן הסברים מלאים על המבנה לכוחות הכיבוי - פעילות נוספת עפ"י הצורך |
| בשלב הפינויים | - היערכות לפינוי כל הציבור מהמבנה, תוך מתן פקודות באינטרקום - תזכורת על איסור שימוש במעליות בעת הפינוי - הכנת מקום ריכוז בטוח למתפנים ואיסופם - הכוונת נפגעים לטיפול במרפאה - פיקוח על פינוי מלא של המבנה - ביקורת בכל הקומות על שלמות הפינוי - הנחיית המפונים לבצע ביקורת עצמית על נוכחות עובדים קרובים ושכנים - רישום ופיקוח על הנפגעים |
| בסיום האירוע | - פעולות סיור להערכת נזקים יחד עם יו"ר המטה חירום |
| צוותי רפואה |  |
| בשלב המיידי | - טיפול ראשוני בנפגעים - הצוות נשאר במרפאה - הכוונה לבתי חולים עם תיק ראשוני - הכנת טופסי הפניה לבית חולים, לרבות MSDS על החומרים המעורבים |
| בשלב המשלים | - אחות מתאמת פינוי עם מד"א - אחות עוזרת לטיפול ראשוני במקום |
| בסיום האירוע | - הגשת דו"ח סיכום רפואי על הנפגעים והטיפול בהם |

| חשמלאי |  |
| --- | --- |
| בשלב המיידי | - סגירת מערכת החשמל במבנה בו יש דליקה, לקראת השימוש במים - בדיקת הסגירה |
| בשלב המשלים | - מתן אור ירוק לכבאים על שימוש במי כיבוי |
| בסיום האירוע | - סיור לבדיקת נזקי החשמל והכנת דו"ח סיכום |

| צוות תחזוקה |  |
| --- | --- |
| בשלב המיידי | - עומדים לרשות כוחות סיוע לביצוע עבודות תחזוקה דחופות כנדרש |
| בשלב המשלים | - הבאת ציוד בהתאם לסוגי העבודות הנדרשות, תוך שימוש ברכינות |

| צוות מחסן כימיקלים (רק אם האירוע מתרחש במחסני כימיקלים ו/או גזים) |  |
| --- | --- |
| בשלב המיידי | - הערכת סיכונים וסגירת מערכת החשמל במחסנים - התמגנות בציוד שבארונות חירום שליד כל מחסן - פיקוח על פעולת רשת ספרינקלרים - הפעלת מערכת הקצף - הכוונת כבאים לטיפול במוקדי אש תוך מסירת מצאי בכל תא ותא |
| בשלב המשלים | - קליטת כוחות הכיבוי - סיור משותף לחיפוש נפגעים - העברת דרישות לביטחון על פינוי המבנים הסמוכים למוקד האירוע - יחד עם הבטיחות הערכת נזקים וקביעת דרכים לטיפול במאצרות |
| בסיום האירוע | - מסירת דו"ח ראשוני על הנזקים שנגרמו במחסנים |
| צוות פסיכולוגים |  |
| בשלב המיידי | - מוזמנים לאזור האירוע |
| בשלב המשלים | - פעולות בשטח האירוע בהתאם להנחיות מטה החירום |
| בסיום האירוע | - ממשיכים לטפל בנושאים בתהליך אירוע |

| צוותי מעבדות (בכל מעבדה) |  |
| --- | --- |
| בשלב המיידי | - מבצעים הערכת מצב מיידית - מודיעים למשו"ב על הארוע - מודיעים למעבדות סמוכות על הארוע. - תוחמים את שטח הארוע מודיעים ליחידת הבטיחות |
| בשלב המשלים | - מודיעים ליחידת הבטיחות - מטפלים בארוע עפ"י הנחיות מקצועיות ועפ"י MSDS , - מעדכנים את צוות החירום כשיגיעו. |
| בסיום האירוע | - הכנת דוח מסכם - פינוי פסולת כימית |

13.4	בחינת התאמה בין כוחות למשימות

צוותי מטה

| סד"כ צוותי מטה |  |  |
| --- | --- | --- |
| מרכיב הכוח | סד"כ שלב מיידי | הערות |
| * יו"ר מטה חירום. * חברים במטה חירום המצומצם. * חברים במטה מורחב. * ממונה ביטחון (קב"ט) | 1 (חובה) 9 (אם כולם מגיעים) 10 (אם כולם מגיעים) 1 (חובה) | * פותח מייד את מטה החירום * מגיעים למטה |
|  |  | פוטנציאל : 2 עד 21 איש |
| סה"כ פוטנציאל מטה חירום |  | 2 עד 21 איש |

צוותי שטח

| סד"כ צוותי שטח |  |  |
| --- | --- | --- |
| סד"כ צוותי שטח מטעם בטחון |  |  |
| * אחמ"ש בטחון. * מלווים לכוחות סיוע חיצוניים. * מטפלים במוקד. * מאבטחים בשער 4. * מאבטחים משערים אחרים. * עוזרים. | 1 (חובה) 2 (חובה) 2 (מקצועיים) 2 (שוערים) 8 בשערים 8, 1, 14, 16 5 משערים שנסגרו | * מפקד האירוע * ניגשים לשער 4 וחוזרים עם כוחות הסיוע שמגיעים. * ניגשים למוקד. * נשארים בשער. * שער חליפי + התפנות. * לא מפריע ליוצאים. |
|  |  | פוטנציאל : 5 עד 20 איש |

| סד"כ צוותי שטח אחרים |  |  |
| --- | --- | --- |
| * צוותי בטיחות. * יועצי בטיחות. | 1 - 3 1 - 3 | * לפי ימי נוכחות * לפי ימי נוכחות |
|  |  | פוטנציאל : 2 עד 6 איש |

| סד"כ צוותי שטח אחרים |  |  |
| --- | --- | --- |
| * צוותי אבות בתים | 1 - 3 במבנה האירוע 3- 6 ממבנים שכנים | * מתגייסים לעזור. |
|  |  | פוטנציאל :6 עד 7 איש |
| * צוותי רפואה | 2 - 1 רופאים 1 אחות | * טיפול בנפגעים והעברתם למד"א |
|  |  | פוטנציאל: 2 עד 3 איש |
| * חשמלאי + תחזוקה. | 2-6 | * ניתוק חשמל + עבודות נדרשות דחוף |
|  |  | פוטנציאל : 2 עד 6 איש |
| סה"כ פוטנציאל צוותי שטח |  | 17 עד 42 איש |

| סד"כ צוותי במעבדות (מעבדה) |  |  |
| --- | --- | --- |
| * צוות מעבדה אחת | 3 - 2 | * לפי ימי נוכחות |

13.5	  תוצאות בחינת התאמה כוחות למשימות בשעות שיגרה

- במטה חירום, יש התאמה בין משימות וכוחות פוטנציאלים בשעות שיגרה.

- בצוותי שטח, יש התאמה בין משימות וכוחות פוטנציאלים בשעות שיגרה.

14.	 טבלת משימות עקרוניות בשעות אחרות

14.1  משימות מטה ושטח בחירום בשעות אחרות

| מנהל תורן ביטחון |  |
| --- | --- |
| בשלב המיידי | - קליטת הזעקה אוטומטית על אירוע - הערכת מצב מיידית - הזעקת צוותי חירום של האוניברסיטה - הזעקת כוחות סיוע חיצוניים |
| בשלב המשלים | - הזעקת מנהל יחידת הבטיחות - דיווח לגורמי את"א - דיווח תוך 15 דקות למשרד להג"ס, לרבות פרטים על האירוע והטיפול בו - דיווח לרשויות אחרות |
| בסיום האירוע | - הכנת דו"ח מסכם |
| שומר בשער 4 |  |
| בשלב המיידי | - נשאר במקומו - מחכה לכוחות סיוע חיצוניים ומכוון אותם במפות והסברים - עם הגעתו, מצרף איש ביטחון נוסף לכוחות סיוע החיצוניים |
| בשלב המשלים | - לא עוזב את השער בשום שלב |
| בסיום האירוע | - לפי הנחיות מנהל תורן ביטחון |
| צוות ביטחון |  |
| בשלב המיידי | - 2 אנשים מקצועיים מבצעים הערכת מצב בשטח - מדווחים למנהל תורן |
| בשלב המשלים | - מתמגנים בציוד בטיחות - מתקשרים לחשמלאי ומבקשים הנחיות על ניתוק חשמל, ומבצעים הניתוק למבנה המעורב - אם נכשלים בניתוק החשמל, יש להודיע על כך לכבאים - ממתינים לכוחות סיוע חיצוניים ומעדכנים |
| בסיום האירוע | - הכנת דו"ח מסכם לפעילותם באירוע |
| סה"כ סד"כ - 4 אנשים |  |  |  |

14.2  התאמת כוחות למשימות בשעות אחרות

*  למשימות שהוגדרו יש התאמה של הכוח הקיים.

14.3	 מגבלות בשעות אחרות

- מהטבלאות בשעות שיגרה ובשעות האחרות יוצא שקיימת בשני המקרים התאמה בין המשימות לכוחות הקיימים.

- אולם בשעות האחרות, יש מגבלה משמעותית של המשימות שניתן לבצע, בהתאמה לכוחות הקיימים בשעות אלו.

- למעשה בלילה מזמינים מייד צוותי החירום של האוניברסיטה, וסומכים בצורה מוחלטת ובלעדית על כוחות הסיוע החיצוניים שיגיעו מהר יותר [*]

[*]  תחנת שירותי כיבוי והצלה נמצאת כ-15 דקות מהאוניברסיטה, ליד תחנת הכוח רידינג.
15.	ארגון מטה חירום

15.1  מיקום מטה חירום

לצורך שליטה של מטה החירום בעת אירוע חירום, קיימים עזרי מטה קבועים וניידים במטה החירום הראשי במשו"ב הביטחון.

יחד עם זאת קיים גם מטה חלופי, בהתאם לנסיבות:

- במרתף ספריית מדעי החברה (קיים ומשמש מטה מלחמה).

- המקום יקבע בהתאם לסוג האירוע, מקום האירוע וכיוון הרוח. כל עוד המיקום הראשי במוקד הבטחון, אם לא נפסל בעת האירוע, הוא ישמש מטה חירום.

15.2  עזרי מטה

להלן אמצעים קבועים שמומלצים ב-2 מטות החירום:

מפות האיזור, מוצמדות לקיר או על גבי מסכי טלויזיה.

מפת שטח הקמפוס, מוצמדת לקיר או על גבי מסכים .בתוספת מדבקות עם טלפון של

מנהלי בתים.

נתונים חיוניים נוספים:

- ציוד מכני לשינוע.

- רשימת חומרים מסוכנים מאוד ומיקומם בקמפוס.

- רשימת מוקדי סיכון עיקריים ומזוהים בקמפוס.

- פריסת ציוד כיבוי בקמפוס, לפי פקולטות.

רשימות איכון של צוותי החירום:

- רשימת חברים במטה חירום כולל ממלאי מקום - רשימה שמית מעודכנת.

- רשימת צוותי חירום - רשימה שמית מעודכנת.

- רשימת יו"ר ועדת בטיחות בפקולטות השונות.

- רשימה טלפונית מעודכנת של גורמי מפתח בקמפוס (כל בנין ובנין), בקלסר רשימת איכון.

- רשימת טלפונים מעודכנת  של גורמי הצלה חיצוניים, בקלסר רשימת   איכון.

עזרי מטה וטבלאות לשליטה ומעקב, כמפורט להלן:						*	טבלת יומן אירוע

*	טבלת מעקב וטיפול באירועים שונים – יומן אירועים.

*	טבלת נפגעים.

*	טלפונים חיוניים בעת חירום (רשימה מעודכנת).

*   	רשימת ציוד הצלה ואמצעי מגן לצוות חירום הנמצא בארונות ציוד חירום (רכבי הביטחון, בנין שרת ,שנקר כימיה ויחידת הבטיחות

בנוסף לעזרים הנ"ל יוכנו מכשירי כתיבה וציוד משרדי שיאפשרו עבודה סדירה במרכז החירום.

15.3 	 עזרי מטה ניידים שקיימים רק במטה ראשי

- תוכנה לביצוע חישובים ALOHA  במהדורה האחרונה.

ב.	שבשבת מטאורולוגיה, עם מצפן משולב בצורה ממוצעת.

ג.        מצלמה דיגיטלית (או מסרטת וידאו) לתיעוד חי של האירוע והפעולות.

תוכנית השערים והכבישים בקמפוס

16.	תיאום עם גורמי הצלה חיצוניים

16.1	 רשימת הגורמים לתיאום בשעות שיגרה

סיוע של גורמי הצלה חיצוניים בעת אירוע חירום בקמפוס, מחייב תיאום והכנות בשעת רגיעה של משו"ב הביטחון מול כל גורם מסייע, בתחום טיפול מקצועי הספציפי שלו.

להלן הגורמים עימם ייעשה התיאום בשעת רגיעה לקראת חירום:

משטרת ת"א.

שירותי כיבוי ת"א.

מד"א ת"א.

מרכז מידע ארצי לחומרים רעילים ומסוכנים - המשרד להגנת הסביבה.

מחוז תל-אביב של המשרד להגנת הסביבה.

היחידה לאיכות הסביבה – עיריית ת"א.

היחידה לטיפול בנפגעים מדור רווחה - עיריית ת"א.

בית חולים איכילוב .

פיקוד העורף - מפקדת מחוז דן.

שירותי חירום אחרים כמו: חברת חשמל, מקורות ועוד.

16.2	 אופי ונושאי התיאום בשעות רגיעה

יו"ר מטה החירום ייזום פגישות עם הגורמים הנ"ל (בשעת רגיעה) לצורך דיונים בנושאי סיוע ושיתוף פעולה בעת חירום.

גורמים אלה יעודכנו בפרטים הבאים:

היערכות במצבי חירום (למקרה שריפה, דליפת חומרים מסוכנים

ואירוע חבלני).

מוקדי סיכון עיקריים ומזוהים בקמפוס.

חומרים מסוכנים עיקריים, כולל חומרי נטרול.

קביעת מקומות מפגש לחבירה עם הגורמים כולל מרשם צירי גישה, בהתאם    למוקד.

•      הודעה למשרד להגנת הסביבה תוך 15 דקות מקסימום.

קביעת שיטת אזעקה לתגבור בעת אירוע.

מסירת טלפוני חירום.

תיאום נושא פינוי נפגעים לבתי חולים.

תיאום עם משטרת ישראל, בנושא חסימת דרכי גישה וכבישים באזור הקמפוס

וטיפול בפינוי אוכלוסיית האוניברסיטה ואם יש צורך בכך גם המלצה לפנות

את אוכלוסייה שכנה בעת אירוע.

17.	  הדרכה והכשרה למערך החירום

  - כללי

סוגי ההכשרות וההדרכות במקצועות השונים: חומרים מסוכנים, כיבוי אש, עזרה ראשונה והחייאה, חילוץ והצלה, שימוש בציוד ובאמצעי מגן וכו'.

ההדרכות מועברות ברמת מטה החירום, בעלי תפקידים חיוניים, צוותי חירום - ההדרכות כוללת לימוד נהלי החירום והפינוי.

ההדרכות מבוצעות בשני שלבים:

*	הכשרה בסיסית לכל הגופים בכל הנושאים.

*	רענון כל שנה.

17.2   הכשרות למטה חירום ובעלי תפקידים חיוניים

הכשרות למטה חירום ולבעלי תפקידים חיוניים מתבצעת מדי שנה בנושאים הבאים:

היערכות למצבי חירום.

הערכת סיכונים וניתוח אירוע.

קיום תרגילי סימולציה.

קיום תרגילים מעשיים בחלק מהמבנים שבשטח הקמפוס - תרגילים שלדיים בשילוב צוות חירום.

הכשרות למנהלי משמרת ומנהלים תורנים של הבטחון.

לימוד תרחישים ודרכי התגובה אפשריים.

17.3  הכשרות לצוות שטח ולשומרים במשמרות

הכשרה ראשונית בחומ"ס וכיבוי אש מומלצת למשך חצי יום הדרכה.

תרגיל ציוד מגן וחירום – מומלץ לבצע במשך חצי יום.

מדי שנה יבוצעו רענונים לנושאים הבאים:

מדי שנה יבוצעו רענונים לנושאים הבאים:

נטרול חומרים מסוכנים

*	  מבוא לחומרים מסוכנים.

*	  עקרונות הטפול.

*	  שימוש באמצעי נטרול, ספיגה ואיטום.

*	  שימוש בגיליון בטיחות M.S.D.S.

*	 שימוש באמצעי מיגון מתאימים.

כיבוי אש

*	מבוא לכיבוי אש ומניעת דליקות.

*	כיבוי בסיסי.

*	הפעלת מטפים שונים.

*	סוגי גזים והסכנות בהם.

ציוד ואמצעי מגן

שימוש בציוד ובאמצעי מגן שבארונות החירום הממוקמים: ברכבי הביטחון, בניין

שנקר כימיה ,בבניין שרת וביחידת הבטיחות.

תרגילים משימתיים לצוותי שטח

ביצוע תרגילים מעשיים לטיפול באירועים אחת לשנה.

עזרה ראשונה והחייאה לצוות השטח

קורס ראשוני כמגישי עזרה ראשונה במסגרת מד"א לצוותי  ביטחון.

הערה : לצוותי החירום של צוותי הביטחון ייעשה סיור להכרת כל המחלקות

והמתקנים בהם קיימים מוקדי סיכון וחומרים מסוכנים.

פינוי :  תרגילי פינוי לאוניברסיטה מתבצעים במחזוריות של 1 ל- 5 שנים

בכל הפקולטות והבניינים.

הדרכות: מתבצעות בהיקף של אחת לשנה לצוותי בטחון על בסיס לימוד ותרגול דרכי

התגובה שתוכננו על בסיס התרחישים לדוגמא שבנספח לנוהל.

18.	מושגים וקווים מנחים לפעולות חירום

18.1  מצבי חירום - מושגים

"סיכון פוטנציאלי רבתי"

פעילות כלשהי בה מעורבים חומרים מסוכנים בצורה ובכמות שיש בהם את הפוטנציאל לגרום לנזקים ולפגיעה באנשים בתחום הקמפוס ומחוצה לו.

"תאונה רבתי"

הינה אירוע שמקורו בהתפתחות שאין עליה שליטה כתוצאה מתהליך פיצוץ, אסון טבע (רעידת אדמה) פעולת פח"ע או פעולה מלחמתית (ובכלל זה פליטה של חומרים כימיים וביולוגים, דליקה או התפוצצות) אשר בעקבותיה נוצרה סכנה חמורה לאנשים, בין מיידית ובין דחויה, ואשר מעורבים בה לפחות חומר מסוכן אחד.

"מצב חירום"

מצב חירום בקמפוס הינו מצב הדורש התערבות עובדי האוניברסיטה ו/או גורמי הצלה חיצוניים, על-מנת לצמצם ככל האפשר פגיעה בחיי אדם או נזק בקנה-מידה גדול בתוך הקמפוס ומחוצה לו.

מצב חירום בקמפוס מחייב תכנון ואירגון מראש של דרכי פעולה אפשריות לצורך טיפול יסודי "באירוע", תוך ניצול משאבים קיימים של הקמפוס ומשאבים נוספים של שירותי הצלה חיצוניים וגופים שכנים.

היערכות לחירום

לצורך היערכות הקמפוס לטיפול באירוע חירום, ניתן להבחין בשני מצבים:

מצב חירום א'

        - הינו מצב חירום שלגביו ישנה התראה מוקדמת, המאפשרת התארגנות סבירה. לדוגמא: מצב מתיחות לקראת מלחמה צפויה או מצב כוננות לפיגוע חבלני ע"י ארגונים עוינים (פעילות חבלנית עוינת, פח"ע).

        - מצב חירום א' מוכרז עפ"י החלטת יו"ר מטה החירום, בהתאם להתראה מצד הגורמים המוסמכים (צה"ל, משטרת ישראל וכדומה).

מצב חירום ב'

        - הינו מצב המתפתח ללא התראה מוקדמת ומחייב נקיטת אמצעי פעולה מיידים, לדוגמא: תאונה חמורה, תקלה קריטית מלווה בשריפה, התפוצצות ו/או שחרור גזים, חבלה או פעולה מלחמתית.

        - מצב חירום ב' מוכרז עפ"י החלטת יו"ר מטה החירום או ממלא מקומו. במצב חירום זה יופעל מערך החירום בהתאם לנוהל החירום.

18.2	קווים מנחים לטיפול באירוע אש

כללי

קווים אלו מנחים באופן כללי  את הפעולות שיש לבצע בעת אירוע שריפה. את ההנחיות המפורטות בעת שריפה יותאמו לכל מקרה ומקרה לפי ההתפתחויות בעת האירוע.

פעולות כיבוי ראשוניות

°	בעיקרון האמצעים העומדים לרשות עובדי האוניברסיטה וצוותי השטח של מחלקת הביטחון הם מטפים מסוגים שונים המפוזרים ליד מוקדי דליקה פוטנציאלים.

°	אדם בודד יכול להפעיל מטפה כיבוי,  באם האש קטנה. בכל מקרה רצוי לפעול בנוכחות של אדם נוסף.

°	הנוכחים בשעת השריפה, יתחילו מיד בפעולות ראשוניות כהכנה להפעלת מטפי כיבוי. פעולות אלו כוללות הפסקת זרימת גזים או חומרים מסוכנים אחרים לאזור השריפה, הרחקת חומרים דליקים והפעלת מטפים.

°	במעבדות ואתרי אחסון כימיקלים - יש להתאים את אמצעי הכיבוי לסוגי החומרים המעורבים, בהתאם להנחיות כרטיס בטיחות MSDS.

°	בכל אירוע דליקה יש מיד להזעיק שירותי כבאות והצלה, מבלי להתחשב ביכולת הצוות להשתלט על הדליקה.

פעולות כיבוי

עם גילוי מוקד השריפה ינותק החשמל במתקן המעורב. ניתוק החשמל ייעשה ע"י חשמלאי מוסמך ולפי נהלי התפעול הקיימים.

הצטיידות בציוד מגן של צוות החירום, כולל אמצעי הגנה על דרכי הנשימה.

פרצה שריפה בקרבת מערכות החשמל, יבוצע כיבוי אך ורק במטפי אבקה מתאימים לחשמל. אדם מוסמך ינתק את מקור המתח. מחוץ לשעות שגרה, יש לחכות ששירותי הכבאות יבקשו מחברת החשמל לנתק את החשמל למבנה.

הערה: יש לקחת בחשבון שניתוק החשמל ע"י חברת חשמל מרחוק יהיה בהיקף גדול יותר מזה של החשמלאי הראשי של האוניברסיטה.

יש לפנות מאזור השריפה אנשים אשר אינם משתתפים בפעולות כיבוי.

מפקד האירוע במקום השריפה, יפקוד את אנשיו ויוודא שלא נלכד איש באזור השריפה ויפעל לחלץ נפגעים ולכודים.

18.3  קווים מנחים לטיפול באירוע חומרים מסוכנים

כללי

קווים אלו דנים  בפעולות שיש לבצע בעת אירוע כימי ברחבי הקמפוס. הנחיות המפורטות שבעת אירוע כימי יותאמו לכל מקרה ומקרה לפי שם הכימיקל המעורב והתפתחויות בעת האירוע.

אופן הטיפול באירוע

אדם בודד אינו רשאי לטפל באירוע חומ"ס.

חייבים לזהות את החומר ולהצטייד בציוד מגן בהתאם ל-MSDS  של החומר.

במקרה של שפך או דליפת חומרים דליקים יש לנתק את החשמל ממקום

האירוע ולהרחיק מקורות אש, הצתה וניצוצות.

בעת טיפול באירוע, בעדיפות ראשונה יש לדאוג להפסקת הדליפה או השפיכה. פעולה זו תמנע החמרה בהיקף האירוע ותגביל את התפשטותו. הפסקת הדליפה יכולה להיעשות ע"י סגירת ברזי הזנה, סתימת פתח היציאה של החומר בעזרת ערכת איטום, או בכל דרך אחרת.

אם החומר שנשפך הוא נוזל נדיף, יש לנקוט במניעת התפשטותו, ובכיסוי, בכל דרך אפשרית, על-מנת להקטין את מידת התנדפותו. בכל מקרה, הטיפול בשפך יתבצע על פי ההנחיות המתאימות לחומר האמור בלבד .

יש למנוע התפשטותם של חומרים נוזליים ע"י ספיגתם בחומר הספגה (שרוולי ספיגה, משטחי ספיגה ואבקת וורמיקוליט) עפ"י ההנחיות המתאימות לכל חומר (לפי כרטיסי MSDS).

פעולות נטרול החומר יבוצעו רק לשאריות אם אין ברירה אחרת,

ויבוצעו אך רק לאחר התייעצות (גם טלפונית) עם מנהל יחידת הבטיחות, ממונה בטיחות כימית  או בהתייעצות עם מרכז הרעלים במשרד להגנת הסביבה, ובהתאם ל- MSDS של החומר. מהרגע שתוחם שטח השלולית ושהנוזל נספג, אין כבר צורך להיחפז לבצע ניטרול: אז יש זמן לחשוב יותר.

אנשים שאינם חיוניים וכן קבלני משנה ואורחים יפונו באופן מסודר, ובניצב לכיוון הרוח.

19.	קווים מנחים לטיפול ופינוי נפגעים

19.1  כללי

אירוע דליקה או פיצוץ או חומרים מסוכנים עלול לגרום לנפגעים הסובלים מחבלות טראומתיות ולנפגעים הסובלים מחשיפה לחומרים רעילים (חשיפה דרך דרכי הנשימה, העור או מערכת העיכול), ונפגעים הסובלים משילוב של השניים.

19.2  חובת דיוק במסירת ההודעה

* 	עם התרחשותו של אירוע חומרים מסוכנים והזעקת שרותי כבאות והצלה, תימסר הודעה לשרות נטלי ולמד"א בטלפון חירום 101.

*	המודיע ימסור את הפרטים הבאים:

שם ותפקיד מוסר המידע

מקום האירוע: בניין, קומה,מספר חדר.

סוג האירוע (הדליפה, פיצוץ וכו').

שם החומר/חומרים המעורבים (לרבות מספר או"מ של

(החומר/ים).

מספר משוער של הנפגעים באירוע.

מספר טלפון נייד להתקשרות חוזרת במידת הצורך.

•	נקודת חבירה בשטח ה"קר" בין נציג האוניברסיטה לצוותי מד"א, יקבע בשיתוף עם מפקד האירוע (שירותי כיבוי ההצלה), לאחר ביצוע הערכת מצב וסיכונים.

19.3  ארגון הטיפול הרפואי

ככלל קיימת מגבלה בטיפול רפואי בנפגעים בשטח האוניברסיטה, עקב חוסר  בכ"א מקצועי בתחום הרפואי.

בשטח "חם" תבוצענה פעולות מצילות חיים בלבד, גם כאשר ביצוע פעולות אלה מעכב פינוי/חילוץ הנפגע לשטח "קר": לטיפול מציל חיים יש סדר עדיפות עליון.

אין טיפול רפואי בשטח "חם" ע"י צוות רפואי של מד"א.

צוות מד"א ממוגן ייכנס לשטח "חם", רק עפ"י החלטת מפקד האירוע בליווי צוות מתאים.

נקודת טיפול בנפגעים תמוקם בשטח שיוגדר ע"י מד"א.

טיפול רפואי בשטח זה יכלול טיפולים מצילי חיים והכנות לפינוי לבי"ח.

מפקד מד"א באירוע יתאם עם מפקד המשטרה את צירי הפינוי לביה"ח.

נפגע מחומ"ס יפונה עם כרטיס הבטיחות של החומר (MSDS) קשור לגופו

והטיפול הראשוני שקיבל מצורף על גופו.

19.4  אופן הטיפול הראשוני בנפגעי רעלים (חומרים מסוכנים)

הערות מקדימות:

נפגעי רעלים

תאונות כתוצאה מפגיעה מחומרים מסוכנים, דורשות פעולה מהירה וערנות רבה. תאונות מסוג זה, עלולות להתרחש למרות אמצעי הבטיחות והזהירות הננקטים.

⃰	להוציא מקלסר המעבדה את ה-MSDS של החומר ולצרף אותו

עליו.

הטיפול היעיל בנפגע מחומרים רעילים, תלוי בסדר הפעולות הבאות ובמידת היעילות בביצוען:

- הוצאת הנפגע מאזור הסכנה.

- שמירה על התיפקודים החיוניים.

- הרחקת (סילוק) הרעלים.

- טיפול בהרעלה עצמה.

- מניעה.

הוצאת הנפגע מאזור הסכנה

-	יש להוציא כל נפגע הנמצא מתוך ענן הגז הרעיל (ניצב לכוון

הרוח).

-	מגיש העזרה יצויד בציוד להגנה עצמית כמו: מסיכת גז / מנ"פ (מערכת נשימה עצמאית), חליפת מגן וציוד נוסף כנדרש לכל חומר וחומר בהתאמה.

-	יש להיזהר ממגע עור עם הרעל או מאידוי חומרים רעילים מתוך בגדים ספוגי נוזלים רעילים.

-	בגדים מזוהמים צריך להפשיט ולארוז בשקים פלסטיים ולפנותם בהקדם לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. אין להסיר בכח בגדים ונעלים שנדבקו לעור.

שמירה על תיפקודים חיוניים

-	במקרים של עצירת הנשימה, נחוצה מייד הנשמה  בהתאם להנחיות עזרה ראשונה.

-	יש להבטיח שדרכי הנשימה תהיינה חופשיות (כמו הטיית הראש אחורה והוצאת שיניים תותבות מהפה, ניקוי הפה בעזרת אצבעות עטופות בממחטה נקיימה).

-	במקרה של חוסר הכרה צריך לדאוג לתנוחה יציבה על הצד ולצינורית נשימה.

-	במקרה של התמוטטות מחזור הדם (ניתן לזהות תופעה זו ע"י חוסר דופק, חוסר הכרה וחיוורון), יש צורך בעיסוי הלב בלחיצה.

-	במקרה של סימני הלם, יש לדאוג לכיסוי הנפגע בשמיכות לחימום.

-	שים לב - במקרה של הרעלה ע"י חומר כימי מסוכן אין לבצע הנשמה מפה לפה או מפה לאף אלא להשתמש בשקית החייאה מתאימה.

הרחקה (סילוק הרעלים)

-	במקרה של מגע עור עם הרעל, יש להרחיק את הרעל ע"י ניגוב ורחצה.

-	רחצה בכמות גדולה של מים (רצוי פושרים) יכולה לעזור לנפגע.

-	במקרה של פגיעה בשטח גדול מהגוף, יש להסיר בגדים נגועים כולל נעליים ובגדים תחתונים ולשטוף במקלחת חירום למשך 15 דקות לפחות. הבגדים ירוכזו ויאטמו בשקיות ניילון ויפונו לאתר הפסולת ברמת חובב. אין להסיר בכח בגדים ונעלים שנדבקו לעור.

-	תשומת לב מיוחדת יש להקדיש לעיניים. אחרי פגיעת נתז רעל, יש לשטוף במים זורמים פושרים במשטפת עיניים במשך 15 דקות לפחות. יש לפתוח היטב את העפעפיים בעזרת אדם נוסף (שטיפת העיניים תמשך במידת האפשר גם בעת העברת הנפגע לבית חולים).

-	במקרה הרעלה כתוצאה מנשימת רעלים, הפעולה הראשונה חייבת להיות הפסקת החשיפה כלומר, הוצאת הנפגע מאזור האוויר המורעל.

טיפול בהרעלה

-	במרבית המקרים עלינו להסתפק בפעולות סימפטומאטיות (פעילות נגד הסימנים של ההרעלה). רק נגד רעלים בודדים ידועות תרופת-נגד ייחודיות ואלה יש לתת מוקדם ככל האפשר בבית החולים.

על כן חשוב לצרף את ה-MSDS של החומר.

מניעה

יש לארגן היטב פעולות של עזרה ראשונה. לכן מומלץ לבדוק לעתים קבועות האם בקמפוס נמצאים הפריטים הנחוצים לשימוש מהיר במקרה של הרעלה (ערכות התגוננות, מסיכות, מערכות נשימה למינהן, ברזי מים, מקלחת חירום, מתקן לשטיפת עיניים, שמיכות צמר, ערכת עזרה ראשונה מתאימה לצורכי המפעל כולל טיפול בכוויות וערכת החייאה.

19.5	  אופן הטיפול הראשוני בנפגעי כוויות

טיפול בנפגעי כוויות ייעשה על פי הטבלה הבאה:

| מס' | הפגיעה | סימנים | תוצאות | פעולה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | כוויה כתוצאה ממגע של חלק מהגוף עם חום גבוה. | דרגה א' - עור אדום, חם ולח. דרגה ב' - כנ"ל ושלפוחיות. דרגה ג' - כנ"ל ורקמות חרוכות. | הלם - כתוצאה מאיבוד נוזלים הרס רקמות. זיהום | כיבוי הלהבה אשר אחזה באדם, כיסוי ביריעת כיבוי watergel או ביריעת בד או בשמיכה להחנקת האש, גלגול האדם על האדמה (אם אין שמיכה). אסור לשפוך מים על אדם אחוז להבות. חבישה בתחבושת. מתן שתייה מרובה (אם הנפגע אינו בהלם) אין לפוצץ שלפוחיות. |
| 2. | כוויה כתוצאה ממגע עם חומרים צורבים. | סימני הכוויות של חומרים צורבים כמו בכוויות חום. |  | הסרת הבגדים הספוגים בחומר. שטיפת המקום הפגוע במים זכים וחבישה בתחבושת. |

הערה: לאחר מתן טיפול עזרה ראשונה יפונה הנפגע לבית-חולים.

20.	רשימות איכון

20.1  גורמים ממלכתיים לסיוע מבחוץ בעת חירום

(בכל ימות השבוע 24 שעות ביממה)

| מס"ד | הגורם | טלפון | כתובת | פקס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | משטרת ישראל, ת"א, מרחב ירקון | 5644444 – 03 100 (7 × 24) | הרכבת 14 ת"א | 5644333 - 03 |
| 2. | כיבוי אש ת"א | 6994111 - 03 6900444 - 03 (או 102) | אבן גבירול ת"א | 6992993 - 03 6996888 - 03 |
| 3. | מגן דוד אדום ת"א בזל | 5460111/4 -03 7×24= 101 | אלקלעי 2 ת"א | 5468486 - 03 |
| 4 | הגנת הסביבה מחוז ת"א רק בשעות העבודה | 7634444 - 03 7634426 - 03 | בניין הממשלה, הקריה, ת"א |  |
| 5 | פקוד העורף / מחוז דן | 7352731 – 03 7×24 | צה"ל |  |
| 6 | מרכז מידע ארצי לחומרים מסוכנים - משרד להגנת הסביבה | 9253321 - 08 (7 × 24) | רמלה | 9202826 - 08 |
| 7 | מרכז הרעלים - בית חולים רמב"ם | 8541900 - 04 (7 × 24) | חיפה | 8542092 - 04 |
| 8 | פיקוד עורף –מרכז מידע | 9783823 - 08 |  |  |
| 9 | מוקד עירוני עיריית ת"א | 5238888 – 03 106 (7 × 24) | אבן גבירול 69 ת"א | 5216445 - 03 |
| 10 | שירות הפיקוח על העבודה - ת"א (מנהל הבטיחות והבריאות)- רק בשעות העבודה | 5125279 - 03 | סלמה 53 ת"א |  |
| 11 | רשות להגנת הסביבה - עיריית ת"א- רק בשעות העבודה | 7253800 - 03 | החשמונאים 91 ת"א |  |
| 12 | שרות נטלי | 1800-800-666 חיוג מקוצר מטל' נייד 67* (7 × 24) חיוג מקוצר מטלפון 9101* (7 × 24) | תל אביב |  |

20.2	 בעלי תפקידים באוניברסיטה

|  | תפקיד |  | שם ומשפחה | טלפונים |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מס' |  |  |  | עבודה | בית |  | מירס/סלולרי |
| 1 | נשיא |  | יוסף קלפטר | 6408348 |  |  |  |
| 2 | מנכ"ל |  | מוטי כהן | 6408637 |  |  |  |
| 3 | סמנכ"ל הנדסה ותחזוקה |  | עופר לוגסי | 6408360 | 5470712 - 03 | 6615166 - 054 |  |
| 4 | יו"ר מועצת הבטיחות |  | פרופ' דניאל וורשנר |  | 054-6223500 |  |  |
| 5 | מנהל יחידת תחזוקה |  | ניסן יעקובי | 6408213 |  | 8749505 -052 |  |
| 6 | מנהל יחידת בטיחות |  | הדר רחמים | 6407555 | 8826027- 09 | 8749523 - 052 |  |
| 7 | מהנדס האוניברסיטה |  | אלדר קצביץ | 6408708 |  | 4775323 - 052 |  |
| 8 | מנהל יחידת ביטחון |  | עדי לייטמן | 6405599 6405151 |  | 053-7741220 |  |
| 9 | מנהל יח' המשק |  | שלומו פרנקו | 6409674 |  | 050-7429966 |  |
| 10 | מנהל יחידת הספקה |  | רפי סגל | 6409747 6408630 |  |  |  |
| 11 | יו"ר ועדת בטיחות פקולטה להנדסה |  | ד"ר דנה אשכנזי |  |  |  |  |
| 12 | יו"ר ועדת בטיחות מדעים מדויקים |  | ד"ר מיכה פרידמן | 6408687 |  | 5246110 - 052 |  |
| 13 | יו"ר ועדת בטיחות מדעי חיים |  | פרופ' גואידו ססה | 6409766 |  |  |  |
| 14 | יו"ר ועדת בטיחות רפואה |  | פרופ' אילנה לוטן | 6409863 | 5492443- 03 | 4752797 - 054 |  |
| 15 | יו"ר ועדת בטיחות גזרת מנהל ותחזוקה |  | ויקטור תמאם | 6408500 | 03-5561305 | 052-8749506 |  |
| 16 | יו"ר ועדת בטיחות גזרת אומניות |  | עודד במבי יצחק פרידמן | 6408612 |  |  |  |
| 17 | יו"ר ועדת בטיחות מדעי הרוח |  | ד"ר ארז בן יוסף | 6406055 | 746146 - 09 | 4295988 – 054 |  |
| 18 |  | יו"ר ועדת בטיחות גזרת מדעי החברה |  | ד"ר נורית שנבל | 6409813 |  |  |  |
| 19 |  | יו"ר ועדת בטיחות פקולטה לניהול |  | ד"ר יניב שני | 6406336 |  |  |  |
| 20 |  | יו"ר ועדת בטיחות גזרת פק' למשפטים |  | פרופ' מיגל דויטש | 6408106 |  |  |  |
| 21 |  | דוברת האוניברסיטה |  | אורנה כהן | 64052786408741 |  | 054-7888437 |  |
| 22 |  | ממונה בטיחות קרינה |  | רינת אדלהייט | 6409555 |  | 054-7740259 |  |
| 23 |  | אחראית מרפאה |  | ג'רלדין כהן | 6415818 |  | 052-5919892 |  |
| 24 |  | ממונה בטיחות כימיה |  | ד"ר מנחם גנוט | 6405676 |  | 054-4737121 |  |
| 25 |  | ממונה בטיחות ביולוגית |  | ד"ר אסתי מייקל | 6409966 |  | 054-6461345 |  |
| 26 |  | מהנדס החשמל |  | יעקב מנחם | 6408838 | 094667 -03 | 6615222 - 054 |  |
| 27 |  | ראש מדור רווחה |  | אפרת בנארי | 6408955 |  | 052-2300245 |  |
| 28 |  | מנהל השירות הפסיכולוגי |  | אלברטו מסצ'יאני | 6408505 |  | 8527938 - 050 |  |
| 29 |  | מנהל שרות הרווחה לסטודנט | לימור שם טוב |  | 6409691 |  | 4373700 - 054 |  |
| 30 |  | מנהל יחידת משק | שלומי פרנקו |  | 6409674 | 03-6349821 | 050-7429966 |  |
| 31 |  | רשמת | דבי פרון |  | 6406555 | 5527454- 03 | 2998822 - 052 |  |
| 32 |  | רשמת | אורלי ארזי |  | 6405555 |  |  |  |

20.3  חברי צוות החירום מעובדי אגף הנדסה ותחזוקה

|  |  |  | טלפון |  |  | מס' מירס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מס"ד | שם ומשפחה | תפקיד | עבודה | בית | סלולרי |  |
| 1 | עדי לייטמן | מנהל יח' בטחון | 6405151 |  | 7741220 -057 | 2 |
| 2 | ארז שררה | מנהל המשו"ב | 6405991 | 5520213 - 03 | 057-7741220 |  |
| 4 | איציק פרשט | אחמ"ש | 6404594 |  | 054-4560451 | 6 |
| 5 | ערן בן יצחק | אחמ"ש | 6404594 |  | 050-3223692 | 7 |
| 6 | הבטמו בטאו | סייר בטחון |  |  | 050-7449509 | 75 |
| 7 | ישראל אנדרייב | סייר בטחון |  |  | 054-5769916 | 64 |
| 8 | אריאל סגל | סייר בטחון |  |  | 054-7645903 | 63 |
| 9 | סטיבן יונסף | סייר בטחון |  |  | 052-6823908 | 76 |
| 10 | דולב גולדנברג | סייר בטחון |  |  | 052-4672212 | 74 |
| 11 | אדם יפת | סייר בטחון |  |  | 054-7422940 | 65 |
| 12 | יוסי שליו | רמ"ד חשמל | 6408762 | 8544125 - 08 | 6615115 - 054 |  |
| 13 | יהודה ששון | רמ"ד מתכת | 6408401 | 6490917 - 03 | 7690784 - 057 |  |
| 14 | שוקי אמיר | רמ"ד מים | 6408170 | 9408454 - 08 | 3291538 - 052 |  |
| 15 | אלכס וילדרמן | רמ"ד מכונאים | 6408502 | 8842374 - 09 | 7690774 - 057 |  |
| 16 | דני אברמוב | מכונאי | 6408502 | 9561933 - 09 |  |  |
| 17 | ויקטור תמאם | רמ"ד מרכז אנרגיה | 6408500 | 5561305 - 03 | 8749506 - 052 |  |
| 18 | אריה בוקור | מנהל פרויקטים | 6408402 |  |  |  |
| 19 | מאיר טביב | רמ"ד עץ | 6408402 | 6311913 - 03 | 7690778 - 057 |  |
| 20 | נח אברהם | נהג | 6408484 | 9230378 - 03 | 4639797 - 052 |  |
| 21 | משה נשיא | מחסן כימיקלים | 6407843 | 9528292 - 03 | 4725267 - 054 |  |

20.4	 חברי מטה חירום מצומצם

|  |  |  | טלפון |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מס"ד | שם ומשפחה | תפקיד | עבודה | בית | סלולרי | כתובת |
| 1 | הדר רחמים | מנהל יחידת בטיחות ויו"ר מטה חירום | 7555 | 4401310 -077 | 8749523 -052 | רח' שלמה המלך 35, נתניה |
| 2 | ניסן יעקובי | מנהל יחידת תחזוקה | 6408213 |  | 8749505 - 052 | רמת אביב |
| 3 | עדי לייטמן | ממונה ביטחון | 6405599 6405151 |  | 053-7741220 |  |
| 4 | משה נשיא | מנהל המחסנים | 9747 8263 | 03-9528292 | 4725267- 054 |  |
| 5 | ויקטור תמאם | רמ"ד מרכז אנרגיה | 8500 | 03-5561305 | 8749506 - 052 |  |
| 6 | אפרת בן ארי | ראש מדור רווחה | 8955 | 6418965 | 2300245 - 052 |  |
| 7 | אלדד קצביץ' | מהנדס האוניברסיטה | 6409885 |  | 4775323 - 052 |  |
| 8. | דבי פרון | רשמת | 6406555 | 03-5527454 | 052-2998822 |  |
| 9. | אורלי ארזי | רשמת | 6405555 |  | 050-6851847 |  |

20.5  חברי צוות השרות הפסיכולוגי

|  |  |  | טלפון |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מס"ד | שם ומשפחה | תפקיד | עבודה | בית | סלולרי | כתובת |
| 1 | אלברטו מסצ'יאני | מנהל השרות הפסיכולוגי | 8505 |  | 054-6615235 |  |
| 2 | לימור שם-טוב | מנהלת שרות רווחה לסטודנט | 9691 4481 |  |  |  |

20.6  חברי מטה חירום מורחב (יצורפו לפי הצורך)

|  |  |  | טלפון |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מס"ד | שם ומשפחה | תפקיד | עבודה | בית | סלולרי | כתובת |
| 1 | פרופ' דניאל וורשנר | יו"ר מועצת הבטיחות |  |  | 054-6223500 |  |
| 2 | עופר לוגסי | סמנכ"ל הנדסה ותחזוקה | 8360 | 5470712 - 03 | 6615166 - 054 |  |
| 3 | יעקב מנחם | מהנדס חשמל | 6408838 | 9094667 - 09 | 6615222 - 054 |  |
| 4 | משה גלפז | מהנדס מערכות | 6409353 | 9540455 - 09 | 8749509 -052 |  |
| 5 | אריה דבוש | מנהל תפעול מבנים | 6406600 |  | 6615110 - 054 |  |
| 6 | רינת אדלהייט | ממונה קרינה | 6409555 | 077-2117281 | 054-7740259 |  |
| 7 | שלומי פרנקו | מנהל יחידת משק | 6409674 | 03-6349821 | 050-7429966 |  |
| 8 | אפרת בנארי | מדור רווחה והדרכה | 6408906 |  |  |  |
| 9 | ד"ר מנחם גנוט | ממונה בטיחות כימיה | 6405676 |  | 054-4737121 |  |
| 10 | ד"ר אסתי מייקל | ממונה בטיחות ביולוגיה | 9966640 |  | 054-6461345 |  |

20.7  כח-אדם רפואי

כח אדם קבוע במרפאה

| מס' | שם ומשפחה | תפקיד | טלפון |  | כתובת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | נייד |  |
| 1 | ג'רלדין כהן | מנהלת אדמיניסטרטיבית | מרפאה 03-6415818 חירום -7707 | 5919892 –052 03-6021016 בית | מיכה 4 ת"א |
| 2 | ד"ר לוריא שלומית | רופאה |  |  |  |
| 3 | ד"ר כץ מיכל | רופאה |  |  |  |
| 4 | נטלי בן יוסף | אחות |  |  |  |
| 5 | נטליה שלימוב | אחות |  |  |  |

רשימת רופאים לחירום - פקולטה לרפואה

| מס' | חוג | שם ומשפחה | טלפון פנימי | חדר | ימי נוכחות בקמפוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | עיניים | פרופ' ענת לבנשטיין | 9658 | 201 א' | ב' |
| 2. | פנימית | פרופ' לאונרד ליבנביץ | 6226 בחדר 6053 | 201 ב' | ב' ה' (לא קבוע) |
| 3. | תוכניות ניו-יורק | פרופ' לואיס שנקמן | 9071 9088 | 216 | ד' |
| 4. | מיקרוביולוגיה הומנית | פרופ' אדגר פיק | 7872 9078 | 833 | א'-ה' |
| 5. | פנימי | פרופ' יוסי מקורי | 9657 | 204 | א', ב', ד' |

- באוניברסיטה קיימת מרפאה פעילה בזמן הלימודים בין השעות 08:00-18:00 מאוישת המרפאה על ידי אחות.

- במרפאה קיימת משטפת עיניים, ציוד החייאה (כולל אמבט) וחבישה  לטיפול בנפגעים.

- בפקולטה לרפואה קיימת רשימה של רופאים בתורנות אשר יסייעו בעת אירוע חירום.

20.8	  חברי צוות רווחה - אונ' ת"א

|  |  |  | טלפון |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מס"ד | שם ומשפחה | תפקיד | עבודה | בית | סלולרי |
| 1 | אפרת בנארי | רמ"ד רווחה והדרכה | 6408955 |  | 052-2300245 |
| 2 | דרורית | רכזת הדרכה | 6408906 |  |  |
| 3 | ירדנה יעקובי | מזכירות מדור רווחה | 6408955 |  |  |
| 4 | קרול ברהמי | רכזת רווחה | 6408906 | 7303539 | 735794 8- 052 |
| 5 | לנה , דורית עינב | מזכירות דקאנט | 8505 6797 9691 | 7303539 | 8735794 - 052 |

20.9	 טלפונים - גופים שכנים

| מס"ד | הגוף | טלפון | פקס | כתובת |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | טלוויזיה לימודית | 6466666 - 03 | 6429291 | קלאוזנר 14 רמת אביב, ת"א |
| 2 | האוניברסיטה הפתוחה | 6460460 -03 6404040 - 03 | 6423639 - 03 | קלאוזנר 16 רמת אביב ת"א |
| 3 | אגד/דן – תחנת אוטובוסים | דן – 6394444 - 03 אגד – 6948888 - 03 |  | מרכז מידע |
| 4 | מרכז ספורט | 074-7100200 074-7100250 | 6409674 - 03 | חיים לבנון רמת אביב |
| 5 | מכון התקנים | 6465145 - 03 | 6419683 - 03 6445154 - 03 | חיים לבנון 42 רמת אביב, ת"א |
| 6 | היחידה ללימודי חוץ | 6425452 - 03 6408388 - 03 | 6411156 - 03 | קלאוזנר 8 רמת אביב, ת"א |
| 7 | בית התפוצות | 03-7457800 | 03-7457831 |  |

נוהל תגובה ראשונה בחירום

פרק ב'

מוקדי סיכום ואמצעים

תוכן העניינים

| סעיף | נושא | עמוד |
| --- | --- | --- |
|  | פרק ב' מוקדי סיכון ואמצעים | 60 |
|  | תוכן העניינים | 61 |
|  | האוניברסיטה ומוקדי הסיכון | 62 |
|  | מפת סביבת האוניברסיטה | 63 |
|  | תצ"א עכשווית של האוניברסיטה | 65 |
| 1 | מוקדי סיכון | 66 |
| 2 | אמצעים טכניים לטיפול באירועי חירום | 72 |
| 3 | אמצעי כיבוי אש | 77 |
| 4 | חומרי ספיגה לשפך כימיקלים | 78 |

1.	מוקדי סיכון

- תרשים האוניברסיטה ומוקדי סיכון

- תרשים סביבת האוניברסיטה

1.1	  מוקדי סיכון בקמפוס

| מס' | מוקד/אתר | מיקום | סכנה אפשרית | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מעבדות – חומרים כימיים | מדעי החיים + רפואה + מדויקים | פליטה/שריפה |  |
| 2 | מוזיאון הרטוב | גן זואולוגי | אש |  |
| 3 | מבנים: שרמן, בריטניה, רפואה, מדוייקים | מעבדות זיהומים | דליפה/אש חומ"ס (זיהומים) |  |
| 4 | מחסן מרכזי של גללי גזים | מצפון לבנין בטחון | פיצוץ/שריפה | ריכוז גדול של גלילים |
| 5 | מחסן חומ"ס | בבנין משק ובטחון | דליפה/אש |  |
| 6 | מאגר סולר (בית המכונות) | ליד פקולטה לרפואה | שריפה/דליקה |  |
| 7 | מעבדות בבנין שרת | בנין שרת | שריפה |  |
| 8 | מחסן רדיו אקטיבי במרתף בריטניה סאקלד | בנין פקולטה | זיהומים |  |
| 9 | חדר נקי - בנין וולפסון | ריכוז גזים | פריצה גזים |  |
| 10 | ספריה מרכזית | ספריה מרכזית | שריפה |  |
| 11 | מצבורי גז/גפ"מ | אתר הסעדה/רפואה | שריפה, פיצוץ | התפשטות של מטען אש עקב ריכוז חומרים דליקים |
| 12 | ננו טכנולוגיות | מעבדות מסוגים שונים | שריפה, פיצוץ דליפה |  |

1.2	רשימת מתקנים שכנים

| מס"ד | מוסד-מתקן-מפעל | עיסוקו | טלפון | פקס | כיוון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | אוניברסיטה פתוחה | מוסד אקדמי | 7455501 | 7455599 | מזרח |
| 2 | טלוויזיה חינוכית | טלוויזיה | 6466666 | 6429291 | מזרח |
| 3 | מכון התקנים | מעבדות תקינה | 6465154 | 6412762 | דרום-מערב |
| 4 | בית התפוצות | מוזיאון | 7457800 | 7457831 | מזרח |

1.3	רשימת מתקנים חיוניים בקמפוס

| מס' | מתקן | תחום | מיקום | אחראי |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | חדר מכונות צפוני | אנרגיה | ליד פקולטה לרפואה | ויקטור תמאם |
| 2 | חדר מכונות דרומי | אנרגיה | ליד בנין משק ובטחון | ויקטור תמאם |
| 3 | מחסן גזים | גללי גז מסוגים שונים | מצפון לבניין משק ובטחון | משה נשיא |
| 4 | מחסן חומ"ס | חומרים | בנין משק ובטחון קומה ב' | משה נשיא |
| 5 | מחסן חומרים כימים | חומרים | בנין משק ובטחון קומה א' | משה נשיא |
| 6 | בתי מלאכה נגריה, מסגריה, וחשמליה | תחזוקה | בנין משק ובטחון | ניסן יעקב |
| 7 | בית דפוס | הדפסה ושכפול | בנין הספריה המרכזית | רפי סגל |
| 8 | מרכזיה טלפונית | תקשורת | בית ספר למוזיקה | נועם |
| 9 | בית מלאכה לניפוח זכוכית | זכוכית | פקולטה למדעים מדוייקים | דוד |
| 10 | מרכז מחשבים ובקרה | מחשבים | מרכז מחשבים בנין קולדר | אשר רוטקופ |

1.4 מרשם סכמתי של מחסן הכימיקלים

1.5 רשימת הכימיקלים במחסן

| מספר מק"ט | תיאור | חדר | כמות |
| --- | --- | --- | --- |
| 68231 | ETHYL ETHER 99.5 o/o STAB.¦WITH BHT¦AR¦1LT | חדר 1 | 98 |
| 739292 | ETHYL ETHER¦CP¦1LT | חדר 1 | 48 |
| 878605 | ETHYLENE GLYCOL¦¦CP¦1LT | חדר 1 | 36 |
| 26680 | GLYCEROL 99.5o/o¦¦AR¦1LT | חדר 1 | 43 |
| 26679 | GLYCEROL¦CP¦1LT | חדר 1 | 98 |
| 39497 | PETROLEUM ETHER 60/80 CL¦¦AR¦1L | חדר 1 | 121 |
| 916170 | HEXANE 95o/o N-HEXANE¦¦AR¦1LT | חדר 2 | 464 |
| 795429 | TETRAHYDROFURAN T.H.F¦¦AR¦1LT | חדר 2 | 75 |
| 771795 | XYLENE MIXTURE OF ISOMERS¦DIMETHYLBENZENE¦AR¦1LT | חדר 2 | 82 |
| 57613 | XYLENE O-XYLOL¦¦PURE¦1LT | חדר 2 | 24 |
| 68253 | TOLUENE METHYL BENZENE¦¦AR¦1LT | חדר 2 | 63 |
| 863078 | HEXANE¦¦HPLC¦1LT | חדר 2 | 33 |
| 68183 | ACETONE¦¦AR¦1LT | חדר 3 | 175 |
| 870780 | ACETONE¦¦MOS¦4LT | חדר 3 | 68 |
| 572 | ACETONE¦AR¦2500ML | חדר 3 | 3 |
| 880035 | ACETONE¦AR¦2500ML | חדר 3 | 11 |
| 527 | ACETONE¦CP¦1LT | חדר 3 | 14 |
| 910178 | ACETONE¦CP¦5LT | חדר 3 | 25 |
| 22372 | ETHYL ACETATE¦AR¦1LT | חדר 3 | 179 |
| 849126 | METHYL ALCOHOL ABSOLUTE¦¦HPLC¦4LT | חדר 4 | 19 |
| 911522 | METHYL ALCOHOL ABSOLUTE¦AR¦1LT | חדר 4 | 219 |
| 783550 | METHYL ALCOHOL ABSOLUTE¦HPLC¦1LT | חדר 4 | 93 |
| 33945 | METHYL ALCOHOL TECHNICAL¦ABSOLUT¦TECHN¦5LT | חדר 4 | 36 |
| 700942 | METHYL ALCOHOL¦¦HPLC¦2500ML | חדר 4 | 8 |
| 34034 | METHYL ALCOHOL¦AR¦2500ML | חדר 4 | 25 |
| 905965 | METHYL ALCOHOL¦HPLC¦2500ML | חדר 4 | 21 |
| 870816 | PROPYL ALCOHOL 2 PROPANOL¦ LOW SODIUM¦MOS¦4LT | חדר 4 | 70 |
| 771784 | PROPYL ALCOHOL 2 PROPANOL¦¦AR¦1LT | חדר 4 | 133 |
| 44460 | PROPYL ALCOHOL 2 PROPANOL¦¦AR¦2500ML | חדר 4 | 26 |
| 769653 | PROPYL ALCOHOL 2 PROPANOL¦¦CP¦1LT | חדר 4 | 91 |
| 22246 | ETHANOL ABSOLUTE¦¦AR¦2500ML | חדר 5 | 75 |
| 68220 | ETHANOL ABSOLUTE ANHYDROUS¦¦AR¦1LT | חדר 5 | 250 |
| 880024 | ETHANOL ABSOLUTE¦¦AR¦2500ML | חדר 5 | 65 |
| 838955 | ETHANOL ABSOLUTE¦¦AR¦4LT | חדר 5 | 130 |
| 739339 | ETHANOL ABSOLUTE¦¦CP¦LT | חדר 5 | 69 |
| 22257 | ETHANOL ABSOLUTE¦AR¦1LT | חדר 5 | 97 |
| 310 | ACETIC ACID GLACIAL 100o/o¦¦AR¦1LT | חדר 6 | 13 |
| 251 | ACETIC ACID GLACIAL¦AR¦1LT | חדר 6 | 58 |
| 25708 | FORMIC ACID 98o/o-100o/o¦AR¦1LT | חדר 6 | 39 |
| 771809 | HYDROCHLORIC ACID 32o/o¦¦AR¦1LT | חדר 6 | 85 |
| 28145 | HYDROCHLORIC ACID 32o/o¦¦CP¦1L | חדר 6 | 32 |
| 28215 | HYDROCHLORIC ACID 32o/o¦AR¦1LT | חדר 6 | 10 |
| 878638 | NITRIC ACID 70o/o¦¦AR¦1LT | חדר 6 | 40 |
| 878719 | SULPHURIC ACID 98o/o¦¦AR¦1LT | חדר 6 | 34 |
| 4086 | AMMONIUM HYDROXIDE¦SOLUTION 25o/o¦AR¦1LT | חדר 7 | 17 |
| 68507 | CHLOROFORM¦AR¦1LT | חדר 7 | 202 |
| 795463 | DIMETHYL FORMAMIDE¦AR¦1LT | חדר 7 | 44 |
| 65964 | DIMETHYL SULPHOXIDE DRIED DMSO¦AR¦1LT | חדר 7 | 13 |
| 911441 | FORMALDEHYDE 37o/o SOLUTION P.¦AR¦1LT | חדר 7 | 125 |
| 884228 | METHYL CYANIDE¦¦HPLC¦2500ML | חדר 7 | 45 |
| 35499 | METHYLENE CHLORIDE DCM¦AR¦1LT | חדר 7 | 368 |
| 49661 | SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION¦10o/o¦PURE¦1LT | חדר 7 | 190 |
| 895927 | ETHANOL MEDICAL 70o/o¦¦BP¦5LT | חדר 8 | 542 |
| 811976 | METHYL ALCOHOL ABSOLUTE¦¦AR¦4LT | חדר 8 | 88 |
| 505 | ACETONE TECHNICAL¦¦TECHN¦25LT | חדר 8 | 9 |
| 888916 | ACETONE TECHNICAL¦¦TECHN¦5LT | חדר 8 | 825 |
| 888905 | ETHANOL 96o/o DENATURATED¦WITH 4 o/o METHANOL¦TECHN¦5LT | חדר 8 | 654 |
| 22464 | ETHANOL 96o/o DENATURATED¦WITH 4o/o METHANOL¦TECHN¦20LT | חדר 8 | 60 |
| 784535 | ETHANOL MEDICAL 70o/o¦¦BP¦1LT | ליד 5 | 633 |

מרשם סכמתי של מחסן הגזים

2.	אמצעים טכניים - לטיפול באירועי חירום

2.1	ערכת ציוד לחירום - נמצאת ברכבי הבטחון

| שם הציוד לחירום | כמות | הערות |
| --- | --- | --- |
| חליפות מגן לחומ"ס | 2 | - |
| מגפיים לחומ"ס, זוג מידה 46 | 1 | - |
| כפפות גומי לחומ"ס, זוג מידה XL | 2 | - |
| מנ"פ לחץ חיובי, קומפלט | 2 | - |
| כפפות לחום/קור, זוג | אין | - |
| גליל אויר דחוס עתודה למנ"פ | 1 | - |
| מסיכת אב"כ למסנן | 2 | - |
| מסננן למסיכת אב"כ ABEK-2-P3 | 2 | - |
| קסדת כבאים מפלסטיק | 2 | - |
| מגאפון + סוללות בחוץ | 2 | - |
| פנס מוגן התפוצצות + סוללות בחוץ | 1 | יש במשרד |
| שקי ורמוקוליט לחומ"ס, 100 ליטר | אין | - |
| סולם שחיל 8 מ', 3 חלקים, גלגלת | בביניין | - |
| שמיכת כיבוי גדולות, 1.2x1.8מ' | אין | - |
| אלונקה מתקפלת תקן מד"א | 1 | - |
| תרמיל עזרה ראשונה תקן מד"א | 1 | - |
| ווי כרס ידית עץ להרחקת חשמל | 2 | - |
| לום פריצה (1.2 מטר) | 1 | - |
| גרזן פריצה גדול | אין | - |
| כף מפלסטיק עם ידית עץ ארוכה | אין | - |
| מטאטא רחב 0.5 ידית עץ ארוכה | אין | - |
| מערכת נשימה אמבו ניידת | 1 | אין אוויר בה |
| אפודי זיהוי "צוות חירום" כתומים" | 4 | - |

הערה: קיימים בקמפוס שני רכבי ביטחון- כאשר הציוד המפורט בטבלה מתייחס

לכל רכב בנפרד. הציוד יעודכן בהתאם לרכישה.

על מנהל הביטחון לוודא שכל הציוד לעיל נמצא בשוטף בכל אחד מכלי הרכב.

2.2	ערכות ציוד לחירום הנמצאות במחסן הכימיקלים

| שם הציוד לחירום | כמות |
| --- | --- |
| חליפות מגן לחומ"ס | 2 |
| מגפיים לחומ"ס, זוג מידה 46 | 2 |
| כפפות גומי לחומ"ס, זוג מידה XL | 2 |
| מנ"פ לחץ חיובי, קומפלט | 2 |
| כפפות לחום/קור, זוג | 2 |
| גליל אויר דחוס עתודה למנ"פ | 1 |
| מסיכת אב"כ למסנן | 2 |
| מסננן למסיכת אב"כ ABEK-2-P3 | 2 |
| מגאפון | 2 |
| פנס מוגן התפוצצות | 2 |
| שקי ורמוקוליט לחומ"ס, 100 ליטר | 2 |
| סולם שחיל 8 מ', 3 חלקים, גלגלת | במוקד |
| שמיכת כיבוי גדולות, 1.2x1.8מ' | 4 |
| אלונקה מתקפלת תקן מד"א | 2 |
| תרמיל עזרה ראשונה תקן מד"א | 2 |
| חבל קשירה 1 מ' עבה, טפסני קרבין לסולם | במוקד |
| אפודי זיהוי "צוות חירום" כתומים" | 4 |

הציוד נמצא בארון נעול מול החשמליה

מפתחות נמצאים במשו"ב  הביטחון , יחידת הבטיחות.

על מנהל הביטחון לוודא שכל הציוד לעיל נמצא בשוטף בבניין הביטחון.

2.3	ערכת ציוד לחירום הנמצאת בארונות הנמצאים

בבניין שרת  ובקומה שלישית בבניין שנקר כימיה

| שם הציוד לחירום | כמות |
| --- | --- |
| חליפות מגן לחומ"ס | 2 |
| מגפיים לחומ"ס, זוג מידה 46 | 2 |
| כפפות גומי לחומ"ס, זוג מידה XL | 2 |
| מנ"פ לחץ חיובי, קומפלט | 2 |
| כפפות לחום/קור, זוג | 2 |
| גליל אויר דחוס עתודה למנ"פ | אין |
| מסיכת אב"כ למסנן | 2 |
| מסננים [בתוקף] למסיכת אב"כ ABEK-2-P3 | 8 |
| קסדת כבאים מפלסטיק | 2 |
| מגאפון + סוללות בחוץ | אין |
| פנס מוגן התפוצצות + סוללות בחוץ | 1 [אין בשרת] |
| שקי ורמוקוליט לחומ"ס, 100 ליטר | חצי בשנקר |
| שמיכת כיבוי גדולות, 1.2x1.8מ' | 2 |
| אלונקה מתקפלת תקן מד"א | 1 |
| תרמיל עזרה ראשונה תקן מד"א | 1 |
| אפודי זיהוי "צוות חירום" כתומים" | 4 |

הציוד המפורט מתייחס לכל ארון בנפרד

מפתחות נמצאים במשו"ב הביטחון , יחידת הבטיחות.

יש  לוודא ביצוע פעם בחודש בדיקת ציוד 
2.4	אמצעי בטיחות חירום וקשר בחירום

פירוט מערכות חירום ואמצעי קשר

| מס' | אמצעי | סוג האמצעי | דגם | כמות | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | גנרטור חירום | גנרטור | דיזל |  | בחלק מבניני האוניברסיטה |
| 2 | מערכת כריזה | כריזה |  |  | ברוב המבנים יש מערכת כריזה מקומית |
| 3 | קשר אלחוטי | מכשיר קשר | מירס |  | צוותי הבטחון. |
| 4 | טלפון סלולרי (נייד) | טלפון ידני |  | לבעלי תפקידים במטה החירום. | מספר רשתות |

הערות:

- מומלץ להשלים התקנת מערכות כריזה בכל המבנים שעדיין אין בהם מערכת.

- מומלץ לשקול מיקום אמצעי כריזה לצרכי פינוי באירועי חירום.

2.5 	אמצעי שינוע

רכב

| מס"ד | האמצעי | סוג | כמות | כושר הרמה-נשיאה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | א | ב | ג | ד |
| 1 | רכב | רכב סטיישן | 1 | - |
| 1 | רכב | סיור | 1 |  |
| 2 | רכב חשמלי | עגלה | 2 |  |

קטנועים

כמות של 2 קטנועים- 250 סמ"ק.

3.	אמצעי כיבוי אש

- אמצעי הכיבוי באוניברסיטה מבוססים על מטפי כיבוי הפזורים בבנייני הקמפוס.

- כיבוי משלים במים יוכל להתבצע אך ורק לאחר ניתוק החשמל בבניין השריפה, ועל ידי אנשים מקצועיים כגון כוחות כיבוי והצלה (ולא ע"י צוותי חירום מקומיים).

- צנרת מים של "8 פרוסה בחלק מהאוניברסיטה וממנה יוצאים ברזי כיבוי "3 וכן "2.

- קיימות בריכות מים בקיבולת של כ- 2000 קוב דרכן מוזרמים מים לקמפוס, וגם מים לכיבוי אש.

- קו מים הקיים משמש לצרכים סניטרים ולכיבוי אש.

- קיימות משאבות להזרמת המים מבריכות המים שמחוברות לקו העירוני למילוי על פי המפלסים.

טבלת פירוט אמצעי הכיבוי באוניברסיטה

| מס' | אמצעי | סוג | מיקום | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | מתזים (ספרינקלרים) | מתזי מים | בחלק מהמבנים | - |
| 2. | הידרנטים | "2, "3 | ברחבי הקמפוס | "3 בחצר, "2 בבניינים ובחצר |
| 3. | גלגלונים | "3/4 | ברחבי הקמפוס | פרוזדורים בקומות המבנים |
| 4. | עמדות כיבוי אש | תקניות | ברחבי הקמפוס | - |
| 5. | מטפים | אבקה, 2CO הלון | ברחבי הקמפוס | כולל מספר מטפים ניידים עם 50 ק"ג אבקה |

הערה: חלק מהידרנטים גם משמשים כמקור מים להשקיית גינות. חלק מהחיבורים "החקלאיים" אלו עלולים לא לעמוד בעליית הלחץ המקובל לכיבוי דליקות.

פירוט המבנים בהם מותקנת מערכת ספרינקלרים/מטזי מים:

*	בניין רב-תחומי

*	בניין הסנאט

*	אולם סמולרש

*        אולם סאקלר לרפואה

*        אולם אורנשטיין

*	מחסני הכימיקלים

*	כלכלה

*	בניין מקצועות הבריאות

*	בניין ווב

*	בניין גלריה

4.	חומרי הספגה וניטרול לשפך כימיקלים

להלן רשימת חומרים במקומות השונים:

| שם החומר להספגה ו/או לניטרול | אופן השימוש | אריזה | מיועד עבור | מיקום מומלץ לחומר |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| חול / שרוולי ספיגה | ספיחה וספיגה. | חבית / ארגזים | ספיחת שפך חומרים | מחסן כימיקלים |
| חול / שרוולי ספיגה | ספיחה וספיגה. | חבית / ארגזים | ספיחת שפך סולר | בית מכונות |
| חול / שרוולי ספיגה | ספיחה וספיגה. | חבית / ארגזים | ספיחת שפך ממס | בית מכונות וולפסון |
| שקי וורמקוליט | ספיחה וספיגה. | חבית / ארגזים | ספיגת שפך סולר | גנים בוטניים |
| חול / שרוולי ספיגה | ספיחה וספיגה. | חבית / ארגזים | ספיגת שפך סולר | בנין שרת |
| חול / שרוולי ספיגה | ספיחה וספיגה. | חבית / ארגזים | ספיגת שפך מזוט | בית מכונות |
| חומצה ציטרית | ניטרול שפך בסיסי | בקבוק עם תמיסה | ניטרול אמוניום הידרוקסיד | מחסן כימיקלים |
| סודה אש / סודה לשתיה | ניטרול שפך חומצי | בקבוק עם תמיסה 10% | ניטרול חומצת מלח, חומצה גופרתית | מחסן כימיקלים |
| שקי וורמיקוליט | ספיחה והספגה | שקים של 100 ליטר (8 ק"ג לשק) | הספגת חומ"ס | * מחלקת ביטחון * מחלקת בטיחות - בניין שרת |

סודה אש = סודיום קרבונט.

סודה לשתיה = סודיום ביקרבונט.

נוהל תגובה ראשונה בחירום

פרק ג'

נוהל פינוי

אוניברסיטת תל-אביב

תוכן העניינים:

| סעיף | נושא | עמוד |
| --- | --- | --- |
|  | פרק ג' נוהל פינוי אוניברסיטת תל אביב | 79 |
|  | תוכן עניינים | 80 |
| 1 | כללי | 81 |
| 2 | מטרת הנוהל | 81 |
| 3 | הגדרות | 81 |
| 4 | אחריות וסמכות הפעלת הנוהל | 84 |
| 5 | הערכות בשעת רגיעה | 84 |
| 6 | מאפיינים נדרשים מנקודת האיסוף | 87 |
| 7 | שלב הפעלת נוהל הפינוי מחוץ לשעות השגרה | 87 |
| 8 | פינוי בעת אירוע חירום | 88 |
| 9 | הדרכה ותרגול | 89 |
| 10 | מנהלה | 89 |
| 11 | שילוט | 89 |
| 12 | אמצעי קשר ותקשורת | 89 |
| 13 | מפות אזור הקמפוס | 90 |
| 14 | מבנה נקודת האיסוף | 90 |

1.	כללי

- נוהל פינוי זה בא לפרט את סדר הפעולות לפינוי קהל ואורחים באופן חלקי או מלא

- משטח הקמפוס בעת אירוע חירום מחייב פינוי.

- נוהל זה הינו חלק בלתי נפרד מנוהלי החירום של אונ' ת"א ובא להשלים את ההיערכות למצבי החירום השונים.

- הפעלת הנוהל הינה בסמכות יו"ר מטה החירום של הקמפוס ובהעדרו ע"י גורם שהוסמך לכך ובהתאם לאמור בפסקה 4 בהמשך.

2.	מטרת הנוהל

- לתכנון ולהיערך בשעת רגיעה לפינוי חלקי או מלא של קהל (עובדים, סגל, סטודנטים ומבקרים) השוהים בקמפוס האוניברסיטה בעת אירוע חירום המחייב פינוי כגון דליקה ו/או פיזור חומרים מסוכנים או אירוע חירום אחר.

- לקבוע סדר פעולות של פינוי מסודר חלקי או מלא מפתחי המבנים, מפתחי המתקנים ומחסנים הנמצאים בשטח הקמפוס, פינוי שיבוצע דרך יציאות החירום למקום בטוח בשטחי האיסוף בתוך האוניברסיטה או יציאות וכינוס ברחבות הפנוי וההסעה.

- לאפשר המשך טיפול באירוע חירום, בשילוב גורמי הצלה חיצוניים – כגון שירותי הכיבוי, משטרת ישראל, מד"א ואחרים תוך הפעלת צוותי הכוננות, של האוניברסיטה על מנת לצמצם את מימדי הנזק ולמנוע התפשטות האירוע.

3.	הגדרות

קמפוס

שטח האוניברסיטה הנמצא ברמת אביב, הכולל בתוכו את כל השטח המגודר וכן מבנים ואתרים נוספים:

- הגן הזואולוגי

- הגן הבוטני

- מאגרים גנטיים

- בית התפוצות (אינו שייך לאוניברסיטה)

- בניין פורטר ללימודי הסביבה

- יד אבנר

קהל

כל האוכלוסיה הנמצאת בתוך האונ' וכוללת:

- סגל האוניברסיטה

- סטודנטים

- מבקרים

- קבלנים/קבלני משנה

- אורחים

אירוע חירום

כל אירוע העלול להעמיד בסכנה עובדים מבנים או מתקנים. לדוגמא: דליקה, פיצוץ, דליפת חומר כימי מסוכן או שילוב של חלק מהם.

יציאות/פתחי חירום

פתחי יציאה, מדרגות חירום או דלתות, מהבניינים או המתקנים אשר דרכם יוצא קהל בדרך הקצרה והמהירה ביותר החוצה אל נקודת האיסוף.

שערי חירום

שערי יציאה וכניסה הנמצאים לאורך ההגדרות ההיקפים של הקמפוס שדרכם ניתן להוציא קהל לצורך הסעה ופינוי לביתם. חלק מהשערים משמשים בעת חירום וחלק מהמשערים נמצא בשימוש יום יומי.

מסלול פינוי

נתיב פינוי (דרך/שביל/מעבר) מהנקודה בה נמצא קהל המפונים לנקודות האיסוף שנקבעו מראש.

נקודות האיסוף

מקום/שטח שנבחר מראש לשמש כמקום לקליטת המפונים עקב אירוע חירום המחייב פינוי. נקודות אלו נמצאות בתוך שטח הקמפוס או ליד מבנים עיקריים לצורך פינוי ולבקרה ראשוניים.

בנקודה זו תינתן הרגעת אנשים מבוהלים, מתן שתיה ופינוי במידת הצורך למרפאה או לבית חולים בסיוע מד"א או לבית.

רחבה לעזרה ראשונה

רחבה בה מועברים ע"י המתפנים האנשים הזקוקים לעזרה ראשונה.

הרחבה המרכזית נמצאת מול המרפאה של האוניברסיטה, עם גישה נוחה מהחלק הצפוני והדרומי של הקמפוס. יש להרחיק קהל הסקרנים מאזור המרפאה כדי לאפשר פינוי ע"י מד"א במידת הצורך הרפואי.

רחבת לפיזור תחבורתי

רחבות הנמצאות מחוץ לשטח הקמפוס ויעודן לקלוט אנשים מנקודת האיסוף ולפיזור תחבורתי. ברחבות אלו קיימות תחנות אוטובוס רבות כדי לאפשר פיזור מהיר בעת החלטה על פינוי מתבקש הקהל לא לקחת את רכבו מהחניונים כדי למנוע פקקי תנועה בתוך הקמפוס שיפריעו לתנועת כוחות הסיוע. אפשר לחזור כעבור כמה שעות לקחת את הרכב הפרטי.

יו"ר מטה החירום

יו"ר מטה החירום של האוניברסיטה וממלא מקום: תפקידו בחירום להיות אחראי על קבלת החלטות בדבר טיפול באירוע, ביצוע פינוי קהל השוהים בשטח הקמפוס ופקוח באמצעות צוותי החירום והתגובה.

מנהל נקודת האיסוף

עובד/איש סגל (בעל יכולת ארגונית ומנהלית) שפוקד לניהול וטיפול בנקודת האיסוף בעת פינוי עובדים ותפקידו לפקח על קליטת מפונים ולדווח למטה החירום, תוך כדי יכולת הכוונת הנפגעים  לעזרה ראשונה.

מנהל תורן משמרת

מנהל תורן משמרת נמצא בשעות היום הלילה/שבתות וחגים במשו"ב של יחידת הבטחון של  האוניברסיטה והמחליף את מנהל הביטחון בכל נושא אירוע, טיפול ופינוי.

4.	אחריות וסמכות הפעלת הנוהל

א.	האחריות להפעלת הנוהל לפינוי חלקי או מלא בשעות העבודה חלה על יו"ר מטה החירום או ממלא מקומו בהעדרו.

ב.	בשעות הלילה או שבתות/חגים אחריות הפינוי חלה על תורן משמרת הממלא את מקומו של יו"ר המטה.

5.	היערכות בשעת רגיעה

5.1	כללי

-	תכנון פינוי חלקי או מלא של קהל ושוהים בקמפוס אוניברסיטת ת"א, יעשה במסגרת התארגנות לפינוי כלל הקמפוס או פינוי חלקי ע"פ אופי האירוע.

-	קביעת אחראי קומה בכל מבנה.

-	כל עובדי הבתים בפקולטה יתארגנו לסייע בעת אירוע בגזרת הפקולטה.

-	עריכת אמון ותרגילים ברגיעה.

-	סימון נקודות האיסוף ואחרות על גבי מפת פנוי מצורפת.

-	תכנון פינוי המבנים והמתקנים בקמפוס.

-	נקודות האיסוף יצויינו בשמות האתרים הסמוכים כדי שכל אדם יוכל להכיר אותם.

  - אפשרויות ואמצעים לפינוי

יציאת חירום – כולל מדרגות חירום

-	בכל מבנה/מתקן קיימים יציאות, פתחים ומדרגות חירום המשמשים לשגרה ולחירום. יציאות ופתחים אלו יהיו מסומנים וידועים לכל אדם במבנה/מתקן.

-	כל היציאות, הפתחים ומדרגות החירום יהיו נקיים ממכשולים, ציוד וכו'. יציאות פתחים יהיו פתוחים ומוארים בתאורת חירום. בכל מקרה של פתח או דלת יציאה נעול ימצא מפתח בקופסת חירום בצמוד אליה.

מסלול פינוי

-	פינוי קהל יהיה דרך מסלולי פינוי שהוגדרו מראש והותאמו לפינוי עובדים מהמבנים או מהמתקנים אל נקודות האיסוף.

-	כל הנתיבים יובילו לנקודות האיסוף בתוך שטח הקמפוס למעט מבנים הנמצאים מחוץ לשטח הקמפוס.

נקודת האיסוף

-	נקבעו נקודות האיסוף באיזור המבנים לצורך ריכוז מפונים אליהם יגיעו הקהל השוהים במבנים/מתקנים בעת אירוע המחייב פינוי.

-	מחוץ לקמפוס נקבעו רחבות לפנוי תחבורתי אליהם יפונו העובדים במידה ויוחלט כך.

נקודות איסוף

-	נקודת האיסוף לקליטת מפונים תוכננו כך שבשלב א' יפונו עובדים לנקודות האיסוף בתוך הקמפוס, ובשלב ב' ועל פי הצורך יוצאו העובדים לרחבות הפינוי התחבורתי מחוץ אל תחנות האוטובוסים.

נקודות השהיה ראשוניות

-	יהיו סמוך למבנים שמפנים וכל זאת בהתאם להערכת מצב.

-	חשוב להדגיש למתפנים לעזוב את כלי הרכב הפרטי שלהם כדי למנוע שיבושי תנועה לכוחות הסיוע הממלכתיים (כוחות משטרה, כיבוי והצלה, מד"א, פיקוד העורף).

-	יש להסביר שהפינוי הראשוני יבוצע באמצעי תחבורה ציבוריים ואוטובוסים, אך בעוד כמה שעות עם סיום האירוע הם יוכלו לחזור לקמפוס ולקחת את הרכב שלהם.

נקודות איסוף מרכזיות בתוך הקמפוס

-	רחבת דשא מרכזית בין בנין גילמן לספריה המרכזית.

-	מגרש החניה מאחורי מבנה המשפטים.

-	מגרש חניה ליד דן דוד/סנט.

-	מגרש חניה של בנין מכסיקו מצד צפון.

-	ככר אנטין.

-	מגרש חניה  כורכר.

-	מגרש החניה המזרחי.

-	רחבה מצד מערב.

-	רחבת הנדסה.

-	רחבת מדוייקים.

-	רחבת בית התפוצות.

-	מדרשת שרמן אקדמיה למוזיקה.

-	רחבת הנדסה מערב.

-	רחבת פקולטה למדוייקים.

-	רחבת בית התפוצות.

-	מדרחוב - רחבת שרמן.

-	מדרכות - מוסיקה.

נקודות איסוף  מחוץ לקמפוס

-	 בית ספר להנדסאים – מגרש חניה בין שני המבנים.

-	 גן זואולוגי, גן בוטני ומאגרים גנטיים – מגרש החניה מערבי מול

הכניסה לגנים.

- בנין לימודי הסביבה- הרחבה מצד מערב לבנין.

רחבות פינוי תחבורתי מחוץ לקמפוס

נקבעו חמש רחבות פנוי תחבורתי. רחבות אלה בסמוך לשערי היציאה הקיימים והם:

-	במערב – רחבת פינוי שער מרכזי – (שער מס' 7) שער מרכזי כיכר אנטין.

-	בדרום – נקודת פינוי שער דרומי – שער 4 והחניות הסמוכות.

-	מזרח – רחבת פינוי שער מזרחי – שער מס' 2 מתתיהו – שער בית התפוצות.

-	צפון רחבת פנוי  צפונית – (שער מס' 10) – רחבת חניונים מרכזית לאוטובוס.

-	רחבת פינוי בית ספר להנדסאים במגרש החניה בין שני המבנים משמשת גם כנקודת איסוף.

6.	מאפיינים נדרשים מנקודת האיסוף

-      אל נקודת האיסוף יגיעו המפונים מהמבנים/מתקנים. בנקודת אלו תבוצע בדיקה לצורך, קבלת עזרה ראשונה במרפאה, עזרה נפשית, שתיה ופינוי לפי הצורך.

-	כל נקודת האיסוף שתקבע תהיה נקייה מכל חפצים או מכשולים, מוצלת במידת האפשר וחופשייה לקליטת מפונים.

-	נקודות האיסוף יאפשרו מילוט לכל כיוון אפשרי בהתאמה לכיוון הרוח.

-	צריך שתהיה לרכב גישה נוחה לנקודת האיסוף – למטרת פינוי נפגעים או אנשים במידת הצורך.

-	יש לסמן מראש מרובע מצולב עם צבע צהוב על הרצפה, ולחדש הצבע כל שנה.

7.  שלב הפעלת נוהל הפינוי מחוץ לשעות השיגרה

הפעלת הנוהל מיועדת במהלך עבודה שוטפת בשטח הקמפוס (בשעות היום) כמו כן

אפשרי בשעות הלילה או בשבתות ובחגים רק במעונות הסטודנטים.

8. 	פינוי בעת אירוע חירום

8.1 	פינוי קהל מלא או חלקי

-	עם קבלת החלטה לפינוי קהל במבנה או מתקן הנמצא באחד הגזרות תועבר הודעה באמצעות טלפון, כריזה או על ידי רץ.

-	ההחלטה על פינוי קהל תקבע על ידי יו"ר מטה חירום בתאום עם ראש משנה מנהלתי לדיאקן  הפקולטה  הרלוונטי.

-	משנה מנהלתי לדיאקן בפקולטה יבצע פעילות מיידית לפינוי הקהל לנקודת האיסוף שנקבעה ע"פ הנוהלים הפנימיים במקום בסיוע עובדי כל הבתים בפקולטה.

-	במקביל, האחראי על נקודות האיסוף שנקבעה יעביר את הציוד והאמצעים הנדרשים לנקודת האיסוף לצורך קליטת המפונים ודיווח מתאים למטה החירום.

-	מנקודת השהיה ניתן יהיה לקבל הנחיה להעביר את המפונים לרחבות פינוי תחבורתי. כל זאת בהתאם לצורך ועל פי הנחיות מטה החירום.

-	לפי הצורך יינתן טיפול עזרה ראשונה רפואית/נפשית לנזקקים על ידי העברתם למרפאה או לפסיכולוג, וכן מהמרפאה יפונו נפגעים לבית חולים על פי הצורך (בנוסף להרגעת העובדים ומתן שתיה).

-	הגורם המפנה פצוע או מוביל פצוע למרפאה או לניידת מד"א, ידווח למטה החירום על כך.

-	בזמן הפינוי ימשיכו צוותי החירום וגורמי ההצלה לטפל באירוע ויבצעו סריקות לאיתור נפגעים.

-	בעת פינוי יש למנוע כניסת אנשים זרים/עיתונאים לאזור הקמפוס (בסיוע משטרת ישראל). מתן דווח לעיתונאים, ואנשי תקשורת וגורמים אחרים יעשה בהתאם לנוהלי את"א כלומר דרך הדובר בלבד.

-	עם סיום האירוע תוחזר הפעילות השגרתית, לאחר מתן אישור על ידי יו"ר מטה החירום.

8.2 	אחראי נקודת האיסוף

-        בנקודות האיסוף יקבעו אחראים מתוך צוותי אבות הבתים.

-	לכל נקודת האיסוף ימונה צוות לטיפול וקליטה ממבנים סמוכים.

9.	הדרכה ותרגול

תתקיים הסברה ברמות השונות על התארגנות לפינוי מסודר בעת אירוע המחייב פינוי, כמו כן יש לבצע הדרכה ותרגול לבעלי התפקידים הראשיים – כמו כן יש לשלט בהתאם.

10.	מנהלה

כח אדם

הפעלת הנוהל בקמפוס בעת אירוע, תבוצע ע"י מטה חירום.

אחראי נקודת האיסוף

יהיה בכוננות לעבור עם ארגז האמצעים לאחת מנקודות השהיה שנקבעו בהתאם להחלטת מטה חירום.

11. 	שילוט

כל אזור ישולט בשילוט מתאים כאשר:

-	נקודות האיסוף ישולטו בזמן רגיעה כולל שם הנקודה.

-	רחבת הפנוי התחבורתי ישולטו בשילוט קבוע.

-	שערי היציאה ישולטו בהתאם.

12.	 אמצעי קשר ותקשורת

לצורך שליטה ופיקוח בעת אירוע, יעשה שימוש באמצעי הקשר כדלקמן:

*	מגפון ידני.

*	מערכת כריזה.

*	רצים.

*	טלפון סלולרי.

13.	מפות אזור הקמפוס

עם סימון נקודות האיסוף והפינוי תחבורתי על המפה

14.	מבנה נקודת האיסוף

14.1  כח אדם

אחראי נקודת האיסוף- עובד בעל כושר ארגוני, רצוי בוגר קורס עזרה ראשונה.

14.2	  ערכת ציוד ואמצעים בנקודת שהיה

- מפת אזור הקמפוס

- ערכת עזרה ראשונה עם חומרי הרגעה (הרגעת המפונים למקרה בהלה וכו')

- בקבוקים לשטיפת עיניים לטפול בפגיעה מחומרים כימיים.

- שמיכות צמר – רצוי.

- בקבוקים עם מים מינרלים

- כוסות חד – פעמים

- כרז יד (רמקול) עם סוללה

- שילוט נייד מתאים כולל שילוט הכוונה

- מכשיר קשר/טלפון.

- 4 אפודי כתומים לזיהוי מפקדים.

הציוד והאמצעים ירוכזו בארגז חירום אשר יאוחסנו בקרבת נקודות המפגש עם גישה

נוחה אליהם.

נוהל תגובה ראשונה בחירום

פרק ד'

תרחישים

לאירועים ותגובות

ת וכן העניינים:

| סעיף |  |  | נושא |  | עמוד |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | פרק ד' תרחישים לאירועים ותגובות |  | 91 |  |
|  |  |  | תוכן עניינים |  | 92 |  |
| 1 |  | כללי |  | 93 |  |
| 2 |  | מטרה |  | 93 |  |
| 3 |  |  | בדיקה ועדכון הנוהל |  | 93 |  |
| 4 |  |  | הצגת האירועים |  | 94 |  |
| 5 |  |  | הסיכונים אליהם מתייחסים האירועים |  | 94 |  |
| 6 |  |  | אמות מידה להתייחסות בהערכת סיכונים |  | 95 |  |
| 7 |  |  | הערכת מעגל הסיכון |  | 98 |  |
| 8 |  |  | משטר רוחות באזור ת"א ליד האוניברסיטה |  | 100 |  |
| 9 |  |  | אירועים ותגובות |  | 102 |  |
|  | 9.1 |  | תרחיש מס' 1 - פיצוץ מכונית עם TNT |  | 102 |  |
|  | 9.2 |  | תרחיש מס' 2 - פיצוץ מימן במעבדה |  | 106 |  |
|  | 9.3 |  | תרחיש מס' 3 - דליפת גז 3NF במעבדה |  | 109 |  |
|  | 9.4 |  | תרחיש מס' 4 - שריפה בספרייה המרכזית |  | 112 |  |
|  | 9.5 |  | תרחיש מס' 5 - שריפת סולר |  | 113 |  |
|  | 9.6 |  | תרחיש מס' 6 - דליפת גז בישול (פיצוץ/דליקה) |  | 117 |  |
|  | 9.7 |  | תרחיש מס' 7 - תקלת שינוע מיכלים |  | 118 |  |
|  | 9.8 |  | תרחיש מס' 8 - שריפה במחסן כימיקלים |  | 120 |  |
|  | 9.9 |  | תרחיש מס' 9 - זיהום סביבתי מדליפת גז במחסן הגזים |  | 123 |  |
|  | 9.10 |  | תרחיש מס' 10 – זיהום בבית החיות/רפואה |  | 125 |  |
|  | 9.11 |  | תרחיש מס' 11 - שריפה בבית חיות + פסיכולוגיה |  | 126 |  |
|  | 9.12 |  | תרחיש מס' 12 - הפרת סדר בפקולטה לרפואה |  | 127 |  |
|  | 9.13 |  | תרחיש מס' 13 - אירועי פח"ע |  | 128 |  |
| 10 |  |  | שלבי הטיפול באירועים |  | 136 |  |

תרחישים לאירועים ותגובות

1.	כללי

באוניברסיטת ת"א מתבצע אחסון של חומרים מסוכנים (להלן חומ"ס). שימוש בחומ"ס במעבדות המחקר והלימוד. כמו כן, מתבצע שימוש בדלק לצורך הפקת אנרגיה ושימוש בחומרי ניקוי והדברה.

חומרים מסוכנים אלה טומנים בחובם סיכונים גהותיים, סיכוני אש ופיצוץ ובמקרים מסוימים סיכונים לסביבה. מימוש פוטנציאל סיכונים זה עלול לגרום לפגיעה בנפש או ברכוש.

אוניברסיטת תל אביב הינה מוסד לימודי ומחקרי, ולכן מאוישת מדי יום באלפי סטודנטים וחוקרים בפקולטות השונות.

2.  	מטרה

מטרת המסמך לספק קווים מנחים לטיפול באירועים שונים העלולים להתרחש באוניברסיטת ת"א. יישום מושכל של קווים מנחים  אלו בזמן אמת עשוי להציל חיי אדם ולצמצם את נזקי הגוף והרכוש בסביבת האירוע.

הערה:

קווים מנחים אלה אינם מהווים תחליף לשיקול דעת מושכל. על המיישם אותן לפעול בתבונה בהתאם לתנאים האובייקטיבים של האירוע. חשוב להקפיד כי תפעול אמצעי המגן האישיים והמערכתיים המופיעים בהמשך חייב להיעשות על ידי צוות מיומן שעבר הדרכה מתאימה בטיפול באירועי חומרים מסוכנים ואש.

3.  	בדיקה ועדכון הנוהל

מומלץ כי תיק האירועים יבחן וייבדק פעם בשנה ע"י גורם מוסמך מטעם אוניברסיטה. כל שינוי יעודכן באירוע המתאים.

4.  	הצגת האירועים

להלן רשימה של 11 אירועים מאפיינים באוניברסיטה:

אירוע 1 – פיצוץ מכונית עם  T.N.T.

אירוע 2 -  פיצוץ מימן במעבדה.

אירוע 3 – דליפת אמוניה NH3 במעבדה.

אירוע 4 – שריפה בבנין ספריה מרכזית.

אירוע 5 – שריפה סולר.

אירוע 6 – דליפת גז בישול (גפ"מ).

אירוע 7 – תקלת בשינוע חביות.

אירוע 8 – שריפה במחסן כימיקלים

איזור 9 – זיהום סביבתי מדליפת גז במחסן הגזים.

אירוע 10 – זיהום בית החיות/פקולטה לרפואה.

אירוע 11 – שריפה בבית החיות פסיכולוגיה.

אירוע 12 – הפרת סדר בפקולטה לרפואה.

אירוע 13 – אירועי פח"ע.

5. 	הסיכונים אליהם מתייחסים האירועים:

- סיכון ראשוני מחומ"ס - סיכון הנובע מעצם תכונותיו הקורוזיביות, ו/או           הטוקסיקולוגיות ו/או הפיסיקוכימיות של החומר העלול לגרום לנזק אקוטי (חמור ומיידי) בחשיפה.

סיכון שניוני מחומ"ס - סיכון הנגרם כתוצאה משינוי או תהליך מסוים אותו עבר החומר. למשל שריפת כימיקלים הפולטים תוצרי חמצון מסוכנים.

סיכוני אש והתלקחות - סיכוני כוויות, וסיכוני התלקחות חומרים (באופן ישיר מהלהבות או עקיף מקרינת חום).

סיכוני פיצוץ - העלולים לגרום לפגיעות גופניות קשות (כתוצאה מגל הדף או חומרים אשר יעופו באוויר) ונזק רב ברכוש.

6.  	אמות מידה להתייחסות בהערכות סיכונים

6.1 	אמות המידה לבחינת טווחי פיזור החומרים הרעילים

ריכוזי יחוס PAC [Protective Action Criteria] לתרחישי פיזור חומרים מסוכנים באוויר.

| ריכוז הייחוס | קריטריון הריכוז באוויר הגורם לסכנת מוות לאדם לא ממוגן הבא עימו במגע במשך שעה אחת. זה ריכוז מסוכן לאדם לא ממוגן. | משמעות |
| --- | --- | --- |
| PAC-3 |  | ריכוז גבוה יחסית המסוגל להרוג אדם לא ממוגן בחשיפה של 60 דקות, לרוב מתקלת פליטה. |
| PAC-2 | הריכוז באוויר הגורם לתסמינים חמורים, בלתי הפיכים או לפגיעה ביכולת המילוט לאדם לא ממוגן הבא עימו במגע במשך שעה אחת. | משמש לצורכי חישוב פליטות חומרים מסוכנים אל אוכלוסייה לא ממוגנת, כולל מילוט, במשך שעה אחת. |
| PAC-1 | הריכוז באוויר הגורם לתסמינים חולפים והפיכים לאדם לא ממוגן הבא עימו במגע במשך שעה אחת. | ריכוז של חומר מסוכן באוויר שאינו גורם לנזק בריאותי משמעותי, ומאפשר מילוט. |

הגדרת קריטריונים אחרונים מ-30 ליולי שנת 2013, מהמשרד להגנת הסביבה,

פירסום טיוטת תנאים כלליים חדשים.

התנאים לביצוע חישובים של פיזור מזהמים

| הנחיות ביצוע תרחיש הייחוס | הקריטריונים לביצוע החישובים |
| --- | --- |
| התוכנה לביצוע החישובים | ALOHA במהדורה האחרונה |
| מהירות הרוח | 3 מטר לשנייה, מדוד בגובה 10 מטר |
| תכסית [אופי איזור הפליטה] | עירונית |
| כיסוי עננות | 50% |
| טמפרטורת הסביבה | 25 מעלות צלסיוס |
| מצב יציבות | D |
| אינוורסייה | אין |
| לחות יחסית | 50% |
| שעת התרחיש | 12:00 |
| הנחיות ללחץ לחישוב פיצוץ | 0.28 באר |
| הנחיות לחישוב עבור שריפה | 5 קילו קלוריות/מ"ר |

6.2	תיאור מצבים מטאורולוגים מייצגים

| מצב מטאורולוגי | מהירות רוח (מ'/שניה) | טמפ' (C0) | סוג | מתי |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 3 | 20 | בלתי יציב | בוקר |
| D | 6 | 30 | נטרלי | יום |
| F | 2 | 20 | יציב | לילה |

על מנת לחשב את הפיזור של חומרים מסוכנים באוויר, יש לדעת במדויק גורמים התלויים במזג האוויר המקומי, כגון מהירות רוח, טמפרטורה, קרינת שמש, לחות יחסית, שינוי טמפרטורה אנכי, טורבולנציה באוויר )מספר ריינולדס( וכיו"ב. מכיוון שתנאים אלו אינם זמינים בד"כ, מקובל לחלק את התנאים המטאורולוגים ל-6 מצבים בסיסיים:

מצב בלתי יציב , A	טורבולנציה (ערבול) חזקה, עקב קרינה חזקה ומהירות רוח נמוכה מאד. מצב זה אופייני ליום חם בשעות הצהרים.

מצב בלתי יציב , B	טורבולנציה בינונית עד חזקה, עקב קרינה בינונית עד חזקה ומהירות רוח בינונית. מצב זה אופייני לשעות הבוקר במהירות רוח של 2-3 מטר לשניה.

מצב נייטרלי , C	קרינת שמש בינונית ומהירות רוח גבוהה. אופייני למהירות רוח בינונית בשעות היום.

מצב נייטרלי , D	קרינת שמש בינונית (יום או לילה) ומהירות רוח גבוהה. אופייני לשעות היום עם רוח חזקה. לימים מעוננים וכו' יכול לאפיין לילה עם רוח חזקה.

מצב יציב , E	שעות הלילה בעננות גבוהה ומהירות רוח בינונית. אופייני למרבית שעות הלילה בעננות בינונית עד גבוהה ומהירות רוח 2-3 מטר לשניה.

מצב יציב , F	הפיזור נשלט כמעט כולו על ידי דיפוזיה וטורבולנציה נמוכה. אופייני לשעות הלילה ולפנות בוקר, במהירות רוח נמוכה.

לעתים נהוג להוסיף מצב נוסףG  [המתייחס למצב  [Fבתנאים קיצוניים במיוחד בלילה (מהירות רוח נמוכה מ- 2 מטר לשנייה).

7.	הערכת מעגלי  סיכון

בתרחישים שנותחו מצוינים טווחי סיכון באירועים שונים. במקרה של התרחשות אירוע חירום, מומלץ להעזר בנתונים המחושבים בכדי לקבוע אזורים כדלקמן:

אזור חם

באזור זה קיימת או עלולה להיות אווירה מסוכנת (אווירה כימית, שריפה, פיצוץ אחר).

אזור פושר

יוגדר כאזור בו הריכוז הינו בסוג PAC-2 עד PAC-1, תחום המקשר בין באזור החם לאזור הקר.

אזור קר

אזור בו ככל הנראה לא קיימת אווירה מסוכנת.

אזור חם

דליפה אזור החם

אזור קר

אזור פושר

כיוון הרוח

  - בעדיפות ראשונה יש לפנות מיידית אנשים הנמצאים באזור החם. כיוון הפינוי יעשה בניצב לכיוון הרוח.

  - בעדיפות שניה יש לפנות אנשים הנמצאים באזור הפושר.

  - יש לקבוע נק' מפגש במקום הנמצא בניצב לכיוון הרוח. מומלץ כי הגישה לנק' המפגש תהיה נקיה ממכשולים וכי האזור יהיה מוצל.

  - בהפעלת מערך החירום יש להתייחס לטווחי הסיכון באופן הבא:

7.5	צוות חירום יתכנס באזור המוגדר כפושר או חם רק כשהוא מצויד בציוד מגן אישי מתאים.

7.6	מומלץ כי הטיפול באירועים יעשה לפי הטבלאות המופיעות בכל תרחיש.  בכל מקרה יש להתאים את דרכי הפעולה לאופי האירוע ונתוני השטח.

7.7	כל טיפול בחומרים מסוכנים יעשה לפי הנחיות גיליונות הבטיחות MSDS של החומרים.

8. 	משטר רוחות באזור ת"א - קרוב לאוניברסיטה

9.	אירועים ותגובות

9.1	 תרחיש מס' 1 –פיצוץ מכונית עם T.N.T.

אוניברסיטת ת"א נמצאת במרכז ת"א ומאכלסת בתוכה בכל ימות השנה כמות גדולה של אוכלוסייה. לאור המצב הביטחוני וההתראות על פיגועי חבלה מצד גורמים עוינים החלטנו להציג את התרחיש המתייחס למקרה של פיצוץ מכונית תופת עם כמויות שונות של חומר נפץ.

הטבלה הבאה מציגה את גל הלחץ שנוצר וטווחי הנזק עקב פיצוץ כמויות שונות של חומר הנפץ TNT.

טווחי נזקי פיצוץ נבחנו לפי הטבלה הבאה:

נזק פוטנציאלי עקב היווצרות גלי לחץ בעוצמות שונות.

| תיאור הנזק | גל לחץ (psi) הגורם את הנזק |
| --- | --- |
| שבירת חלונות | 0.3 |
| סטנדרט ישראלי (0.03 bar) | 0.446 |
| נזק כלשהו למבנים | 1 |
| 1% התחרשות | 2.4 |
| הרס חלקי | 2.5 |
| 50% התחרשות | 6.3 |
| הרס מאסיבי | 7.5 |
| הרס טוטאלי | 10 |
| כמעט 100% התחרשות | 12.2 |
| 1% מוות | 14.5 |
| 50% מוות | 20.5 |
| כמעט 100% מוות | 29 |

טווחי נזק בפיצוץ כמויות שונות של TNT.

| נזק פוטנציאל | טווח (מטר) בפיצוץ כמויות שונות TNT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | לחץ PSI | 200 ק"ג | 400 ק"ג | 600 ק"ג | 800 ק"ג | 1000 ק"ג |
| טווח שבירת זכוכיות | 0.3 | 224 | 283 | 323 | 356 | 383 |
| טווח סביבתי (0.03 בר) | 0.446 | 168 | 212 | 243 | 267 | 288 |
| נזק כלשהו למבנים | 1 | 94 | 118 | 135 | 149 | 160 |
| 1% התרחשות | 2.4 | 50 | 63 | 72 | 79 | 85 |
| הרס חלקי | 2.5 | 48 | 61 | 70 | 77 | 83 |
| 50% התרחשות | 6.3 | 25 | 31 | 36 | 39 | 42 |
| הרס מסיבי | 7.5 | 22 | 28 | 32 | 35 | 37 |
| הרס טוטאלי | 10 | 18 | 23 | 26 | 28 | 30 |
| כמעט 100% התרחשות | 12.2 | 16 | 20 | 22 | 25 | 26 |
| 1% תמותה | 14.5 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 |
| 50% תמותה | 20.5 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| כמעט 100% תמותה | 29 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |

בגרף הבא מוצגים טווחי הנזק בפיצוץ 200-1000 TNT.

| אירוע מס' 1 - פיצוץ מכונית עם TNT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תיאור: פיצוץ חומר נפץ, גרימת הרס למבנים ופגיעות בבני-אדם |  |  |  |
| אופן הטיפול באירוע | אמצעי כיבוי לטיפול | אמצעי מיגון | הערות |
| 1. הפעלת אנשי אבטחה. - אנשי אבטחה יזעיקו את צוות חירום, מטה חירום גורמי הצלה חיצוניים – על פי נוהל החירום. 3. במקביל יגיעו למקום האירוע ויבצעו את הפעולות הבאות: - ניתוק זרם החשמל – לפי הנחיות מטה חירום. - הצטיידות באמצעי מגן - הרחקת אוכלוסייה וסגירת האזור. - חילוץ נפגעים. - מתן עזרה ראשונה. - כיבוי שריפות נלוות בעזרת אמצעי כיבוי בשטח. - פינוי הריסות. 4. סיום אירוע באישור מטה חירום. | - אמצעי עזרה ראשונה. - אמצעי כיבוי אש. - זרנוקים. - מזענקים. - הידרנטים. - ציוד חילוץ והצלה. | - כובעי מגן. - חליפות התקרבות לאש. - מנפי"ם. - מסכות מגן. | יבוצע ניתוק החשמל להנחיות מטה חירום. אין להפעיל אמצעי כיבוי על בסיס מים, במקומות בהם טרם נותק זרם החשמל. |

9.2	תרחיש מס' 2: פיצוץ מימן במעבדה

9.2.1  כללי

בפקולטות למדעים מדויקים משתמשים במעבדת מחקר במכשירי "GC" לבדיקה של כרומוטוגרפיה גזית. ביצוע הבדיקות נעשה תוך שימוש בגז מימן עקב גלאי מסוג PID.

גלילי המימן (מכיל כ- 0.6 ק"ג לגליל) מאוחסנים בסמוך למכשירי ה- GC במעבדות.

9.2.2	  בדליפת מימן - גז קל מהאוויר יעלה כלפי מעלה לעבר התקרה.

במקרה בו המעבדה או אזור האחסון אינם מאווררים כראוי ולא מתבצעים מספיק החלפות אוויר ריכוז גז המימן יעלה עם משך הדליפה.

גז המימן הוא נפיץ ודליק בעל תחום נפיצות הנע בין ריכוזים נפחיים באוויר של 4%-75%. בריכוזים אלו עלול הגז להתפוצץ או להתלקח כתוצאה ממפגש עם ניצוץ. מקור לנצוץ יכול להיות לדוגמה מערכת החשמל, התאורה, מכשור חשמלי שאינם מותאמים לעבודה באווירה נפיצה, סיגריה בוערת, או אש גלויה מבונזן בוער במעבדה.

בטבלה הבאה מתוארים טווחי נזק בפיצוץ של 1 ק"ג גז מימן.

בהתחשב בחום הראקציה, ובהנחה כי אחוז הנצולת בפיצוץ הגז הוא 10%, 1 ק"ג מימן  שקול כנגד 1.3 ק"ג TNT.

9.2.3	טווחי נזק בפיצוץ 1 ק"ג גז מימן.

| נזק פוטנציאל | לחץ PSI | טווח (מ') |
| --- | --- | --- |
| טווח שבירת זכוכית | 0.3 | 42 |
| טווח סביבתי (המשרד להגה"ס 0.03 בר) | 0.446 | 32 |
| נזק כלשהו למבנים | 1 | 18 |
| 1% התרחשות | 2.4 | 9 |
| הרס חלקי | 2.5 | 9 |
| 50% התרחשות | 6.3 | 5 |
| הרס מאסיבי | 7.5 | 4 |
| הרס טוטאלי | 10 | 3 |
| כמעט 100% התרחשות | 12.2 | 3 |
| 1% תמותה | 14.5 | 3 |
| 50% תמותה | 20.5 | 2 |
| כמעט 100% תמותה | 29 | 2 |

| אירוע מס' 2: פיצוץ מימן במעבדה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תיאור: דליפת מימן ופיצוץ במעבדה |  |  |  |
| אופן הטיפול באירוע | אמצעי כיבוי | ציוד מגן | הערות |
| 1. הזעקת מטה חירום וצוות חירום (צוות אבטחה). | - זרנוקים. - הידרנטים. - מזענקים. - ציוד ע.ר. | - מנפי"ם - כובעי מגן | שריפה שתחמם גלילי גז עלולה לגרום לפיצוץ הגלילים, "אפקט רקטי", והיווצרות "כדור אש" (במקרה של גזים דליקים). - אין להפעיל אמצעי כיבוי על בסיס מים במקומות בהם טרם נותק זרם החשמל. |
| 2. הזעקת גורמי הצלה חיצוניים ע"י מוקד הבטחון. |  |  |  |
| 3. לבישת ציוד מגן. |  |  |  |
| 4. הרחקת אנשים מהמקום וסגירת המקום ע"י גורמי אבטחה. |  |  |  |
| 5. ניתוק זרם החשמל לפי הנחיות מטה חירום. |  |  |  |
| 6. במקרה של שריפה, ריסוס גלילי גז אחרים במים לשם קירורם להתיז מים ישירות על גלילים הנמצאים באזור. |  |  |  |
| 7. פינוי מיכלי גז וחומ"ס אחר. - חילוץ נפגעים במידת האפשר. |  |  |  |
| - פינוי פצועים והגשת עזרה ראשונה. - פריסת אמצעי כיבוי. |  |  |  |
| 11.כיבוי שריפות נלוות. |  |  |  |
| 12. סיום אירוע בהנחיית מטה חירום. |  |  |  |

החישוב נעשה עם ALOHA 5.4.4, ועל פי הקריטריונים מיום 30 ביולי 2013.

SITE DATA:

Location: TEL AVIV, ISRAEL

Building Air Exchanges Per Hour: 0.41 (unsheltered single storied)

Time: June 15, 2015  1200 hours ST (user specified)

CHEMICAL DATA:

Chemical Name: HYDROGEN                Molecular Weight: 2.02 g/mol

PAC-1: 65000 ppm   PAC-2: 230000 ppm   PAC-3: 400000 ppm

LEL: 40000 ppm     UEL: 750000 ppm

Ambient Boiling Point: -252.8° C

Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm

Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%

ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)

Wind: 3 meters/second from NW at 10 meters

Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths

Air Temperature: 25° C

Stability Class: D (user override)

No Inversion Height                    Relative Humidity: 50%

SOURCE STRENGTH:

Direct Source: 1 kilograms/min         Source Height: 0

Release Duration: 1 minute

Release Rate: 16.7 grams/sec

Total Amount Released: 1,000 grams

Note: This chemical may flash boil and/or result in two phase flow.

Use both dispersion modules to investigate its potential behavior.

THREAT ZONE:

Threat Modeled: Overpressure (blast force) from vapor cloud explosion

Type of Ignition: ignited by spark or flame

Level of Congestion: uncongested

Model Run: Gaussian

Red   : LOC was never exceeded --- (0.28 atmospheres)

תוצאות:

הפיצוץ של תוכן גליל מימן גדול [כ-1 ק"ג מימן]

הערה: בהתחשב במהירות התרחשות הפיצוץ, למרות כל האמצעי המניעה שקיימים, אין כל אפשרות של טיפול בעת האירוע: הטיפול יהיה רק לאחר האירוע הוא טיפול בנפגעים ובנזקים.

:

9.3 	תרחיש מס' 3: דליפת גז 3NH במעבדה

כללי

- בפקולטה להנדסה נמצאות מעבדות המחקר ללימודי האלקטרוניקה.

- גזים המשמשים את המעבדה מוזרמים ממרתף המבנה בו מאחסנים את כל מיכלי הגז.

- במרתף ובמעבדות מאוחסנים בין היתר:

- חמצן, חנקן, הליום, ארגון, פראונים, אמוניה.

- במעבדות מיוחדות יש גם לאחרונה שימוש בגזים מאוד רעילים ובחלקם דליקים, כגון סילאן, פלואור, פוספין, דיבוראן, גרמאן, CO.

חלק מהגזים מסוכנים מאוד, לדוגמא:

סילאן

גז דליק מאוד, מתלקח מעצמו באוויר, קורוזיבי ומסוכן בחשיפה.

גורם לכוויות ברקמות, ברירים, בעור ובעיניים. לסילאן תחום נפיצות של 1.4-96%, ונקודת הבזקה בטמפ' של –2000C.

פלואור

גז מחמצן ביותר, עלול לגרום לכוויות בחשיפה. הגז מגיב עם כל חומר ואפילו עם מים,  ולגרום להתלקחותם של כל החומרים הדליקים.

פוספין

גז מאוד רעיל ודליק, על בסיס זרחן. משמש למחקרי הי-טק בגלילים קטנים והזנתו היא מארונות מיגון מיוחדים.

גרמאן

גז מסוכן, רעיל ודליק, מסוג המשמש למחקרי הי-טק, בגלילים קטנים מאוד, ותחת איוורור מתמיד.

דיבוראן

גז דליק ומסוכן, מסוג המשמש למחקריי הי-טק, בגלילים קטנים מאוד, ותחת איוורור מתמיד.

גזים רגילים

כמו חנקן, הליום, ארגון, עלולים לגרום להורדת ריכוז החמצן באוויר וכך לגרום לחנק, או דליקים ונפיצים כגון מימן, שנמצאים בגלילים 50 ליטר.

אמוניה

גז רעיל וקורוזיבי. גורם לכוויות ברקמות וברירים. בעלת תחום נפיצות של 16-25%. כאן השימוש באמוניה הוא בתמיסה מימית עד 25%.

הערה:	 גזים אלו יכולים להימצא בכמויות קטנות במעבדות בודדות.

| אירוע מס' 3: פריצת גז במעבדה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תיאור: דליפת גז במעבדה |  |  |  |
| אופן הטיפול באירוע | אמצעי כיבוי | ציוד מגן | הערות |
| 1. הזעקת אב הבית | - זרנוקים. - ציוד ע.ר. - אמצעי קשר. - גלאי NF3 נייד | - מנפי"ם - מסכות גז לפי הצורך. - חליפות מגן. |  |
| 2. אב הבית מזעיק צוות חירום ומטה חירום. |  |  |  |
| 3. הודעה לגורמי הצלה חיצוניים, לפי הצורך. |  |  |  |
| 4. הרחקת אוכלוסיה מאזור האירוע ע"י גורמי אבטחה. |  |  |  |
| 5. פריסת צינורות מים על מנת לרסס אדי חומר ולקרר מיכלי גזים האחרים. |  |  |  |
| 6. לפי הצורך ניטור ריכוזים באמצעות גלאי נייד לבחינת האזור המסוכן. |  |  |  |
| 7. עם סיום האירוע יש להמשיך ולקרר את האזור ברסס מים ובמיוחד אזור גלילי הגז האחרים. |  |  |  |
| 8. סיום האירוע ירוכז ע"י מטה חירום. |  |  |  |

תוצאות החישוב לדליפת 3NH במעבדה

SITE DATA:

Location: TEL AVIV, ISRAEL

Building Air Exchanges Per Hour: 0.41 (unsheltered single storied)

Time: June 15, 2015  1200 hours ST (user specified)

CHEMICAL DATA:

Chemical Name: AQUEOUS AMMONIA

Solution Strength: 25% (by weight)

Ambient Boiling Point: 36.3° C

Partial Pressure at Ambient Temperature: 0.61 atm

Ambient Saturation Concentration: 610,424 ppm or 61.0%

Hazardous Component: AMMONIA           Molecular Weight: 17.03 g/mol

AEGL-1 (60 min): 30 ppm   AEGL-2 (60 min): 160 ppm   AEGL-3 (60 min): 1100 ppm

IDLH: 300 ppm      LEL: 150000 ppm     UEL: 280000 ppm

ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)

Wind: 3 meters/second from NW at 10 meters

Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths

Air Temperature: 25° C

Stability Class: D (user override)

No Inversion Height                    Relative Humidity: 50%

SOURCE STRENGTH:

Evaporating Puddle (Note: chemical is flammable)

Puddle Area: 100 square meters

Average Puddle Depth: 1 centimeters

Ground Type: Concrete                  Ground Temperature: 25° C

Initial Puddle Temperature: Ground temperature

Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour

Max Average Sustained Release Rate: 23.5 kilograms/min

(averaged over a minute or more)

Total Amount Hazardous Component Released: 220 kilograms

THREAT ZONE:

Model Run: Gaussian

Red   : 85 meters --- (1100 ppm = PAC-3)

הערות:

במרחקים אלו ובריכוז 3 - PAC חייבים לפנות המעבדה והאיזור, למרות פעולת יניקה של  המינדף עם ארובתו מעל למבנה.

יש גם להתחשב שמשך הפריצה עשוי להיות קצר עם הפעלת אמצעי הטיפול באירועים. כך שלא נגיע לריכוז 3-PAC בסביבת הבניין בו נמצאת המעבדהץ.

9.4	תרחיש מס' 4: שריפה בספרייה המרכזית

9.4.1  כללי

התרחיש מתאר אירוע שריפה בספריה.

9.4.2	תיאור התרחיש

- בניין הספרייה המרכזית צמוד לספרית וינר ולמבנים נוספים.

- הבניין בן שלוש קומות וקומת מרתף. הבנין מאכלס מספר גדול של סטודנטים ברוב שעות היום.

- במקרה של שריפה בספריה, האש עלולה להתפשט במהירות  בספריה, במקרים קיצוניים לבניינים סמוכים.

- במרתף בניין הספרייה קיים בית דפוס גדול, עם כמויות גדולות של ניירות, וגם ממיסים לדילול ולניקוי של צבעי דפוס (בעיקר שחור).

- במרתף אין ספרינקלרים ויש רק גלאי עשן.

| אירוע מס' 4: שריפה בספריה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תיאור: שריפה בספריה |  |  |  |
| אופן הטיפול באירוע | אמצעי כיבוי | אמצעי מגן | הערות |
| 1. כיבוי אש במטפים ע"י מגלה האירוע במקביל הודעה לצוות הביטחון. | - מטפים - זרנוקים - ברזי כיבוי - גלאי אש ועשן - ציוד ע.ר. | - חליפות התקרבות לאש. - מנפי"ם. - כובע מגן. | אין להפעיל אמצעי כיבוי על בסיס מים במקומות בהם טרם נותק זרם החשמל. |
| 2. הזעקת צוות חירום ומטה חירום ע"י צווהת בטחון. |  |  |  |
| 3. הודעה לגורמי הצל חיצוניים לפי הצורך. |  |  |  |
| 4. פריסת אמצעי כיבוי ע"י צוות חירום. |  |  |  |
| 5. הרחקת אוכלוסייה. |  |  |  |
| 6. ניתוק זרם חשמל לפי הנחיות מטה החירום. |  |  |  |
| 7. כיבוי האש. |  |  |  |
| 8. סיום אירוע לפי הנחיות מטה חירום. |  |  |  |

הערות:

-	יש לשים לב ששריפת ספרים עלולה להימשך שעות ארוכות ואפילו ימים.

-	בשעות הלילה יש לבצע סיורים תכופים  של 2 אנשים ביחד במקום בו כובתה השריפה, לבדיקה שאין התחדשות של האש.

-	הסיירים יצטיידו במטפי כיבוי ניידים ובמסכות גז.

9.5	תרחיש מס' 5: שריפת סולר

כללי

שטחי האוניברסיטה מצויים מספר מקומות אחסון של סולר: בית המכונות, מחוץ לבית המכונות, בית מכונות וולפסון, גנים בוטנים, מרכז הספורט, ביה"ס להנדסאים ובית מכונות ליד הגנרטורים.

במקרה של דליפת סולר נוצרת שלולית של נוזל אורגני. הסולר עלול להידלק כתוצאה של שילוב חום עם מקור הצתה.

תוצאות התרחיש

בשריפה של סולר נפלטים לאוויר תוצרי שריפה מסוכנים, בין התוצרים נפלט פחמן דו חמצני, פחמן חד חמצני רעיל, פיח, חלקיקים, תוצרי שריפה לא מלאה של פחממנים וכן תחמוצות גופרית בעיקר וגם תחמוצת חנקן (SOX) (NOX ).

בשריפה נוצר חום המתפזר לסביבה בשלושה מנגנונים:

הסעה: (פזור של כ- 70% מהחום הנוצר) באמצעות תנועת תוצרי שריפה כלפי מעלה, בכח העילוי.

הולכה: באמצעות חומרים בעלי תכונת הולכת חום טובה.

קרינה: פזור של קרינת חום הנפלטת מבערת הסולר כלפי חוץ, עלפי הקריטריונים החדשים:  לפי 5 קילו-וואט/מ"ר קרינת החום

תוצאות החישובים עם התוכנה ALOHA 5.4.5 האחרונה מצולמים בדפים הבאים, הן עבור שריפת הסולר ובן עבור פליטת דו-תחמוצת הגופרית.

הבסיס לחישובים הא שריפת שלולית של 100 מ"ר סולר עם ריכוז גופרית של 0.5%.

הערכת סיכונים

לצורך הערכת הסיכון בפליטת תחמוצות הגופרית הרעילות באוויר, הנחנו ריכוז גופרית בסולר של 0.5%, למרות שמתחילים לספק במקביל גם סולר מופחת גופרית (0.3%).

בטבלה הבאה מפרטים טווחי סיכון לפזור SO2 באוויר בשריפת שפך מעגלי בשטח של 100 מ"ר סולר בשיכבה בעובי של 1 ס"מ, אשר מכיל 0.5 % גופרית ולפי כך 1 ק"ג 2SO. הטבלה מתייחסת לטווחים לקבלת ריכוזי יחוס על פני הקרקע.

ריכוז הייחוס:

הנחנו בהחמרה לפיה כל הגופרית תהפוך ל- SO2.

גובה מחושב לפזור של SO2 הינו 9 מטר (מחושב כמחצית גובה הלהבות).

קצב פליטת גז SO2 הוא של 1  ק"ג לדקה.

תוצאות התרחיש שריפת סולר לפי  ALOHA    5.4.5

: SITE DATA

Location: TEL AVIV, ISRAEL

Building Air Exchanges Per Hour: 0.41 (unsheltered single storied)

Time: June 15, 2015  1200 hours ST (user specified)

CHEMICAL DATA:

Chemical Name: N-DODECANE              Molecular Weight: 170.33 g/mol

PAC-1: 0.0028 ppm   PAC-2: 0.031 ppm   PAC-3: 7.9 ppm

LEL: 6000 ppm      UEL: 49000 ppm

Ambient Boiling Point: 216.2° C

Vapor Pressure at Ambient Temperature: 1.76e-004 atm

Ambient Saturation Concentration: 177 ppm or 0.018%

ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)

Wind: 3 meters/second from NW at 10 meters

Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths

Air Temperature: 25° C

Stability Class: D (user override)

No Inversion Height                    Relative Humidity: 50%

SOURCE STRENGTH:

Burning Puddle / Pool Fire

Puddle Area: 100 square meters

Average Puddle Depth: 1 centimeters

Initial Puddle Temperature: Air temperature

Flame Length: 18 meters                Burn Duration: 2 minutes

Burn Rate: 389 kilograms/min

Total Amount Burned: 746 kilograms

THREAT ZONE:

Threat Modeled: Thermal radiation from pool fire

Red   : 33 meters --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec)

- זמן השריפה של הסולר בשטח של 100 מ"ר יהיה קצר בהרבה מהזמן של ספי הסיכון של ריכוז הייחוס (עד 2 דקות מקסימום). לכן רמת הסיכון בפועל תהיה הרבה יותר נמוכה, מאחר וקריטריון הריכוז PAC מתייחס לשעה אחת של חשיפה.

כל החישובים בוצעו באמצעות התוכנה ALOHA  5.4.5  במהדורתה האחרונה [יולי

2015].

SITE DATA:

Location: TEL AVIV, ISRAEL

Building Air Exchanges Per Hour: 0.41 (unsheltered single storied)

Time: June 15, 2015  1200 hours ST (user specified)

CHEMICAL DATA:

Chemical Name: SULFUR DIOXIDE          Molecular Weight: 64.06 g/mol

AEGL-1 (60 min): 0.2 ppm   AEGL-2 (60 min): 0.75 ppm   AEGL-3 (60 min): 30 ppm

IDLH: 100 ppm

Ambient Boiling Point: -10.1° C

Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm

Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%

ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)

Wind: 3 meters/second from NW at 10 meters

Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths

Air Temperature: 25° C

Stability Class: D (user override)

No Inversion Height                    Relative Humidity: 50%

SOURCE STRENGTH:

Direct Source: 2.5 kilograms/min       Source Height: 18 meters

Release Duration: 1 minute

Release Rate: 41.7 grams/sec

Total Amount Released: 2.50 kilograms

Note: This chemical may flash boil and/or result in two phase flow.

THREAT ZONE:

Model Run: Heavy Gas

Red   : 170 meters --- (30 ppm = PAC-3)

| אירוע מס' 5: שפך סולר ושריפתו |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תאור: שפך סולר ושריפת השלולית |  |  |  |
| אופן הטיפול האירוע | אמצעי כיבוי וטיפול בשפך | אמצעי מגן | הערות |
| 1. הודעה למוקד הבטחון של האונ'. | - אמצעי קשר. - אמצעי כיבוי אש: מטפי אבקה 50 ליטר וברזי כיבוי. - חומרי ספיחה בלתי מתלקחים. - ציוד עזרה ראשונה. | - מנפי"ם. - חליפות התקרבות לאש. | - שפך של סולר עלול לגרום לזהום קרקע ומי תהום. אין להפעיל אמצעי כיבוי במים עד לבואו של אדם מוסמך אשר ינתק את מקור המתח ויבדוק הניתוק. |
| 2. במקביל הרחקת מקורות הצתה, אש, התלקחות. |  |  |  |
| 3. יח' בטחון תזעיק את מערך החירום ושירותי כבאות ותפעיל את צוות החירום. |  |  |  |
| 4. צוות החירום יצטייד בציוד מגן אישי. |  |  |  |
| 5. ניתוק זרם החשמל לפי הנחיות מטה חירום. |  |  |  |
| 6. הרחקת אנשים מהמקום. |  |  |  |
| 7. שימוש במטפי אבקה להתחלת הכיבוי. |  |  |  |
| 8. השלמת כיבוי האש ע"י כבאים. |  |  |  |
| 9. ספיחת שארית הסולר והעברה לחביות לרמת חובב. |  |  |  |
| 10. סיומ אירוע בהנחיות מטה חירום. |  |  |  |

הערה:

מאחר ושריפת הסולר במשטח של 100 מ"ר, על פי הקריטריונים החדשים של המשרד להגנת הסביבה [שהם  בערך כ-10 x  10 מטר], היא נמשכת זמן הרבה יותר קצר משעה אחת כמוגדר ב-3-PAC. לכן מידת הסיכון לריכוז של 30 חל"מ תהיה מאוד נמוכה.

9.6	תרחיש מס' 6: דליפת גז בישול (גפ"מ)

| אירוע מס' 6: טיפול בדליפת גז גפ"מ ממיכל קטן |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| דליפת גז בישול (גפ"מ) והיווצרות ענן גז שעלול להידלק או להתפוצץ |  |  |  |
| אופן הטיפול באירוע | כלי עבודה | ציוד מגן | הערות |
| 1. הרחקת מקורות אש, הצתה, ניצוצות מאזור הדליפה. ניתוק מערכות חשמל ע"י אדם מוסמך. | - גלאי נפיצות נייד - ציוד עזרה ראשונה | - מנפי"ם | אין להשתמש בשטח בטלפונים ניידים או מכשירי קשר אחרים. |
| 2. קריאה למכבי אש ומשטרה, ודיווח לרשויות. |  |  |  |
| - הצטיידות בציוד חירום של צוות חירום |  |  |  |
| 4. ניסיון לאטום מקור הדליפה ע"י סגירת ברזי הזנה. |  |  |  |
| 5. פריסת אמצעי כיבוי ע"י כוח הכבאים למקרה של שריפה ענן הגז. |  |  |  |
| 6. בדיקת ריכוזי הגז במקומות חשודים ע"י ריח גז תוך שימוש בגלאי נפיצות. |  |  |  |

9.7	תרחיש מס' 7: תקלת בשינוע מיכלים

כללי

באוניברסיטת ת"א אב הבית בכל פקולטה מפנה באופן עצמאי את פסולת החומ"ס.

התהליך בכל אחת מהפקולטות הינו זהה: שאריות החומ"ס מהמעבדה ממוינות ומועברות למיכלים בחלוקה לקבוצות הבאות: דליקים, מאכלים בסיסים, חומצות, מחמצנים ורעילים.

כאשר המיכלים מלאים מזמינים חברה חיצונית לפנות את המיכלים לרמת חובב.

בפקולטה לכימיה קיים כלוב חיצוני בו משהים את אריזות הפסולת עד לפינוי.

תיאור התרחיש

התקלה יכולה להיגרם במהלך שינוע חומ"ס, בכל אחת מהפקולטות עקב תאונת דרכים, תקלת העמסה למשאית ונפילה. כתוצאה מתאונה עלולים להיפגע מיכלי חומ"ס וליצור שפך מורכב  מנוזלים רעילים ודליקים.

הנחות יסוד:

- התרחיש מתאר שפך של 4 מיכלונים/בקבוקים שונים של חומ"ס.

- מניחים שבין החומרים שנשפכו הממס הדומיננטי הוא קסילן.

- תערובת של פסולת כימית כוללת למשל 33% תמיסת חומצה הידרוכלורית.

- שטח השפך: 10 מ"ר, גובה השפך: 0 מטר

- שלולית הממסים נשרפת ובשריפה נפלטת HCl (חומצת מלח) לאוויר.

.

תוצאות:

לפי 3-PAC ריכוז החומצה באוויר, בתוך התא בו מאוחסנת חומצת המלח, הוא :

100 חל"מ במרחק של 20 מטר.

אולם יש להתחשב שקיימת מערכת איוורורבספיקה גבוה של כ-3,000 מק"ש, כך שהריכוז בסביבת מחסן הכימיקלים יהיה הרבה יותר נמוך מזה

להלן תוצאות חישוב וגרפים המתארים את פיזור HCl

כל החישובים בוצעות עם תוכנה ALOHA 5.4.5 במהדורתה האחרונה

CHEMICAL DATA:

Chemical Name: HYDROCHLORIC ACID

Solution Strength: 33% (by weight)

Ambient Boiling Point: 75.0° C

Partial Pressure at Ambient Temperature: 0.062 atm

Ambient Saturation Concentration: 62,378 ppm or 6.24%

Hazardous Component: HYDROGEN CHLORIDE

Molecular Weight: 36.46 g/mol

AEGL-1 (60 min): 1.8 ppm   AEGL-2 (60 min): 22 ppm   AEGL-3 (60 min): 100 ppm

IDLH: 50 ppm

ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)

Wind: 3 meters/second from NW at 10 meters

Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths

Air Temperature: 25° C

Stability Class: D (user override)

No Inversion Height                    Relative Humidity: 50%

SOURCE STRENGTH:

Evaporating Puddle

Puddle Area: 10 square meters

Average Puddle Depth: 1 centimeters

Ground Type: Concrete                  Ground Temperature: 25° C

Initial Puddle Temperature: Ground temperature

Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour

Max Average Sustained Release Rate: 299 grams/min

(averaged over a minute or more)

Total Amount Hazardous Component Released: 8.45 kilograms

THREAT ZONE: (HEAVY GAS SELECTED)

Model Run: Heavy Gas

Red   : 40 meters --- (100 ppm = PAC-3)

Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness

make dispersion predictions less reliable for short distances.

הערה חשובה: כל שטח מחסן הכימיקלים מאוורר 24/7 במפוח עם ארובה תיקנית, היונקת ומוצאה כל האידים [מסוכנות או לא] משטח המחסן לאוויר החיצוני.

9.8	תרחיש מס' 8:  שריפה במחסן כימיקלים

כללי

באוניברסיטה קיימים שני אתרים לאיחסון חומ"ס:

מחסן הכימיקלים - ממוקם מצפון לבניין המחסנים, במבנה בטון.

האיחסון מתבצע בקומת מרתף (400 מ"ר) חומ"ס בכמויות בינוניות, ובקומת כניסה כמויות קטנות וציוד למעבדות (מזרקים, כלים, מבחנות וכו').

מחסן גזים – סמוך וממול למחסן כימיקלים, בו מאחסנים רק גלילי גז במבנה סגור אך מאוורר. (שטח המעבדה 160 מ"ר).

בשני המחסנים - הותקנו לאחרונה מערכות של מפוחי יניקה עם ארובות תיקניות, עם ספרינקלרים בכל התאים, בתוספת מערכת כיבוי בקצף ב-2 תאים בהם מאחסנים כמויות גדולות של ממיסים.

תיאור התרחיש

במקרה של שריפה בקומת המרתף במחסן הכימיקלים יפלטו לאוויר תוצרי שריפה מסוכנים נשימתית. סוג התוצרים תלוי בהרכב החומרים המתלקחים.

להלן דוגמאות לתוצרי שריפה אפשריים בשריפת כימיקלים.

| תוצרי שריפה | החומרים | מס' |
| --- | --- | --- |
| SO2,SO3 (SOX) NOX), NO3, NO2, N2O4) P2O5 HCl | חומצות: (פירוק בחום גבוה) חומצה גופרתית חומצה חנקתית זרחתית חומצה הידרוכלורית | 1 |
| ,HCl פוסגן | כלורופורם ומתילן כלוריד | 2 |
| HCN,NO2, (NOX) | אתיל ציאניד | 3 |
| CO2 CO – תוצר שריפה לא מלאה פייח, חלקיקים, אלדהידים וקטונים. | חומרים אורגנים (בוטאנול, אתאנול, קסילנים, טולאן וכו') | 4 |

כדי לחשב את הסיכון בשריפת כימיקלים במחסן, הונחו הנחות היסוד הבאות:

- שטח המחסן 400 מ"ר , אולם השטח בתאים השונים [בהם מאוחסנים החומרים   המסוכנים לעיל] השטח הוא של כ-10 מ"ר בלבד.

- כתוצאה מהשריפה נבקעו אריזות חומרים שנשפכו בשטח המחסן.

SITE DATA:

Location: TEL AVIV, ISRAEL

Building Air Exchanges Per Hour: 0.41 (unsheltered single storied)

Time: June 15, 2015  1200 hours ST (user specified)

CHEMICAL DATA:

Chemical Name: ETHANOL                 Molecular Weight: 46.07 g/mol

ERPG-1: 1800 ppm   ERPG-2: 3300 ppm    ERPG-3: N/A

IDLH: 3300 ppm     LEL: 33000 ppm      UEL: 190000 ppm

Ambient Boiling Point: 78.2° C

Vapor Pressure at Ambient Temperature: 0.078 atm

Ambient Saturation Concentration: 78,576 ppm or 7.86%

ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)

Wind: 3 meters/second from NW at 10 meters

Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths

Air Temperature: 25° C

Stability Class: D (user override)

No Inversion Height                    Relative Humidity: 50%

SOURCE STRENGTH:

Burning Puddle / Pool Fire

Puddle Area: 100 square meters

Average Puddle Depth: 1 centimeters

Initial Puddle Temperature: Air temperature

Flame Length: 10 meters                Burn Duration: 5 minutes

Burn Rate: 164 kilograms/min

Total Amount Burned: 786 kilograms

THREAT ZONE:

Threat Modeled: Thermal radiation from pool fire

Red   : 18 meters --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec)

הערה:

בכיסה למחסן הכימיקלים, ליד הכביש, יש כמות גדולה של אתנול המונחים על מעצרות  גדולות.

השטח הוא יחסית גדול, אם כי קיימת מערכת של ספריקלרים אוטומטיים, ובנוסף מערכת יניקה של כל המחסן בספיקות גדולות מאוד [קרוב ל20,000 מק"ש] עם ארובה מעל לגג, כך שהסיכון יהיה מטופל במקור.

| אירוע מס' 8: שריפה במחסן כימיקלים |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שריפת כימיקלים, פליטת תוצרי שריפה מסוכנים לאוויר התפשטות קרינת חום |  |  |  |
| הערות | אמצעי מיגון | אמצעי כיבויו/או טיפול בשפך אחר | אופן הטיפול בתקלה |
| -זהירות ! - יש להשתמש באמצעי כיבוי המתאימים לחומרים הבוערים. | - מנ"פים לכל כוחות הנכנסים למחסנים | - גלאי אש - ציוד עזרה ראשונה - מטפי כיבוי - קצף כיבוי - גיליונות MSDS - אמצעי כיבוי של כוחות הכבאים | - הודעות לצוות ביטחון ע"י מנהל האירוע, או ע"י הפעלת ספרינקלרים. - הזעקת מכבי אש, שירותי הצלה חיצוניים - הצטיידות צוותי חירום באמצעי מיגון. - אין להשתמש באמצעי כיבוי עלן בסיס מים במקום בו לא נותק חשמל. - ניתוק זרם החשמל לפי הנחיות מטה חירום. - כיבוי אש ע"י כוח כבאים. - הרחקת אוכלוסייה בניצב לכיוון הרוח. - איסוף שפך חומ"ס שנוצר, ניטרולו או פינויו לרמת חובב – לפי הנחיות MSDS והמשרד להג"ס - החלטה על סיום אירוע לפי הנחיות מטה חירום. |

גם כאן ומאחר וקיימים במחסן הכימיקלים ספרינקלרים אוטומטיים, הפליטות לסביבה יהיו בריכוזים מוגבלים משני גורמים חשובים: משך זמן מוגבל [עקב הסרינקלרים] וריכוזים נמוכים [עקב מערכת האיוורור והארובה].

9.9

תרחיש מס' 9: זיהום סביבתי מדליפת גז במחסן הגזים

במחסן הגזים קיימים רק גלילי לחץ לגזים שימוש נרחב במעבדות האוניברסיטה.

גלילים אלו קשורים ומשולטים.

במחסן קיימת מערכת איוורור מופעלת 24/7, עם ארובה מעל לגג המבנה.

התרחיש: דליפה של גליל עם אתילן במשך שעות הלילה.

תוצאות: האיזור המסוכן הינו פחות מ-10 מטר.

SITE DATA

Location: TEL AVIV- ISRAEL,

Building Air Exchanges Per Hour: 0.41 (unsheltered single storied)

Time: June 15, 2015  1200 hours ST (user specified)

CHEMICAL DATA:

Chemical Name: ETHYLENE                Molecular Weight: 28.05 g/mol

PAC-1: 600 ppm     PAC-2: 6600 ppm     PAC-3: 40000 ppm

LEL: 27000 ppm     UEL: 360000 ppm

Ambient Boiling Point: -103.7° C

Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm

Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%

ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)

Wind: 3 meters/second from NW at 10 meters

Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths

Air Temperature: 25° C

Stability Class: D (user override)

No Inversion Height                    Relative Humidity: 50%

SOURCE STRENGTH:

Direct Source: 5 kilograms/min         Source Height: 0

Release Duration: 5 minutes

Release Rate: 5 kilograms/min

Total Amount Released: 25.0 kilograms

Note: This chemical may flash boil and/or result in two phase flow.

Use both dispersion modules to investigate its potential behavior.

THREAT ZONE:

Threat Modeled: Overpressure (blast force) from vapor cloud explosion

Type of Ignition: ignited by spark or flame

Level of Congestion: congested

Model Run: Gaussian

Red   : less than 10 meters(10.9 yards) --- (0.28 atmospheres)

9.10

תרחיש מס' 10: זיהום בבית החיות/פקולטה לרפואה

כללי

במבנה בית החיות בפקולטה לרפואה קיימים מספר סוגים של בעלי חיים לדרכי מחקר.

המבנה בן 11 קומות  ובכל קומה נמצאות החיות בתוך כלובים, או בחדרים.

תיאור התרחיש

צינור מים בקומה העליונה התפוצץ בשעות הלילה

והמים זרמו וגלשו לכל הקומות דרך פיר המעלית של הקומה הקרובה. קיימת סכנה שהמים שהצטברו בקומת הקרקע מזוהמים בחומרים לא ידועים. כתוצאה ממגע המים עם החיות בקומות ותמיסות לא ידועות שאוחסנו במעבדות.

בשעות הבוקר התגלתה תקלה על ידי אחד העובדים.

| אירוע מס' 10: זיהום בבית החיות פקולטה לרפואה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| זיהום בבית החיות |  |  |  |
| הערות | אמצעי מגן | אמצעי טיפול | אופן הטיפול בתקלה |
| זהירות! - יש להשתמש בציוד מתאים לאיסוף המים המזוהמים - יש להזהיר את עובדי בית החיות לגבי סוגי הסכנות. | - חליפות חומ"ס - מסכות - כפפות - מגפים | - משאבה ניידת, וציוד מתאים. - מידע לגבי הסכנות הקיימות. - חומרי חיטוי. | 1. הודעה לצוות הבטחון על ידי הגורם המגלה. |
|  |  |  | 2. ניתוק זרם המים בקומה על ידי אב הבית/צוות חירום/שרברב. |
|  |  |  | - ניתוק זרם החשמל בבנין. - הצטיידות באמצעי מגן מתאימים. - איסוף המים באמצעות משאבה ניידת והרחקתם מהאונ' בצורה בטוחה. |
|  |  |  | 6 ניקיון בחדרים במידת הצורך. |
|  |  |  | 7. חיטוי במידת הצורך |
|  |  |  | 8. החלטה על סיום התקלה/אירוע. |

  - שריפה בבית חיות + פסיכולוגיה

| אירוע מס' 11: שריפה בבית החיות פסיכולוגיה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שריפה בבית החיות |  |  |  |
| הערות | אמצעי מגן | אמצעי טיפול | אופן הטיפול בתקלה |
| זהירות! יש להשתמש באמצעי כיבוי המתאימים לחומרים הבוערים. אין להשתמש באמצעי כיבוי על בסיס מים במקום בו לא נותק חשמל. | - מנ"פים | - גלאי אש ועשן - ציוד עזרה ראשונה - מטפי כיבוי. - קצף כיבוי. - אמצעים של כוחות הכיבוי החיצוניים. | 1. הודעה לצוות בטחון ע"י מגלה האירוע |
|  |  |  | 2 הזעקת כבאים, משטרה ומטה חירום ע"י צוות בטחון. הזעקת שרותי הצלה חיצוניים. |
|  |  |  | 3. דיווח לרשויות 4. הצטיידות צוות חירום באמצעי מגן. |
|  |  |  | 5. ניתוק זרם חשמל לפי הנחית מטה חירום. |
|  |  |  | 5. כיבוי האש ע"י כבאים |
|  |  |  | 6. הרחקת אוכלוסיה בניצב לכיוון הרוח. |
|  |  |  | 7. החלטה על סיום האירוע לפי הנחיות מטה חירום. |

9.12

תרחיש מס' 12 – הפרת סדר בפקולטה לרפואה

כללי

בבנין רפואה סאקלר מאוחסנות עצמות המשמשות למחקר.

תיאור התרחיש

באחד מימי השבוע התקבצו מאות חרדים, ממתנגדי המחקר להפגנה בכניסה לבנין

סאקלר, תוך כדי צעקות, דחיפות וניסיונות להיכנס לתוך הלובי של מבנה סאקלר,

בדרישה להפסיק את השימוש במחקר בעצמות.

תוצאות

כתוצאה מכך נופצו מספר שמשות, החלו דחיפות ומהלומות בין עובדים/סטודנטים

הנמצאים במקום לבין הקבוצות המפגינות.

| אירוע מס' 12: הפרת הסדר בפקולטה לרפואה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| אירוע |  |  |  |
| הערות | אמצעי מגן | אמצעי כיבוי טיפול בשפך אחר | אופן הטיפול בתקלה |
| זהירות! יש לפעול בצורה זהירה לפינוי המפגנים עד להרחקתם מחוץ לקמפוס ולהימנע מפגיעות גוף. |  | - ציוד כיבוי ע"י הכבאים בלבד. - ציוד קשר | - הזעקת צוות הבטחון למבנה. |
|  |  |  | - סגירת כל הדלתות המבנה למנוע כניסה למעבדות. |
|  |  |  | - ניתוק המעליות |
|  |  |  | - הזעקת תגבור לאנשי הבטחון |
|  |  |  | - הזעקת משטרה וכוחות כיבוי אש |
|  |  |  | - הרחקת צוותי תקשורת. |

9.13	 תרחישים מס' 13 - אירועי פח"ע (פעילות חבלנית עוינת)

1.	לאור המצב הביטחוני וההתראות על פיגועי חבלה מצד גורמים עוינים, מוצגים בהמשך מספר תרחישי פח"ע אשר יכולים לגרום לנזק ולפגיעה בנפש.

תרחישים אלו הינם בנוסף לתרחישים הנמצאים בנוהל פעולה ראשונה בחירום של האוניברסיטה.

2.	התרחישים מפרטים סוגים שונים של פיגוע בכל אחד מהאפשרויות הבאות:

- פיגוע באחד הקפיטריות.

- פיגוע באחד מאולמי ההרצאות/כיתות.

- פיגוע באחד ממלתחות הספריות.

- תרחיש ירי בתוך הקמפוס.

- פיגוע בבית חיות/גן זואולוגי.

- פיגוע במתקנים חיוניים (בית מכונות, תחנת השנאה וכו').

3.	אפשרות פיגוע בכל התרחישים יכולה להתבצע באמצעים הבאים (למעט ירי).

- הנחת מטען חבלה:

שימוש במטען חבלה הנמצא בתוך תיק/תרמיל והפעלה מרחוק.

- פיגוע התאבדות:

כניסת מתאבד/ת עם חגורת נפץ/מטען והפעלה ידנית.

4.	ירי על ידי מחבל בתוך הקמפוס.

הפעלת ירי בתוך הקמפוס יכולה להתבצע באפשרויות הבאות:

- התפרצות מחבל חמוש תוך כדי ירי מאחד השערים.

- החדרת ציוד לקמפוס, כניסה דרך אחד השערים, חילוץ כלי הירי, וירי במקום הומה אדם בתוך האוניברסיטה (קפיטריה, אולם הרצאות וכו').

- כניסת מחבל ברכב תוך כדי ירי לתוך הקמפוס.

ירי מחוץ אל הקמפוס דרך הגדר

- במקרה זה כמעט בלתי אפשרי להשתלט על היורה.

- צריך לירות בו מבפנים , וזאת בלי לפגוע באחרים.

9.13.1	אירוע פיגוע בקפיטריה

תיאור האירוע:

        - הטמנת מטען חבלה, והפעלה מרחוק.

        - מפגע מתאבד/ת עם חגורת נפץ/מטען והפעלה ידנית.

נפגעים:

קהל סועדים בשעות השיא (שעת הצהריים).

תוצאות:

        - נפגעים רבים בקרב הסועדים.

        - נזק ברכוש ובציוד.

        - פגיעה במבנה בו נמצאת הקפיטריה ובמקרים אחרים גם מבנים סמוכים.

        - דליפה של חומרים מסוכנים (גפ"מ).

        - שריפה.

פעולות נדרשות:

        - הפעלה על פי נוהל הפעלה בחירום של האוניברסיטה.

        - פינוי נפגעים לטיפול.

        - פינוי אוכלוסיה.

        - השתלטות על השריפה.

כוחות:

        - צוותי חירום של אוניברסיטה ת"א.

        - צוותי רווחה של האוניברסיטה.

        - צוותי הצלה ממלכתיים.

9.13.2   האירוע: פיגוע באחד מהאולמות/כיתות

תיאור האירוע:

        - החדרת מטען חבלה לתוך האולם/כיתה והפעלה מרחוק.

        - מפגע מתאבד/ת עם חגורת נפץ והפעלה ידנית.

נפגעים:

קהל/סטודנטים הנמצאים באולם/כיתה בכל אחד מהמבנים.

תוצאות:

        - נפגעים רבים מקרב השוהים בתוך האולם/כיתה.

        - חסימת דרכי מילוט.

        - נזקים רבים לאולם/כיתה ולמבנים סמוכים.

        - במבנה בהם נמצאים מעבדות, קיימת במעבדות סכנה של דליפת חומרים מסוכנים וגזים.

        - באולמות/כיתות בקומות גבוהות קושי להגיע אליהם.

פעולות נדרשות:

        - הפעלה על פי נוהל הפעלה בחירום של האוניברסיטה.

        - פינוי נפגעים לטיפול.

        - פינוי אוכלוסיה מהמבנה וממבנים סמוכים.

        - טיפול באירוע.

כוחות:

        - צוותי חירום של אוניברסיטה ת"א.

        - צוותי רווחה של האוניברסיטה.

        - הזעקת צוותי הצלה ממלכתיים.

9.13.3  האירוע: פיגוע באחד ממלתחות הספריות

תיאור האירוע:

        - החדרת מטען חבלה בתוך תיק/תרמיל באחד המלתחות בספריות והפעלה מרחוק.

נפגעים:

שוהים  במלתחה וסטודנטים הנמצאים בסביבה.

תוצאות:

        - נפגעים הנמצאים בסביבה הקרובה.

        - חסימת כניסה ראשית למבנה (בדרך כלל מלתחות ממקומות בכניסה הראשית למבנה) הספריות.

        - נזקים למבנה.

פעולות נדרשות:

        - הפעלה על פי נוהל בתגובה בחירום של האוניברסיטה.

        - פינוי נפגעים לטיפול.

        - פינוי אוכלוסיה מהמבנה.

כוחות:

        - צוותי חירום של אוניברסיטה.

        - צוותי רווחה של האוניברסיטה.

        - הזעקת צוותי הצלה ממלכתיים.

9.13.4   האירוע: תרחיש ירי בתוך הקמפוס

תיאור האירוע:

        - הפעלת ירי על ידי מחבלים בתוך הקמפוס על ידי:

        - התקפות לעמדת שומר על ידי ירי וכניסה לתוך הקמפוס.

        - ירי מתוך מכונית הפורצת לתוך הקמפוס.

        - התמקמות בתוך הקמפוס במקום גבוה/שולט/מרכזי וירי על עוברים ושבים.

תוצאות:

        - נפגעים רבים הנמצאים באזור הירי.

        - פגיעה ברכוש.

פעולות נדרשות:

        - הפעלה על פי נוהל התגובה בחירום של האוניברסיטה.

        - פינוי נפגעים לטיפול.

        - פינוי אוכלוסיה.

        - בידוד אזור הירי על ידי ריתוק המחבל למקום.

כוחות:

        - צוותי חירום של אוניברסיטה.

        - צוותי רווחה של האוניברסיטה.

        - הזעקת צוותי הצלה ממלכתיים.

לפתע:  ירי מבחוץ אל קהל שבתוך הקמפוס.

9.13.5   אירוע: פיגוע בבית החיות/גן זואולוגי

תיאור האירוע:

        - הפעלת מטען חבלה באזור בית החיות/גן זואולוגי.

תוצאות:

        - נפגעים הנמצאים בסביבה כולל בעלי חיים.

        - שחרור בעלי חיים לסביבה (כולל חיות מסוכנות).

        - פגיעה ברכוש.

פעולות נדרשות:

        - הפעלה על פי נוהל בתגובה בחירום של האוניברסיטה.

        - פינוי נפגעים לטיפול.

        - פינוי אוכלוסיה סמוכה.

        - מתן התראות על חיות מסוכנות בסביבה.

        - איתור בעלי חיים.

        - בידוד האזור.

כוחות:

        - צוותי חירום של אוניברסיטה.

        - עובדי הגן הזואולוגי/בית החיות.

        - הזעקת צוותי חירום ממלכתיים.

9.13.6  אירוע: פיגוע במתקנים חיוניים

תיאור האירוע:

        - הפעלת מטען חבלה באחד מהמקומות החיוניים של האוניברסיטה (בית מכונות, תחנת השנאה, מרכזיה, מרכז חישובים, הנדסה, מדעים מדויקים, מדעי החיים ורפואה).

תוצאות:

        - נפגעים הנמצאים בסביבה.

        - נזק למתקן הנפגע ולסביבה הקרובה.

        - ניתוק מערכות חשמל (בית מכונות תחנת השנאה).

        - ניתוק מערכת התקשורת (מרכזיה).

        - פגיעה במעבדות כימיות/ביולוגיות כתוצאה מניתוק חשמל.

פעולות נדרשות:

        - הפעלה על פי נוהל בתגובה בחירום של האוניברסיטה.

        - פינוי נפגעים לטיפול.

        - פינוי אוכלוסיה סמוכה.

        - טיפול ותיקון הנזק (גנרטורים ניידים וכו').

כוחות:

        - צוותי חירום של אוניברסיטה.

        - אנשי אחזקה באגף ההנדסה.

        - הזעקת צוותי הצלה ממלכתיים.

10. שלבי הטיפול באירועים

| הערות | אמצעי מגן | אמצעי כיבוי/טיפול | אופן הטיפול |
| --- | --- | --- | --- |
| יבוצע ניתוק החשמל להנחיות מטה חירום. אין להפעיל אמצעי כיבוי על בסיס מים במקומות בהם טרם נותק החשמל. | - ציוד מגן. - חליפות חומ"ס. - מנ"פים. - מסכות מגן. | - אמצעי עזרה ראשונה. - אמצעי כיבוי אש. - ציוד חילוץ והצלה. | - הפעלת אנשי אבטחה. - אנשי האבטחה יזעיקו את צוות חירום, מטה חירום וגורמי הצלה חיצוניים על פי נוהל החירום. - במקביל יגיעו למקום האירוע ויבצעו את הפעולות הבאות: - ניתוק זרם החשמל. - הצטיידות באמצעי מגן. - פינוי מבנים סמוכים. - הרחקת אוכלוסיה וסגירת האזור. - חילוץ נפגעים. - מתן עזרה ראשונה - כיבוי שריפות נלוות בעזרת מטפי כיבוי. - פינוי הריסות. - טיפול באנשי רווחה בנפגעים ובנפגעי הלם. - סיוע לגורמי הצלה ממלכתיים. - סיום אירוע באישור מטה חירום וגורם בכיר במקום. |

נוהל תגובה ראשונה בחירום

פרק ה'

נוהל רעידות אדמה

תוכן העניינים:

| סעיף | נושא | עמוד |
| --- | --- | --- |
|  | פרק ה' - נוהל רעידות אדמה | 143 |
|  | תוכן עניינים | 144 |
| 1 | כללי | 145 |
| 2 | מבנים | 145 |
| 3 | הפעילות השגרתית במבנים | 146 |
| 4 | הערכות אוניברסיטת ת"א לרעידת אדמה | 146 |
| 5 | הנחיות פיקוד העורף | 147 |
| 6 | התנהגות בעת רעידת אדמה | 147 |
| 7 | אחריות וסמכות הפעלה | 148 |
| 8 | מוקדי מידע | 148 |
|  | נספחים | 149 |
|  | נספח א' - רשימת מבנים והקומות בהם בקמפוס | 150 |
|  | נספח ב' – היתר רעלים | 153 |

היערכות למצבי חירום

נוהל רעידות אדמה

1. 	כללי

1.1	רעידת אדמה מתרחשת בצורה פתאומית כך שאי אפשר לחזות מראש את התרחשותה ולכן האירוע מורכב ומוגדר כאסון טבע הדורש היערכות מוקדמת.

1.2	בדרך כלל לאחר רעידת האדמה ראשונה, ישנן רעידות אדמה נוספות שעוצמתן הולכת ופוחתת.

1.3	שלב ההכנות הוא שלב מרכזי בהיערכות לרעידת אדמה והכולל תירגול ופינוי של עובדים מתוך במבנים.

1.4	הטיפול באירוע רעידת אדמה חזקה מחייב הזעקה וטיפול של  גורמי הצלה וחירום ממלכתיים.

1.5	בנוהל פעולה בחירום של אוניברסיטת ת"א - קיים נוהל פינוי למצבים שונים.

2. 	מבנים

2.1 	באוניברסיטה כ- 90 מבנים ע"פ הפירוט הבא:

- מבנים בני 2 - 1 קומות.

- מבנים בני 4 - 3 קומות.

- מבנים בני 10 - 7 קומות.

- צריפים בודדים.

- מחסנים לאיחסון ציוד וחומרים.

- מבנים המשמשים כמעונות הסטודנטים.

2.2 	בפקולטות: רפואה , מדעים מדויקים , מדעי החיים , הנדסה ובנין שרת נמצאות מעבדות מסוגים שונים בהם נמצאים חומרים כימיים,ביולוגים ורדיואקטיביים.

2.3 	פירוט המבנים ראה נספח א'.

3. 	הפעילות השגרתית במבנים:

3.1 	במצב שגרה מאכלסים את המבנים מאות ואלפי עובדים, סטודנטים ומבקרים למעט בשעות הלילה שבתות וחגים.

3.2 	באודיטריום סמולרש ובאולם בר שירה מתקיימים אירועים בנוכחות קהל בשעות הלילה.

3.3	במעונות הסטודנטים הנמצאים מחוץ לקמפוס מתגוררים סטודנטים בכל שעות היום ולילה (כולל שבתות).

4. 	היערכות אוניברסיטת ת"א לרעידת אדמה

4.1  	שלב ההכנות

- כתיבת נוהלים להיערכות  במצב חירום רעידת אדמה.

- ביצוע תרגילי מילוט במבנים.

- הכשרת צוות חירום לטיפול ראשוני.

4.2 	בשלב האירוע

- טיפול ראשוני באירוע על ידי צוותי חירום ותחזוקה של אוניברסיטת ת"א להצלת חיי אדם.

- אזעקת גורמי הצלה וחירום ממלכתיים.

- טיפול במפגעים  ובסיכונים שנגרמים בעת מצב חירום.

- ניתוק מערכות - חשמל וגזים.

- הרחקת חומרים מסוכנים מאזור האירוע.

- העברת הטיפול לגורמי  הצלה וחירום ממלכתיים.

- סיוע לכוחות הצלה וחירום.

4.3 	בשלב השיקום

- שיקום מבנים שנפגעו וחזרה לשגרה.

- מעקב אחר הנפגעים שפונו לבתי חולים ובבית.

- טיפול במשפחות הנפגעים.

5. 	הנחיות פיקוד העורף

פיקוד העורף פרסם עלון אשר מפרט את הפעולות שיש לבצע בעת רעידת אדמה במצבים שונים:

5.1	בבית - תפיסת מחסה בשלב ראשון ויציאה מחוץ למבנה בשלב שני.

5.2	בבתי רבי קומות - עדיף לשהות בחדרי מדרגות או בחדרי בטחון.

5.3	בחוץ - להתרחק  ככל האפשר ממבנים ולהתרכז בשטח פתוח.

5.4	ברכב - לעצור את הרכב ולהישאר במכונית.

6. 	התנהגות בעת רעידת אדמה באוניברסיטה:

6.1	התנהגות בעת רעידת אדמה בזמן שגרה  יהיו תואמות את  הנחיות פיקוד העורף בעת אירוע רעידת אדמה.

6.2 	התנהגות בתוך המבנים

שלב ראשון:

תפיסת מחסה מתחת לשולחנות/משקופים או שהיה בחדרי בטחון, חדרי מדרגות מוגנים (בבניינים רבי קומות עדיף לשהות בחדרי מדרגות או חדרים מוגנים).

שלב שני:

ניתוק מערכות חשמל וגזים ויציאה מחוץ למבנה שהיה בשטח פתוח רחוק ככל האפשר מהמבנה.

שלב שלישי:

עם סיום רעידת האדמה, ביצוע סריקה בכל המבנה/ מתקן ע"מ לאתר נפגעים ולאמוד נזקים.

שלב רביעי:

הזעקת צוותי חירום במידת הצורך ע"פ נוהל פעולה בחירום.

6.3 	התנהגות לרכב בשטח הקמפוס

שלב ראשון: לעצור את הרכב ולהישאר במכונית.

שלב שני: יציאה מהרכב ,שהייה בשטח פתוח רחוק ממבנים.

שלב שלישי: עפ"י הנחיות שימסרו.

6.4 	מערכות כלליות - (בית מכונות , מחשב , מרכזיה ועוד)

שלב ראשון: תפיסת מחסה מתחת לשולחנות / משקופים או שהיה בחדרי בטחון מוגנים.

שלב שני:  יציאה מהמבנה לשטח פתוח רחוק ממבנים, ועל פי הנחיות שיקבלו מסמנכ"ל להנדסה /מנהל יחידת התחזוקה הפעלה המערכות בצורה מצומצמת בהתאם למצב.

שלב שלישי: עם סיום רעידת האדמה, ביצוע סריקה לאתר נפגעים ולאמוד נזקים.

שלב רביעי: הזעקת צוותי חירום במידת הצורך ע"פ נוהל פעולה בחירום.

7. 	אחריות וסמכות הפעלה:

עם קבלת התראה להיערך לרעידת אדמה על יו"ר מטה חירום לפעול להפעלת הנוהל בהתאם להנחיות פקוד העורף שימסרו.

הפעלת הנוהל ללא קבלת התראה כאשר רעידת אדמה מתרחשת באופן פתאומי חלה על בעלי התפקידים בכל מבנה כאשר:

שלב ראשון: מתן הנחיה לתפיסת מחסה על ידי הגורם הבכיר בכל מקום.

שלב שני: מתן הנחיות על ידי הגורם הבכיר בפקולטה / יחידה ודווח למוקד הביטחון.

שלב שלישי: ביצוע סריקה ע"פ הנחיות מטה החירום והזעקת צוותי חירום ממלכתיים במידת הצורך.

מצב אחר - ע"פ הנחיות שימסרו על ידי הנהלת האוניברסיטה (סמנכ"ל להנדסה או מנהל יחידת הבטיחות).

8. 	מוקדי מידע

8.1 	גורמי פנים - ע"פ דף מידע לחירום.

8.2 	גורמי חוץ - עלון מידע של פקוד העורף.

נוהל תגובה ראשונה בחירום

נספחים

נספח א'

רשימת מבנים, שטחיהם וקומותיהם בקמפוס

| מספר | שם הבניין | שטח ברוטו במ"ר | מספר קומות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | כימיה-אורנשטיין | 4,680 | 4 |
| 2 | כימיה-שנקר | 3,700 | 4 |
| 3 | פיסיקה-שנקר | 3,800 1,820 | 4 |
| 3א | אולמות 5, 6, 7 | 795 | 1 |
| 4 | אולם לב | 1,051 | 1 |
| 5 | מתימטיקה-קפלון | 5,108 | 4 |
| 6 | מחשב מחשב-קומה נוספת | 1,374 604 | 4 |
| 8 | צריף מעבדות | 115 | 1 |
| 9 | בניין מגנט | 190 | 1 |
| 10 | מדעי החיים-בריטניה | 9,050 | 6 |
| 11 | מדעי החיים-שרמן שרמן-קומה נוספת | 9,050 1,250 | 7 |
| 12 | ביתן חיות | 860 |  |
| 13 | רפואה | 21,140 | 9 |
| 14 | מרכז למרשם | 1,445 | 2 |
| 15 | מגדל חיות-רפואה | 2,855 | 7 |
| 16 | רפואת שיניים רפואת שיניים-אגף | 1,900 680 | 4 4 |
| 24 | גן בוטני-מעבדות | 305 | 1 |
| 25 | גן בוטני-משק | 110 | 1 |
| 28 | מתמטיקה-שרייבר מתמטיקה-אגף | 3,924 1,042 | 4 4 |
| 29 | ספריה למדעים | 6,120 | 2 |
| 30 | וולפסון-הנדסה | 13,255 | 4 |
| 32 | ביה"ס להיטק | 2980 | 2 |
| 34 | הנדסאים-כניסה | 300 | 1 |
| 35 | הנדסאים-בניין א' | 3,290 | 4 |
| 36 | הנדסאים-בניין ב' | 4,600 | 4 |
| 37 | הנדסאים-בית מלאכה | 1,413 | 1 |
| 38 | הנדסאים-מסעדה | 330 | 1 |
| 41 | גן זואולוגי-משק גן זואולוגי-משק-קומה נוספת | 1,109 571 | 2 2 |
| 42 | מאגרים גנטיים מאגרים-קומה נוספת | 1,080 482 | 2 |
| 45 | קרטר | 2,420 | 4 |
| 46 | מדעי הרוח-גילמן | 10,880 2,990 | 4 |

| מספר | שם הבניין | שטח בברוטו במ"ר | מספר קומות |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | מדעי החינוך-שרת | 10,460 | 5 |
| 48 | בית אבנר | 2,500 | 2 |
| 49 | ספריה מרכזית | 10,820 | 3 |
| 50 | משפטים-טרובוביץ' | 6,000 | 3 |
| 51 | מנהל ופיננסים - רקאנטי | 9,329 |  |
| 52 | אומנויות-מכסיקו | 4,755 | 3 |
| 53 | מוסיקה מוסיקה-אולם קונצרטים | 4,896 700 | 2 |
| 54 | מדעי החברה-נפתלי | 10,000 | 7 |
| 55 | אולם בר-שירה | 975 | 1 |
| 56 | מדעי היהדות-רוזנברג | 3,500 | 3 |
| 57 | בי"ס לעבודה סוציאלית עבודה סוציאלית-אגף | 4038 1012 | 2 |
| 58 | כלכלה | 3,156 | 3 |
| 59 | ספריה למשפטים ספריה-אגף | 2,872 3,181 | 2 |
| 70 | בית הסטודנט | 2,580 | 2 |
| 71 | מעונות-א' A | 3,910 | 4 |
| 72 | מעונות-ב' B | 3,920 | 5 |
| 73 | מעונות-ג' C | 2,670 | 5 |
| 74 | מעונות-ד' D | 2,730 | 5 |
| 75 | מעונות-ה' E | 3,540 | 5 |
| 76 | מעונות-ו' F | 4,300 | 5 |
| 79 | מעונות-ז' G | 6,205 | 6 |
| 87 | מנהלה-ח' | 410 | 4 |
| 89 | צריף | 120 | 1 |
| 90 | אגף משק ובינוי / בנין מחסנים | 175 205 | 3 |
| 91 | בנין מחסנים תוספת קומה | 3,595 754 | 3 |
| 92 | מחסן בלוני גז | 115 | 1 |
| 93 | בית מכונות | 4,830 | 2 |
| 94 | תחנת טרפו | 535 | 1 |
| 95 | לימודי חוץ לשעבר | 345 | 1 |
| 96 | בניין האדריכל לשעבר | 285 | 2 |

| מספר | שם הבניין | שטח בברוטו במ"ר |  | מספר קומות |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | רפואת שיניים-חדש | 4,465 |  | 5 |  |  |
| 102 | ספרית וינר | 2,515 |  | 3 |  |  |
| 103 | הנדסת חשמל-מעבדות | 3,228 |  | 3 |  |  |
| 107 | גן זואולוגי-צריף | 450 |  | 1 |  |  |
| 108 | בניין מיצ'ל | 3,278 |  | 3 |  |  |
| 109 | ספריה לחברה וניהול | 4,846 |  | 2 |  |  |
| 113 | מנהלה | 4,410 |  | 4 |  |  |
| 119 | גלריה לאמנות | 1,210 |  | 2 |  |  |
| 122 | הנדסת חשמל-כיתות | 2,640 |  | 3 |  |  |
| 201 | כתות עלייה כתות עלייה-תוספת קומה |  | 3,229 988 |  | 3 |
| 203 | מרכזים מדעיים |  | 4,361 |  | 5 |
| 204 | הנדסת תוכנה הנדסת תוכנה-תוספת קומות |  | 4,249 |  | 6 |
| 205 | בית כנסת |  | 786 |  | 1 |
| 206 | אודיטוריום סמולרש |  | 5,253 |  | 4 |
| 211 | ביוטכנולוגיה |  | 3,158 |  | 2 |
| 230 | מקצועות הבריאות |  | 3,166 |  | 3 |
| 231 | אולמות רפואה |  | 1,198 |  | 1 |
| 234 | ספריה לרפואה |  | 4,023 |  | 2 |
| 256 | שפות |  | 3,776 |  | 4 |
| 313 | סנאט |  | 4,668 |  | 3 |
| 354 | בית ירוק |  | 885 |  | 3 |
| 380 | אגף (מקלט) הנדסאים |  | 323 |  | 3 |
| 381 | לימודי הסביבה |  |  |  | 3 |

נספח ב'

היתר רעלים